МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

К У Р С

ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПРОБУВАЧІВ

Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

(КЛПВ-24)

Введено в дію з 01 квітня 2024 року наказом начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки № 9 ад від “22” березня 2024 року

Черкаси 2024 р.

З введенням в дію Курс льотної підготовки випробувачів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки вважати таким, що втратив чинність: Курс льотної підготовки випробувачів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, введений в дію наказом начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки від 27 червня 2018 року №3.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АТ – авіаційна техніка

АДО – авіаційно-десантне обладнання

АРК – автоматичний радіокомпас

ВМП – встановлений мінімум погоди

ВСУ – допоміжна силова установка

ГКП – група керівництва польотами

ДНДІ ВС ОВТ – Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

ДИСС – доплерівський вимірювач швидкості та куту зносу

ЗБВ – засоби бортових вимірювань

ЗОК – засоби об’єктивного контролю

ЗТВ – зовнішньо траєкторні вимірювання

ІВД – імітація відмови двигуна

ІЕ – інструкція екіпажу

ІТС – інженерно-технічний склад

КЛПВ – Курс льотної підготовки випробувачів

КЛЕ – керівництво з льотної експлуатації

КР – керована авіаційна ракета

ЛВК – Льотно-випробувальний комплекс

ЛВР – льотно-випробувальна робота

МО – Міністерство оборони

НАР – некерована авіаційна ракета

НДР – науково-дослідна робота

ОНБ – окуляри нічного бачення

ПВП ДАУ – Правила виконання польотів державної авіації України

ПЛВР – Положення про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України

ПрІАЗ ДАУ – Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України

ПЛВР – Положення про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України

ПП ДА – Правила польотів державної авіації в повітряному просторі України

ПМУ – прості метеоумови

ПЗ – польотне завдання

ПС  ЗСУ– Повітряні Сили Збройних Сил України

ПС – повітряне судно

ППТ – приймач повітряного тиску

РЛС – радіолокаційна станція

КВАТ –керівництво з випробуваннь авіаційної техніки

РСБН – радіотехнічна система ближньої навігації

РСДН – радіотехнічна система дальньої навігації

СІВ – система імітації видимості

СМУ – складні метеоумови

СН – супутникова система навігації

СТРУКТУРА КУРСУ.

- Курс льотної підготовки випробувачів є основним керівним документом, який визначає зміст, обсяг та послідовність льотної підготовки льотно-випробувального складу ДНДІ ВС ОВТ  до проведення всього комплексу льотних випробувань авіаційної техніки **.

- КЛПВ включає загальні вказівки, програми льотної підготовки та додатки.

Програми льотної підготовки:

Програма 1. Підготовка до випробувань авіаційної техніки.

Програма 2. Підготовка командирів та штурманів екіпажу.

Програма 3. Підготовка бортових інженерів.

Програма 4. Підготовка повітряних радистів.

- Програми складаються з методичних вказівок щодо їх виконання та переліку вправ. В методичних вказівках визначається порядок виконання польотів, послідовність навчання і удосконалення, а в переліку вправ – найменування вправ, кількість польотів за вправою та час на політ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Організація і проведення льотної підготовки випробувачів здійснюються відповідно до вимог:

Повітряного кодексу України;

Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2018 за № 1056/32508;

Авіаційні правила України “Загальні правила польотів у повітряному просторі України”, затверджені наказом Державної авіаційної служби України та Міністерства оборони України від 06.02.2017 № 66/73, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.05.2017 за № 654/30522;

Авіаційні правила України “Правила використання повітряного простору України”, затверджені наказом Державної авіаційної служби України та Міністерства оборони України від 11.05.2018 № 430/210, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.09.2018 за № 1056/32508;

Правила виконання польотів державної авіації України (ПВП ДА-2015), затверджені наказом Міністерства оборони України від 05.01.2015 № 2, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.01.2015 за № 82/26527 (зі змінами);

Правила польотів державної авіації в повітряному просторі України (ППДА-2015), затверджені наказом Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 700, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.12.2015 за № 1622/28067 ( зі змінами);

Положення про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України (ПЛВР-12), затверджені наказом Міністертства оборони України від 06.12.2012 № 832/ДСК, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2215/22527 (зі змінами);

Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України, затверджені наказом Міністерства оборони України від 05.07.2016 № 343, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.08.2016 за № 1101/29231;

Правила штурманського забезпечення польотів державної авіації України, затверджені наказом Міністерства оборони України від 23.02.2016 № 100, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.03.2016 за № 418/28548;

даного Курсу, наказів та директив Міністра оборони України, Командувача ПС Збройних Сил України та начальника ДНДІ ВС ОВТ.

- Льотна підготовка випробувачів повинна забезпечити:

- досягнення високого професійного рівня льотно-випробувального складу;

- реалізацію максимальних можливостей повітряного судна;

- формування у льотного складу психологічних якостей, що дозволяють виконувати льотні випробування без вивізних та контрольних польотів, а також швидко адаптуватися до різних типів повітряних суден;

- удосконалення і підтримку натренованості льотного складу, відновлення льотних навичок при перервах у польотах в тому числі і без виконання контрольних польотів;

- освоєння нових типів повітряних суден;

- підвищення класної кваліфікації льотно-випробувального складу.

- Планування льотної підготовки проводити згідно з Планом наукової та науково-технічної діяльності ДНДІ ВС ОВТ, планом підготовки Льотно-випробувального комплексу (далі – ЛВК), даним Курсом та вказівками начальника ДНДІ ВС ОВТ.

- Льотну підготовку проводити за принципом „від простого до складного”, не допускаючи форсування і тривалих перерв у польотах. Підготовку вночі проводити після відпрацювання відповідних вправ вдень.

- Обсяг і послідовність навчання по програмам Курсу приведені для льотного складу, що вперше приступає до освоєння видів підготовки за вправами Курсу. Встановлена послідовність для цієї категорії є обов’язковою а кількість польотів, що вказані у вправах – мінімальною.

- Дозволяється збільшувати кількість польотів за конкретною вправою для відпрацювання елементів польоту, що недостатньо освоєні. Рішення про збільшення польотів приймає начальник ЛВК  на підставі доповіді льотчика-інструктора та аналізу матеріалів об’єктивного контролю.

- Вправу вважати відпрацьованою, якщо завершальний політ по ній виконано з оцінкою не нижче “добре” (залік).

- Удосконалення льотних навичок проводити при повторному проходженні вправ Курсу. При цьому дозволяється змінювати умови виконання вправ, параметри елементів польоту (в межах КЛЕ (ІЕ) ПС та Актів по випробуванням ПС), включати інші елементи для більш повного освоєння вправи. Кількість польотів за вправою визначає льотний начальник від начальника ЛВК і вище, якщо це не обговорено окремо у методичних вказівках.

- Дозволяється виконувати в комплексі в одному польоті декілька вправ Курсу при умові відпрацювання вправ в повному обсязі та забезпеченні посадки з нормальним залишком пального. Обсяг, порядок, і тривалість комплексного польотного завдання випробувачу визначає його безпосередній начальник.

- Кількість та послідовність виконання елементів вправи з метою її повного відпрацювання визначає в контрольних польотах – льотчик-інструктор, в тренувальних польотах – командир екіпажу.

- Час на політ за вправами КЛПВ визначено орієнтовно. У кожному конкретному випадку начальник ЛВК  має право уточнювати цей час з урахуванням типу ПС, варіанту заправки паливом, зовнішніх підвісок та особливостей організації повітряного руху.

- В процесі виконання вправи командир екіпажу має право змінювати польотне завдання в сторону спрощення в залежності від конкретних умов польоту з подальшою доповіддю безпосередньому начальнику.

- Допустимі перерви в тренувальних польотах для кожного льотчика установлює начальник ЛВК з урахуванням його індивідуальних здібностей, рівня підготовки, натренованості та класної кваліфікації. Керівному льотному складу від начальника ЛВК  і вище ці перерви встановлюють їхні безпосередні начальники.

- Максимальні перерви в тренувальних польотах за видами льотної підготовки не повинні перевищувати термінів вказаних в Додатку 1. При перервах у польотах, що перевищують встановлені терміни, тренувальні польоти виконувати після контрольного польоту по даному виду. Тренувальний політ в цьому разі виконувати не пізніше ніж через 15 діб після контрольного польоту.

- У разі відсутності інструктора дозволяється льотно-випробувальному складу 1-го, 2-го класу випробувача відновлювати льотні навички з видів льотної підготовки (за методиками льотних випробувань) без виконання контрольних польотів. В цьому разі порядок відновлення льотних навичок розглядається методичною радою ДНДІ ВС ОВТ і затверджується начальником ДНДІ ВС ОВТ.

- При перерві у польотах на одному з типів ПС як КЕ (штурмана екіпажу) більше шести місяців дозволяються подальші тренувальні польоти на даному типі за умов:

відсутності перерв у виконанні тренувальних польотів на інших типах ПС;

здачі заліків зі знання КЛЕ ПС і засобів аварійного покидання;

проведення залікового тренажу в кабіні ПС даного типу.

- При встановленні командирам екіпажів максимальних перерв у тренувальних польотах у різних метеоумовах керуватися ”Положенням про ЛВР”. Іншим членам екіпажу, перерви в польотах при різних метеоумовах не встановлюються, польоти дозволяється виконувати за метеомінімумом командира екіпажу.

- Максимальну кількість польотів і наліт в льотну зміну фахівцям льотно-випробувального складу визначати начальнику ЛВК  з урахуванням складності польотних завдань, метеоумов, натренованості льотчика та його індивідуальних якостей, але не більш норм встановлених Положенням про ЛВР і Додатком 2 даного Курсу. Керівному льотному складу від начальника ЛВК  і вище максимальну кількість польотів і наліт в льотну зміну встановлюють їхні безпосередні начальники.

- Для підтримання навичок у техніки пілотування за приладами систематично виконувати заходи на посадку з використанням посадкових систем в закритій кабіні.

- До виконання повітряних перевезень особового складу (пасажирів) як командира (штурмана) екіпажу допускаються льотчики (штурмани)-випробувачі першого і другого класу, а також льотчики (штурмани)-випробувачі третього класу та без класу, які мають кваліфікацію не нижче  ”Льотчик (штурман) другого класу”. Допуск дається на кожному типі ПС окремо після закінчення програми перенавчання та придбання досвіду пілотування даного типу ПС в тренувальних польотах.

Кількість тренувальних польотів на кожному типі ПС як командира (штурмана) екіпажу для отримання допуску до перевезення особового складу (пасажирів) визначає льотний начальник випробувача, але не менш ніж:

для льотчиків (штурманів), що мають допуск до перевезення пасажирів на інших типах ПС, – 10 тренувальних польотів;

для льотчиків (штурманів), що не мають допуску до перевезення пасажирів на інших типах ПС, – 20 тренувальних польотів.

Первинний допуск до виконання повітряних перевезень особового складу (пасажирів) як командира (штурмана) екіпажу дається за результатами контрольного польоту по маршрутах обслуговування повітряного руху і оформлюється наказом по військовій частині.

- Перевірку льотної підготовки випробувачів проводити на будь-якому (як правило найбільш складному) з освоєних типів ПС. Льотчикам-випробувачам встановлюються наступні види та терміни перевірок льотної підготовки в якості командира екіпажу:

- за найбільш складними з освоєних методик льотних випробувань – не рідше одного разу на 12 місяців для льотчиків-випробувачів першого, другого класу і третього класу та не рідше одного разу в шість місяців для льотчиків-випробувачів без класу;

- у заході на посадку за приладами – не рідше одного разу на 12 місяців (перевірка виконується в метеоумовах, що відповідають досягнутому мінімуму КЕ, або під шторкою з відкриттям її на дальності до злітно-посадкової смуги, яка відповідає досягнутому мінімуму);

- в техніці пілотування та у заході на посадку за дублюючими приладами – не рідше одного разу в 12 місяців;

- в техніці пілотування при відмові (імітації відмови) двигуна (двигунів) під час заходу на посадку і посадки – не рідше одного разу в 12 місяців

- з повітряної навігації – не рідше одного разу в 12 місяців;

- з бойового застосування – не рідше одного разу в 12 місяців.

- Льотчиків-випробувачів без класу, які виконують польоти на маневрених літаках перевіряти у польотах на складний пілотаж не рідше одного разу в  12 місяців.

- Льотчиків-випробувачів, які виконують польоти в якості інструктора перевіряти в польоті з місця інструктора за найбільш складним видом методик льотних випробувань не рідше одного разу в 12 місяців. Перевірка в якості інструктора може зараховуватись за перевірку відповідного виду льотної підготовки в якості командира екіпажу.

У разі відсутності інструктора за методиками льотних випробувань за рішенням методичної ради перевірку за методиками льотних випробувань з інструкторського сидіння дозволяється виконувати з льотчиком (в складі екіпажу) який закінчив курси теоретичної підготовки за методиками льотних випробувань та має допуск до інструкторських польотів на данному типі ПС, за умови, що бортові та наземні засоби об’єктивного контролю дозволяють оцінити якість виконання польоту згідно з нормативами оцінок (Додатків 4, 5, 6, 7) цього Курсу.

Польоти в якості інструктора за видами льотної підготовки у різних метеоумовах виконувати при відсутності перерви в тренувальних польотах за даним видом та в даних метеоумовах в якості командира екіпажу та наявності перевірки з інструкторського сидіння у встановлений термін.

- Для виконання польотів в якості помічника командира екіпажу (льотчика-штурмана, правого льотчика, льотчика-оператора) по маршруту та на бойове застосування льотчик-випробувач повинен бути перевірений з цих видів льотної підготовки в зазначені строки.

- Штурманам-випробувачам встановлюються наступні види та терміни перевірок льотної підготовки (в якості штурмана екіпажу):

- за методиками льотних випробувань – не рідше одного разу в 12 місяців;

- з повітряної навігації – не рідше одного разу в 12 місяців;

- з бойового застосування – не рідше одного разу в 12 місяців

- Бортових інженерів-випробувачів та повітряних радистів-випробувачів перевіряти в виконанні своїх обов’язків в польоті не рідше одного разу в 12 місяців згідно методичних вказівок Програм підготовки відповідних фахівців.

- Перевірки льотної підготовки виконувати в контрольних польотах.

В окремих випадках перевірка льотної підготовки може проводитись в тренувальних польотах за таких умов:

у ЛВС немає перерви в польотах за даним видом підготовки;

терміни між перевірками не перевищують максимальних;

бортові та наземні засоби об’єктивного контролю дозволяють оцінити якість виконання польоту згідно з нормативами оцінок (Додатків 4, 5, 6, 7) цього Курсу.

Перевірки у тренувальних польотах можуть виконуватись за такими видами:

методики льотних випробувань;

техніка пілотування при відмові (імітації відмови) двигуна;

повітряна навігація;

бойове застосування.

Висновок про результати перевірки у тренувальних польотах дається за матеріалами об’єктивного контролю.

- При невиконанні перевірки з льотної підготовки в зазначений термін, а також при отриманні оцінки за перевірку нижче “добре” (незалік) виконання тренувальних польотів за даним видом льотної підготовки забороняється. Порядок відновлення льотних навичок в цьому разі визначає випробувачу його безпосередній начальник.

- Результати перевірок льотної підготовки заносяться до льотних книжок випробувачів.

- Для якісної підготовки льотного складу до польотів за Програмою 1 “Підготовка до випробувань авіаційної техніки” відпрацьовуються Типові польотні завдання згідно з “Інструкцією по відпрацюванню польотних завдань”. За вправами (групам однорідних вправ) Програми 2 Курсу відпрацьовуються методичні схеми польотних завдань для кожного типу ПС окремо, в яких визначаються:

- завдання на політ;

- умови виконання польоту;

- порядок виконання завдання;

- заходи безпеки;

- рекомендована для підготовки література.

31. Контроль готовності льотчика до польотів по вправах КЛПВ дійсний на даному типі по даній вправі протягом 5 діб.

- Перед кожним польотом проводити тренаж на робочих місцях повним складом екіпажу по роботі з обладнанням кабіні і взаємодії членів екіпажу на етапах польоту.

- Нормативи оцінок за видам льотної підготовки випробувачів розроблені згідно з вимогами КВАТ та КБП родів авіації Збройних Сил України та вказані в Додатках 4, 5, 6, 7 цього Курсу

П Р О Г Р А М А  1

ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАНЬ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ.

Мета підготовки: придбання та удосконалення льотних навичок в виконанні польотів по методикам льотних випробувань.

Програма містить шість розділів:

Розділ 1. Підготовка льотчиків до випробувань маневрених літаків

Розділ 2. Підготовка льотчиків до випробувань неманеврених літаків.

Розділ 3. Підготовка льотчиків до випробувань вертольотів.

Розділ 4. Підготовка штурманів до випробувань.

Розділ 5. Підготовка повітряних радистів до випробувань.

Розділ 6. Підготовка бортових інженерів до випробувань.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

    - До польотів за Програмою допускається льотно-випробувальний склад, який пройшов Курс теоретичної підготовки за спеціальною програмою підготовки льотчиків-випробувачів у ДНДІ ВС ОВТ.

    - Послідовність проходження Програми 1 визначена в Додатку 3 дійсного Курсу. За розділом 2 польоти за вправами 115, 116 виконувати після проходження вправ 117…124.

    - Польоти за Програмою на повітряних судах, що освоюються, виконувати після проходження програми перенавчання.

    - До польотів за вправами 101, 102 допускати льотчиків, які мають допуск до тренувальних польотів на малій висоті.

    - Польоти за вправами 113, 114, 117, 118, 123, 124 виконувати, як правило, не менше, ніж на двох типах ПС.

    - При удосконаленні льотних навичок дозволяється відпрацьовувати вправи 103,104,127,128,132,133,134,135,136 при виконанні перельотів.

    - Підготовку до польотів на звалювання та штопор проводити на кожному типі ПС окремо.

    - Початкову підготовку на звалювання та штопор проводити на учбовому літаку, що виходить із штопору після застосування 1-го чи 2-го методу виводу.

Для освоєння польотів на штопор на іншому типі літака, виконувати два контрольних та два тренувальних польоти по вправам відповідно 123, 124.

До освоєння польотів на штопор на літаках, які потребують застосування більш складних методів виводу допускаються льотчики-випробувачі 1 та 2 класу. Польоти у складі екіпажу (ознайомлювальні) на штопор на таких літаках можуть виконувати льотчики-випробувачі 3 класу.

- Тренувальні польоти на штопор виконувати при відсутності перерв у польотах на виконання посадки при відмові (імітації відмови) двигуна (двигунів) на даному типі ПС.

- Допуск до польотів на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору у разі неможливості виконання контрольних польотів може надаватися льотчикам-випробувачам 1 класу начальником ДНДІ ВС ОВТ на підставі рішення методичної ради.

- Підготовку до визначення характеристик маневреності на швидкостях, менших за еволютивну, проводити на кожному типі ПС окремо.

- Початкове проходження вправ 125, 126 виконувати на літаку, що виводиться із штопору при застосуванні першого або другого методу.

- До тренувальних польотів за Програмою допускати випробувачів при умові виконання вправи на оцінку “залік”.

- При виконанні вправи 139 на літаках типу Су-24М виконується «політ на прицілювання» з подальшим всебічним аналізом дій екіпажу по засобам ОК, за матеріалами якого надається допуск до виконання вправи 140.

- Допуск до випробувань давати після проходження Програми за відповідним розділом за результатами двох екзаменаційних польотів за вправою 160.

- Рішення про допуск до випробувань на освоєних типах ПС приймає льотний начальник випробувача від начальника ЛВК  і вище.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | кількість польотів |  | час польоту |  | кількість польотів |  | час польоту |  | кількість польотів |  | час польоту |  | кількість польотів |  | кількість польотів |  | кількість польотів |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення аеродинамічних поправок ППТ | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | 1 |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення аеродинамічних поправок ППТ | 2 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | 1 |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик дальності та тривалості польоту | 1 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик дальності та тривалості польоту | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик розгонів, максимальної (та мінімальної ) швидкості горизонтального польоту | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик розгонів, максимальної (та мінімальної) швидкості горизонтального польоту | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик силових установок (тягових характеристик вертольота) | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 3 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Політ на визначення характеристик силових установок (тягових характеристик вертольота) | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 3 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик систем запуску силових установок | 3 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Політ на визначення характеристик систем запуску силових установок | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик швидкопід’ємністі та практичної стелі | 2 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.50 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик швидкопід’ємністі та практичної стелі | 2 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.50 |  | - |  |  |  | 1 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення злітно-посадкових характеристик | 2 |  | 0.10 |  | 6 |  | 0.15 |  | 6 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Політ на визначення злітно- посадкових характеристик | 4 |  | 0.10 |  | 6 |  | 0.15 |  | 6 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик маневреності | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик маневреності | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик стійкості і керованості | 4 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик стійкості і керованості | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик стійкості і керованості при імітації відмов у системі автоматичного керування | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик стійкості і керованості при імітації відмов у системі автоматичного керування | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик стійкості і керованості при імітації аварійних ситуацій на режимах зльоту і посадки | 1 |  | 0.10 |  | 1 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик стійкості і керованості при імітації аварійних ситуацій на режимах зльоту і посадки | 1 |  | 0.10 |  | 1 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | 4 |  | 0.40 |  | 3 |  | 0.50 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | 4 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.50 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик маневреності на швидкостях, менших за еволютивну | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик маневреності на швидкостях, менших за еволютивну | 2 |  | 0.40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик міцності | 2 |  | 0.30 |  | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик міцності | 2 |  | 0.30 |  | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик ДИСС | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.30 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик курсових систем | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик АРК | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 2 |  | 1 |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик РСБН, РСДН, СН | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Політ на визначення характеристик РЛС | - |  | - |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Політ на визначення характеристик радіовисотомірів | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик навігаційних (пілотажно-навігаційних) комплексів | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик навігаційних (пілотажно-навігаційних) комплексів | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик прицільних комплексів при бойовому застосуванні по повітряних цілях. | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.00 |  | - |  | 1 |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик прицільних комплексів при бойовому застосуванні по повітряних цілях. | 1 |  | 0.40 |  | - |  |  |  | 1 |  | 0.40 |  | - |  | 1 |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик прицільних комплексів при бойовому застосуванні по наземних(надводних) цілях | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 0.40 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик прицільних комплексів при бойовому застосуванні по наземних (надводних) цілях | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 0.40 |  | 2 |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик систем дозаправлення пальним у повітрі | 2 |  | 1.00 |  | 2 |  | 1.30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик систем дозаправлення пальним у повітрі | 2 |  | 1.00 |  | 2 |  | 1.30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення запасів управління на висінні над палубою корабля | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.20 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення запасів управління на висінні над палубою корабля | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.20 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення безпечних секторів зльоту та посадки на кораблі | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.15 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення безпечних секторів зльоту та посадки на кораблі | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.15 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення можливості і безпеки зльоту та посадки на кораблі в умовах качки | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  | 0.15 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Політ на визначення можливості і безпеки зльоту та посадки на кораблі в умовах качки | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.15 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик прицільних комплексів та десантно-транспортного обладнання при виконанні десантування парашутним способом | - |  | - |  | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик прицільних комплексів та десантно-транспортного обладнання при виконанні десантування парашутним способом | - |  | - |  | 1 |  | 0.50 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик розвідувального обладнання | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.50 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик радіозв’язкового обладнання | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  |
|  | Політ на визначення характеристик радіозв’язкового обладнання | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 2 |  | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик систем електропостачання та силових систем. | - |  | - |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | - |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Політ на визначення характеристик систем електропостачання та силових систем. | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.30 |  | 1 |  | 0.30 |  | - |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик засобів рятування | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Політ на визначення характеристик засобів рятування. | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 0.30 |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик світлотехничного обладнання | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 158 онб. | Вивізний (контрольний) політ на визначення характеристик окулярів нічного бачення та адаптованого світлотехничного обладнання кабіни ПС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Політ на визначення характеристик світлотехничного обладнання | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 159 онб. | Політ на визначення характеристик окулярів нічного бачення та адаптованого світлотехничного обладнання кабіни ПС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.40 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 160. | Заліковий (екзаменаційний) політ з методик льотних випробувань | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.40 |  | 2 |  | 0.40 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Всього |  |  | 78 |  | 50.20 |  | 75 |  | 54.40 |  | 91 |  | 45.10 |  | 33 |  | 15 |  | 39 |  |

Льотному складу при проходженні Програми даються наступні допуски:

| Назва допуску | № впр. | Примітка |
| --- | --- | --- |
| До польотів на визначення характеристик систем запуску силових установок ПС з багатьма двигунами (одним двигуном) | 109 | Допуск дається окремо на ПС з багатьма двигунами та з одним двигуном |
| До польотів на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | 123 | Допуск дається на кожному типі ПС окремо Допуск на визначення характеристик штопору даеться тількі за Розділом 1 |
| До польотів на маневрування на швидкостях, менших за еволютивну | 125 | Допуск дається на кожному типі ПС окремо |
| До випробувань | 160 | Допуск дається окремо вдень та вночі. Допуск вночі дається за умови відпрацювання вправи 159 |

П Р О Г Р А М А  2.

ПІДГОТОВКА КОМАНДИРІВ ТА ШТУРМАНІВ ЕКІПАЖУ

Програма складається з п’ятьох  задач:

Задача 1. Підготовка командирів та штурманів екіпажу вдень.

Задача 2. Підготовка командирів та штурманів екіпажу вночі.

Задача 3. Підготовка на повітряні судна палубного базування.

Задача 4. Освоєння повітряних суден.

Задача 5. Підготовка інструкторів.

ЗАДАЧА 1

ПІДГОТОВКА КОМАНДИРІВ ТА ШТУРМАНІВ ЕКІПАЖУ ВДЕНЬ

Мета підготовки: придбання та удосконалення льотних навичок командирами та штурманами екіпажу з видів льотної підготовки вдень.

Задача складається з чотирьох розділів:

Розділ 1. Підготовка льотчиків маневрених літаків.

Розділ 2. Підготовка льотчиків неманеврених літаків.

Розділ 3. Підготовка льотчиків вертольотів.

Розділ 4. Підготовка штурманів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- Кількість польотів та порядок проходження вправ Задачі визначає льотний начальник від начальника ЛВК  і вище в залежності рівня підготовки льотчика.

- Підготовку льотчиків до польотів за приладами проводити в ПМУ в закритій кабіні та в СМУ в метеоумовах, що відповідають рівню підготовки інструктора.

- Висоту закриття та відкриття шторки визначає в вивізних та контрольних польотах – льотчик-інструктор, в тренувальних польотах – безпосередній начальник льотчика, яка має бути не нижчою, ніж:

Закриття шторки на зльоті:

- на літаках з подвійним управлінням – 20 м в контрольних польотах, 50 м – в тренувальних польотах;

- на літаках з одним управлінням – 50 м.

Відкриття шторки на посадці:

- на літаках з подвійним управлінням – 60 м в контрольних польотах, 100 м – в тренувальних;

- на літаках з одним управлінням: не нижче висоти, що відповідає досягнутому метеомінімуму льотчика.

Закривати шторку при польоті в хмарах забороняється.

- Для підтримки навичок у техніці пілотування при польотах за приладами систематично виконувати заходи на посадку з використанням посадкових систем в закритій кабіні в комплексі з іншими вправам Курсу.

- При наявності перерв у тренувальних польотах в СМУ, які перевищують встановлені ПЛВР терміни, відновлення льотних навичок проводити в СМУ.

- Польоти у хмарах з великими кутами крену і тангажу за вправами 219, 220 виконувати після освоєння пілотування у хмарах з кренами 15...30º (у залежності від класу ПС) та кутами тангажу до 10º.

- Навчання, тренування і перевірку льотчиків в умінні пілотувати за дублюючими приладами проводити в контрольних польотах в ПМУ та в СМУ за хмарами. Захід на посадку за дублюючими РТС посадки дозволяється виконувати в СМУ.

- Льотчику-інструктору введення у складне положення виконувати при умовах, що забезпечують вивід з нього в на висоті над рельєфом місцевості не менше:

- 1000 м - для літаків

- 500 м - для вертольотів

Дозволяється перевіряти льотний склад в техніці пілотування при виведенні ПС зі складного положення зі зменшенням швидкості до меншої за  еволютивну в разі наявності у льотчика, що перевіряється, допуску до польотів на маневрування на швидкості менше еволютивної.

- Підготовку при мінімумі погоди проводити в відповідних метеоумовах або з використанням СІВ після придбання твердих навичок в техніці пілотування за приладам в СМУ. Порядок підготовки та відновлення льотних навичок при мінімумі погоди, а також порядок пониження метеомінімуму визначає льотний начальник від начальника ЛВК  і вище.

- Пониження метеомінімуму проводити на одному з освоєних типів ПС (як правило найбільш складному) у відповідних метеоумовах або з використанням СІВ із виконанням не менше 2-х контрольних заходів.

- Дозволяється знижувати метеомінімум льотчику на ПС одного класу до метеомінімуму, досягнутого на одному з них. Учбовий літак стосовно польотів у ВМП тут і далі вважати окремим класом ПС.

- Відновлення техніки пілотування при встановленому мінімумі погоди проводити на одному з типів ПС в відповідних метеоумовах або з використанням СІВ.

ПРИМІТКА: Пониження метеомінімуму та відновлення техніки пілотування при мінімумі погоди на різних класах літаків і вертольотах проводити роздільно.

- До відпрацювання техніки пілотування на гранично малих висотах приступати після освоєння польотів на малих висотах.

- До виконання посадки парою допускати льотчиків, які відпрацювали польоти в зімкнутих бойових порядках.

- Освоєння вправ 211, 212 проводиться послідовно спочатку на великих і середніх висотах, потім на малих висотах. Цей порядок має бути відображеним у методичних схемах польотного завдання, що відпрацьовуються окремо для кожного типу ПС.

Польти за вправами 211, 212 на малій висоті виконувати у разі відсутності перерв у польотах на складний пілотаж на малій висоті.

- Польоти за маршрутом на малих (гранично малих) висотах виконувати після освоєння простого пілотажу на малих (гранично малих) висотах.

- Первинні польоти на майданчики та ЗПС обмежених розмірів виконувати на майданчики та ЗПС, що визначені ІПП аеродрому. Подальше удосконалення льотних навичок за даномим видом виконувати в польотах з самостійним підбором майданчиків з повітря.

- До підготовки на дозаправлення паливом у повітрі допускати льотчиків, що не мають перерв в польотах на групову злітаність  на даному типі ПС. Підготовку на дозаправлення паливом у повітрі виконувати на кожному типі ПС окремо.

- Первинне освоєння польотів над морем виконувати при видимості берегової риси.

- Допуски до польотів за видами льотної підготовки вдень, що отримані на повітряному судні одного класу поширюються на інші освоєні типи цього ж класу, якщо це не оговорено окремо.

- Для штурманів за розділом 4 при виконанні польотів на маневренних літаках вправи 222, 224, 226 не виконуються, допуска до польотів за відповідними видами льотної підготовки надаються по виконанню вправ 223, 225, 227.

- При виконанні вправи 234 на літаках типу Су-24М виконується «політ на прицілювання» з подальшим всебічним аналізом дій екіпажу по засобам ОК, за матеріалами якого надається допуск до виконання вправи 235.

- При виконанні вправи 248 на літаках типу Су-24МР виконується «опанування засобів розвідки» з подальшим всебічним аналізом дій екіпажу по засобам ОК, за матеріалами якого надається допуск до виконання вправи 249.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Час польоту по розділам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контрольний політ на висіння | - | - | 0.05 | - |
|  | Політ на висіння | - | - | 0.05 | - |
|  | Контрольний політ по колу | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Політ по колу | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на відпрацювання посадки з неповним числом працюючих двигунів (з ІВД) | 0.15 | 0.30 | 0.10 | - |
|  | Політ на відпрацювання посадки з неповним числом працюючих двигунів (з ІВД) | 0.15 | 0.30 | 0.10 | - |
|  | Контрольний політ на простий пілотаж | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
|  | Політ на простий пілотаж | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на складний (вищий) пілотаж | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Політ на складний (вищий) пілотаж | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на маневрування на швидкостях, менших за еволютивну | 0.40 | - | - | - |
|  | Політ на маневрування на швидкостях, менших за еволютивну | 0.40 | - | - | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на простий пілотаж на малих (гранично малих) висотах | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
|  | Політ на простий пілотаж малих (гранично малих) висотах | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на складний (вищий) пілотаж на малих (гранично малих) висотах | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
|  | Політ на складний (вищий) пілотаж на малих (гранично малих) висотах | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ із ЗПС (на майданчики) обмежених розмірів | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Політ із ЗПС (майданчиків) обмежених розмірів | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ у зону в хмарах (в закритій кабіні) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Політ у зону в хмарах (в закритій кабіні) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |
|  | Контрольний політ в закритій кабіні за дублюючими приладами та РТС посадки | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу в СМУ (в закритій кабіні) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Політ по колу в СМУ (в закритій кабіні) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу при мінімумі погоди (з використанням СІВ) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Політ по колу при мінімумі погоди (з використанням СІВ) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по маршруту | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по маршруту | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по повітряних трасах з посадкою на іншому аеродромі | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по повітряних трасах з посадкою на іншому аеродромі | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по маршруту (по повітряних трасах) на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по маршруту (по повітряних трасах) на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на бойове застосування по повітряних цілях | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Політ на бойове застосування по повітряних цілях | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 1.00 |
|  | Політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) парашутним способом | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) парашутним способом | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|  | Політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
|  | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на повітряну розвідку | - | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
|  | Політ на повітряну розвідку | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на групову злітаність | 0.40 | 0.50 | 0.40 | - |
|  | Політ на групову злітаність | 0.40 | 0.50 | 0.40 | - |
|  | Контрольний політ на складний, вищий пілотаж у складі пари (групи) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Політ на складний, вищий пілотаж у складі пари (групи) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Контрольний політ на складний (вищий) пілотаж у складі пари (групи) на малих (гранично малих) висотах | 0.40 | - | 0.40 | - |
|  | Політ на складний (вищий) пілотаж у складі пари (групи) на малих (гранично малих) висотах | 0.40 | - | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на дозаправлення пальним у повітрі | 0.50 | 1.00 | - | - |
|  | Політ на дозаправлення пальним у повітрі | 0.50 | 1.00 | - | - |

Льотному складу при проходженні Програми даються допуски до тренувальних польотів по виду підготовки передбаченому вправою.

ЗАДАЧА 2

ПІДГОТОВКА КОМАНДИРІВ ТА ШТУРМАНІВ ЕКІПАЖУ ВНОЧІ

Мета підготовки: придбання та удосконалення льотних навичок командирами та штурманами екіпажу за видами льотної підготовки вночі.

Задача складається з чотирьох розділів:

Розділ 1. Підготовка льотчиків маневрених літаків.

Розділ 2. Підготовка льотчиків неманеврених.

Розділ 3. Підготовка льотчиків вертольотів.

Розділ 4. Підготовка штурманів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

  - Кількість польотів та порядок проходження Задачі визначає льотний начальник від начальника ЛВК  і вище в залежності від рівня підготовки льотчика.

  - Льотну підготовку вночі проводити після відпрацювання аналогічних видів льотної підготовки вдень.

  - Підготовку льотчиків до польотів за приладами проводити в ПМУ в закритій кабіні та в СМУ в метеоумовах, що відповідають рівню підготовки інструктора.

- Висоту закриття та відкриття шторки визначає в вивізних та контрольних польотах – льотчик-інструктор, в тренувальних польотах – безпосередній начальник льотчика, яка має бути не нижчою, ніж:

Закриття шторки на зльоті:

- на літаках з подвійним управлінням – 20 м в контрольних польотах, 50 м – в тренувальних польотах;

- на літаках з одним управлінням – 50 м.

Відкриття шторки на посадці:

- на літаках з подвійним управлінням – 60 м в контрольних польотах, 100 м – в тренувальних;

- на літаках з одним управлінням – не нижче висоти, що відповідає досягнутому метеомінімуму льотчика.

Закривати шторку при польоті в хмарах забороняється.

- Для підтримки навичок в техніці пілотування у польотах за приладами систематично виконувати заходи на посадку з використанням посадкових систем в закритій кабіні в комплексі з польотами за вправами Курсу.

- При наявності перерв в тренувальних польотах в СМУ, які перевищують встановлені „Положенням про ЛВР” терміни, відновлення льотних навичок проводити в СМУ.

- Польоти у хмарах з великими кутами крену і тангажу за вправами 319, 320 виконувати після освоєння пілотування у хмарах з кренами 15...30º (у залежності від класу ЛА) та кутами тангажу до 10º.

- Навчання, тренування і перевірку льотчиків в умінні пілотувати за дублюючими приладами проводити в контрольних польотах в ПМУ та в СМУ за хмарами. Захід на посадку за дублюючими РТС посадки дозволяється виконувати в СМУ.

- Льотчику-інструктору введення в складне положення виконувати при умовах, що забезпечують вивід з нього в на висоті над рельєфом місцевості не менше:

  - 1000 м - для літаків;

  - 500 м - для вертольотів

- Підготовку вночі при мінімумі погоди проводити в відповідних метеоумовах або з використанням СІВ після придбання твердих навичок в техніці пілотування по приладам вночі в СМУ. Порядок підготовки та відновлення льотних навичок, а також порядок пониження метеомінімуму визначає льотний начальник від начальника ЛВК  і вище.

- Пониження метеомінімуму проводити на одному з освоєних типів ПС (як правило, найбільш складному) у відповідних метеоумовах або з використанням СІВ із виконанням не менше 2-х контрольних заходів.

- Дозволяєть знижувати метеомінімум льотчику на літальних апаратах одного класу до метеомінімуму, досягнутого на одному з них. Учбовий літак стосовно польотів у ВМП вважати окремим класом ПС.

- Відновлення техніки пілотування при встановленому мінімумі погоди проводити на одному з типів ПС в відповідних метеоумовах або з використанням СІВ.

ПРИМІТКА: Відновлення техніки пілотування при мінімумі погоди на різних класах літаків і вертольотах проводити роздільно.

- Первинне освоєння техніки пілотування над морем проводити при видимості природного горизонту (вогнів берегової риси) .

- Первинні польоти на майданчики та ЗПС обмежених розмірів виконувати на майданчики та ЗПС, що визначені ІПП аеродрому. Подальше удосконалення льотних навичок за даним видом виконувати в польотах з самостійним підбором майданчиків з повітря.

- Допуски до польотів за видам льотної підготовки вночі, що отримані на ПС одного класу поширюються на інші освоєні типи цього ж класу, якщо це не оговорено окремо.

- Для штурманів за розділом 4 при виконанні польотів на маневренних літаках вправи 303, 322, 326 не виконуються, допуска до польотів за відповідними видами льотної підготовки надаються по виконанню вправ 304, 323, 327.

- При виконанні вправи 334 на літаках типу Су-24М виконується «політ на прицілювання» з подальшим всебічним аналізом дій екіпажу по засобам ОК, за матеріалами якого надається допуск до виконання вправи 335.

- При виконанні вправи 348 на літаках типу Су-24МР виконується «опанування засобів розвідки» з подальшим всебічним аналізом дій екіпажу по засобам ОК, за матеріалами якого надається допуск до виконання вправи 349.

- До польотів в окулярах нічного бачення (далі ОНБ) приступати після набуття льотчиком-випробувачем в якості командира екіпажу твердих навичок у виконанні польотів:

– вдень на гранично малих висотах;

– вночі по приладам під шторкою з виконанням заходів на посадку з використанням посадочних систем;

– вночі на майданчик обмежених розмірів поза аеродромом.

Штурманам-випробувачам до польотів в ОНБ приступати після набуття ними твердих навичок в виконанні маршрутних польотів вночі в ПМУ.

- Перші польоти з ОНБ виконувати при рівні дійсного нічного освітлення поверхні землі 0,02 лк., що відповідає повному місяцю при ясному небі. Подальші польоти – в простих метеорологічних умовах при польотній видимості не менше 2,5км та рівні дійсного нічного освітлення поверхні землі 0,02 лк.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Час польоту по розділам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301 онб | Контрольний політ на висіння | - | - | 0.05 | - |
| 302 онб | Політ на висіння | - | - | 0.05 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| 303 онб | Вивізний (контрольний) політ по колу | - | - | 0.10 | - |
|  | Політ по колу | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| 304 онб | Політ по колу | - | - | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на відпрацювання зльоту без фар і посадки без прожекторів | 0.10 | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Політ на відпрацювання зльоту без фар і посадки без прожекторів | 0.10 | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
| 307 онб | Вивізний (контрольний) політ в зону | - | - | 0.30 | - |
|  | Політ в зону | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
| 308 онб | Політ в зону | - | - | 0.30 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ з ЗПС (на майданчики) обмежених розмірів | - | 0.15 | 0.10 | - |
| 317 онб | Вивізний (контрольний) політ з ЗПС (на майданчики) обмежених розмірів | - | - | 0.10 | - |
|  | Політ з ЗПС (майданчиків) обмежених розмірів | - | 0.15 | 0.10 | - |
| 318 онб | Політ з ЗПС (майданчиків) обмежених розмірів | - | - | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону в хмарах (в закритій кабіні) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Політ в зону в хмарах (в закритій кабіні) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Контрольний політ в закритій кабіні за дублюючими приладами та РТС посадки | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу в СМУ (в закритій кабіні) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Політ по колу в СМУ (в закритій кабіні) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
|  | Вивізний (контрольний) політ при мінімумі погоди (з використанням СІВ) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Політ при мінімумі погоди (з використанням СІВ) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по маршруту | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 326 онб | Вивізний (контрольний) політ по маршруту | - | - | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по маршруту | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 327 онб | Політ по маршруту | - | - | 1.00 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по повітряних трасах з посадкою на іншому аеродромі | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по повітряних трасах з посадкою на іншому аеродромі | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по маршруту (по повітряних трасах) на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 330 онб | Вивізний (контрольний) політ по маршруту на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | - | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ по маршруту (по повітряних трасах) на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 331 онб | Політ по маршруту на перевезення пасажирів, військ, бойової техніки і вантажів | - | - | 1.00 | 1.00 |
|  | Політ на бойове застосування по повітряних цілях | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 1.00 |
| 334 онб | Вивізний (контрольний) політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 1.00 |
| 335 онб | Політ на бойове застосування по наземних (надводних) цілях | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) парашутним способом | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) парашутним способом | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 338 онб | Вивізний (контрольний) політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 339 онб | Політ на десантування військ (бойової техніки і вантажів) безпарашутним (штурмовим) способом | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
| 340 онб | Вивізний (контрольний) політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
|  | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
| 341 онб | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | 0.50 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
| 342 онб | Вивізний (контрольний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
| 343 онб | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | 0.15 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | - | - | 0.30 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на повітряну розвідку | - | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
| 348 онб | Вивізний (контрольний) політ на повітряну розвідку | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Політ на повітряну розвідку | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
| 349 онб | Політ на повітряну розвідку | - | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на групову злітаність | 0.40 | 0.50 | 0.40 | - |
| 350 онб | Вивізний (контрольний) політ на групову злітаність | - | - | 0.40 | - |
|  | Політ на групову злітаність | 0.40 | 0.50 | 0.40 | - |
| 351 онб | Політ на групову злітаність | - | - | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ на дозаправлення пальним у повітрі | 0.50 | 1.00 | - | - |
|  | Політ на дозаправлення пальним у повітрі | 0.50 | 1.00 | - | - |

Льотному складу при проходженні Програми даються допуски до тренувальних польотів по виду підготовки передбаченому вправою.

ЗАДАЧА 3.

ПІДГОТОВКА НА ПОВІТРЯНІ СУДНА ПАЛУБНОГО БАЗУВАННЯ

Мета підготовки: придбання та удосконалення льотних навичок у виконанні зльоту та посадки з палуби корабля.

Задача складається з трьох розділів:

Розділ 1. Підготовка на літаки трамплінового (катапультового) зльоту і посадки.

Розділ 2. Підготовка на літаки вертикального (укороченого) зльоту і посадки.

Розділ 3. Підготовка на вертольоти.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- До польотів за Задачею допускається льотний склад, що має на даних ПС наліт в тренувальних і випробувальних польотах не менше десяти годин.

- Скорочувати кількість польотів, передбачених Задачею забороняється.

Розділ 1. Підготовка на літаки трамплінового (катапультового) зльоту і посадки.

- Перед польотами необхідно вивчити конструкцію і ТТД трампліна, аерофінішерного блоку, ОСП “ЛУНА”. При необхідності льотчики виконують тренування на тренажері. При польотах на комплексі “НИТКА” з метою скорочення термінів підготовки дозволяється в одному вильоті літака виконувати “серії” з трьох послідовних зльотів і посадок із зачепленням вдень і двох послідовних зльотів і посадок із зачепленням вночі.

- У льотну зміну льотчику в якості командира екіпажу та інструктора дозволяється виконувати не більш двох “серій”. Перерва між “серіями” і будь-яким наступним польотом повинна бути не менше двох годин.

- При проходженні Задачі вперше виконувати “серії” забороняється. Освоєння зльотів з трампліну і посадок на аєрофінішер може виконуватися незалежно одне від другого.

- До польотів на кораблі допускаються льотчики, що мають стабільні результати в зачепленні за третій і другий троси аєрофінішеру на комплексі “НИТКА”. При виконанні посадки на корабель без зачеплення (до торкання ЗППл) з подальшим відходом на друге коло зараховувати вправу за один політ, незалежно від кількості посадок (торкань). В цьому разі зліт і посадка можуть виконуватися на базовому аеродромі.

- При зачепленні в тренувальних польотах на кораблі за перший і четвертий троси в двох польотах підряд льотчику необхідно виконати контрольні польоти на кораблі чи тренувальні польоти на комплексі “НИТКА” до досягнення стабільних результатів у зачепленні за другий або третій троси. Кількість польотів в цьому разі визначає безпосередній начальник.

- Освоєння польотів вночі на комплексі “НИТКА” і на кораблі виконувати після освоєння аналогічних польотів вдень.

- ПРИМІТКА: В льотну книку записувати польоти з торканням в одній заправці як один політ. Кількість посадок без вирівнювання в цьому польоті записувати в графі “кількість посадок”, номера тросів, за які були зроблені зачеплення, указуються після останньої графи.

- Усі польоти на кораблі виконувати при наявності запасного аеродрому           з погодними умовами не нижче мінімуму екіпажа, при наявності вертольота ПРЗ, що знаходиться в чергуванні в повітрі.

ПЕРЕРЛІК ВПРАВ

| № впр | Найменування вправ | Кільк. польотів | Час польоту |
| --- | --- | --- | --- |
| на землі |  |  |  |
|  | Контрольний політ на визначення характеристик стійкості у злітно-посадковій конфігурації. Відпрацювання техніки пілотування над морем | 1 | 0.40 |
|  | Вивізний (контрольний) політ для відпрацювання зльоту з трампліну, заходу на посадку по ОСП «ЛУНА» і посадок без вирівнювання | 3 | 0.30 |
|  | Політ для відпрацювання зльоту з трампліну, заходу на посадку по ОСП «ЛУНА» і посадок без вирівнювання | 3 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ для відпрацювання посадки із зачепленням | 3 | 0.30 |
|  | Політ для відпрацювання посадки із зачепленням | 3 | 0.30 |
|  | Вивізний (контрольний) політ для відпрацювання зльоту з трампліну і посадки із зачепленням вночі | 3 | 0.30 |
|  | Політ для відпрацювання техніки виконання зльоту з трампліну і посадки із зачепленням вночі | 4 | 0.30 |
| на кораблі |  |  |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ для відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 3 | 0.30 |
|  | Політ для відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 3 | 0.30 |
| Всього |  | 26 | 15.10 |

Розділ 2. Підготовка на літаки вертикального (укороченого) зльоту і посадки.

- При проходженні задачі вперше льотчику дозволяється виконувати в льотну зміну  не більше восьми висінь або чотирьох польотів із зльотом і посадкою по-вертикальному (ВЗП) зліт з укороченим розгоном (ЗКР) і посадку з укороченим пробігом (ПКП).

- При виконанні змішаних польотів дотримувати процентне співвідношення висінь і польотів з ЗКР або ВЗП. До польотів на кораблі приступати після виконання десяти тренувальних польотів із зльотом і посадкою по-вертикальному (з укороченим розгоном і пробігом) в аеродромних умовах.

- При виконанні перших трьох тренувальних польотів на СКП повинен бути інструктор або досвідчений льотчик, що освоїв дані види польотів. При необхідності в польотах можуть відпрацьовуватися тільки окремі елементи (зльоти або посадки), інші елементи можуть виконуватися раніше освоєним способом.

- При виконанні польотів за Розділом дозволяється  наступна послідовність і паралельність  виконання вправ (польотів):

- контрольні польоти з ВЗП дозволяється виконувати після двох тренувальних польотів на висінні у землі;

- контрольні польоти з ЗКР дозволяється виконувати після двох тренувальних польотів з ВЗП;

- до освоєння польотів вночі дозволяється приступати після освоєння аналогічних польотів вдень;

- до освоєння польотів на кораблі вдень і вночі дозволяється приступати після повного освоєння аналогічних видів польотів в аеродромних умовах.

ПЕРЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр | Найменування вправ | Кільк. польотів | Час польоту |
| --- | --- | --- | --- |
| на землі |  |  |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на висінні у землі | 10 | 0.03 |
|  | Політ на висінні у землі | 3 | 0.03 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному | 4 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному | 3 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном і запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном і запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на висінні у землі вночі | 2 | 0.03 |
|  | Політ на висінні у землі вночі | 4 | 0.03 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному вночі | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному вночі | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом вночі | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадка з коротким пробігом | 2 | 0.20 |
| на кораблі |  |  |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ на висіння над палубою корабля | 2 | 0.20 |
|  | Політ на висіння над палубою корабля | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному з палуби корабля | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному з палуби корабля | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом на кораблі | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом на кораблі | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на висіння над палубою корабля вночі | 2 | 0.03 |
|  | Політ на висіння над палубою корабля вночі | 2 | 0.03 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному вночі | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту і посадки по-вертикальному вночі | 2 | 0.20 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом вночі на палубу корабля | 2 | 0.20 |
|  | Політ по колу з виконанням зльоту з коротким розгоном, запуском ПД в розвороті, посадкою з коротким пробігом вночі на палубу корабля | 2 | 0.20 |
| Всього |  | 62 | 14.09 |

Розділ 3. Підготовка на вертольоти

- До освоєння польотів з палуби корабля допускаються льотчики, що мають досвід польотів з майданчиків обмежених розмірів і над морем. Польоти виконуються поза хмарами:

- при нижньому краї хмарності не нижче 300 метрів і горизонтальній видимості не менше 3000 метрів вдень;

- при нижньому краї хмарності не нижче 400 метрів і горизонтальній видимості не менше 4000 метрів вночі.

- Перші польоти рекомендується виконувати на „стопі” корабля, без качання.

- У разі відсутності відповідних гідрометеоумов, заспокоювачів качання корабля, дозволяється приступати до виконання польотів на малому ході і качанні корабля:

- бортовому до 5°;

- кільовому до 2°.

Рішення на виконання польотів в цьому випадку приймає начальник ЛВК  (старший льотний начальник на кораблі).

- Після закінчення денної частини польотів на „стопі” і на ходу виконуються польоти при качанні корабля до максимально-допустимих значень.

- За відсутності можливості для навчання льотчика при максимально-допустимих значеннях качання дозволяється приступати до підготовки вночі. Допуск льотчику в цьому випадку дається по фактичним значенням качання корабля в період навчання.

- Допуск до польотів при граничних значеннях качання корабля дається льотчику тільки після перевірки його в цих умовах.

ПЕРЕРЛІК ВПРАВ

| № впр | Найменування вправ | Кільк. польотів | Час польоту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вивізний (контрольний) політ для відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 3 | 0.08 |
|  | Політ для відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 3 | 0.08 |
| Всього |  | 6 | 0.48 |

ЗАДАЧА 4

ОСВОЄННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Мета підготовки: набуття професійних навичок у швидкій адаптації до пілотування нових типів та класів повітряних суден.

Важливим етапом підготовки випробувачів є освоєння серійних літаків без виконання (вивізних) контрольних польотів з метою придбання навичок, необхідних для виконання першого польоту на дослідному (модифікованому) ПС

Задача складається з трьох частин:

Частина 1. Перенавчання на маневрений літак.

Частина 2. Перенавчання на неманеврений літак.

Частина 3. Перенавчання на вертоліт.

Частини складаються з наступних розділів:

Розділ 1. Перенавчання льотчиків-випробувачів, які освоїли маневрені літаки.

Розділ 2. Перенавчання льотчиків-випробувачів, які освоїли неманеврені літаки.

Розділ 3. Перенавчання льотчиків-випробувачів, які освоїли вертольоти.

Розділ 4 Перенавчання штурманів-випробувачів.

Задача визначає порядок освоєння серійних зразків авіаційної техніки. Порядок освоєння зразків АТ, що проходять випробування визначає „Положення про ЛВР”.

Обсяг та порядок виконання польотів за задачею є обов’язковим для льотно-випробувального складу, який вперше приступає до освоєння нових типів та класів ПС. При повторному проходженні будь якої частини Задачі дозволяється скорочувати кількість польотів згідно методичних вказівок за цією задачею. Рішення про скорочення програми перенавчання приймає льотний начальник від начальника ЛВК  і вище.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- До польотів за Задачею допускається льотний склад після теоретичного перенавчання та здачі заліків зі знань конструкції літального апарату, його систем та обладнання, Керівництва з льотної експлуатації та проходження залікового тренажу на даному типі ПС. Результати здачі заліків заносяться до Відомості (Додаток 8). Допуск до польотів на новому типі ПС оформляється наказом по частині та заноситься в льотну книжку.

- Освоєння нових типів ПС льотчикам-випробувачам виконувати в якості командирів екіпажу, штурманам-випробувачам – в якості штурманів екіпажу(на вертольотах – з робочих місць льотчиків-штурманів, операторів). Допуск до польотів на новому типі в якості помічника командира екіпажу (другого льотчика, другого штурмана) дозволяється давати після теоретичного перенавчання та здачі заліків.

- Перед початком програми перенавчання на неманеврений літак або вертоліт льотчикам, які раніше не були підготовлені до польотів на ПС вказаних класів, виконувати ознайомлювальний політ у якості помічника командира екіпажу (другого льотчика).

- Вивізні польоти виконувати в метеоумовах, що відповідають рівню підготовки інструктора. Метеоумови льотчикам для першого самостійного вильоту та подальших польотів вдень та вночі за програмою перенавчання визначає безпосередній начальник льотчика, але не менше ніж:

- при освоєнні літаків – 5004 (600х5 – при освоєнні літаків без контрольних (вивізних) польтів вдень);

- при освоєнні вертольотів 2502,5.

- У процесі освоєння нового типу ПС за результатами аналізу якості польотів прямий начальник від начальника ЛВК  і вище має право надавати додаткові польоти (як контрольні так і тренувальні) до повного освоєння вправ Задачі.

- ПС вважається освоєним вдень після проходження програми перенавчання вдень, вночі – після проходження програми перенавчання вночі. Допуск до подальших польотів на новому типі ПС давати в метеоумовах, що відповідають досягнутому рівню підготовки льотчика на ПС даного класу, але не складніше ніж:

вдень

- для літаків – 3003;

- для вертольотів – 2002,0 км;

вночі

- для літаків – 4004;

- для вертольотів – 2502,5 км;

- Пониження метеомінімуму виконувати згідно першої та другої Задачі Програми 2.

- Допуск до польотів на новому для штурмана типі ПС давати за метеомінімумом командира екіпажу.

- Допуск до польотів на випробування на новому типі ПС давати після проходження Програми 1 на цьому класі ЛА. Обсяг та порядок проходження Програми визначає випробувачу льотний начальник від начальника ЛВК  і вище.

- Дозволяється виконувати в комплексі з випробувальними польотами другого та третього ступеню складності на багатомісних літаках задачу з перенавчання, якщо другий льотчик має допуск до польотів на випробування в якості командира екіпажу на даному типі.

- Перенавчання випробувача в одну льотну зміну на декілька типів ПС забороняється.

- Льотчики та штурмани-випробувачі першого, другого і третього класів можуть бути допущені до тренувальних польотів на новому для них типах ПС без виконання вивізних та контрольних польотів на ньому при відсутності перерв у тренувальних польотах на ПС даного класу.

- Льотчикам-випробувачам першого, другого і третього класів при перенавчанні на маневрений літак за Розділом 1 дозволяється за вправами 503 і 507 виконувати по 1 польоту, а політ за вправою 505 не виконувати.

- У разі допуску до першого самостійного польоту без вивізних та контрольних польотів на маневреному літаку за Розділом 1 перший самостійний політ виконувати  вправою 505.

- Льотчикам, які мають допуск до польотів на розгін до надзвукової швидкості, вправи 508, 509 дозволяеться не виконувати.

- Необхідність виконання польотів за вправами 510 і 511 Розділу 1 визначає льотний начальник від начальника ЛВК  та вище.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

Частина 1. Перенавчання на маневрений літак

| № впр. | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
|  |  | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів |  | час польоту | кількість польотів |  |
|  | Вивізний політ по колу | - | - | 2 | 0.10 | 4 |  | 0.10 | - |  |
|  | Вивізний політ в зону на простий пілотаж | - | - | 1 | 0.30 | 2 |  | 0.30 | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону на складний пілотаж | 2 | 0.40 | 4 | 0.40 | 6 |  | 0.40 | - |  |
|  | Вивозний політ в зону під шторкою по дублюючим приладам та РТС посадки | - | - | 1 | 0.40 | 1 |  | 0.40 | - |  |
|  | Політ по колу | 1 | 0.20 | 2 | 0.20 | 4 |  | 0.20 | 1 |  |
|  | Політ в зону на простий пілотаж | 1 | 0.30 | 2 | 0.30 | 2 |  | 0.30 | - |  |
|  | Політ в зону на складний пілотаж | 2 | 0.40 | 3 | 0.40 | 4 |  | 0.40 | - |  |
|  | Контрольний політ на розгін до максимальної швидкості та на стелю літака | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 |  | 0.40 | - |  |
|  | Політ на розгін т до максимальної швидкості та на стелю літака | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 2 |  | 0.40 | - |  |
|  | Політ по маршруту | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |
|  | Політ на прицілювання по наземним (надводним) об’єктам* | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |
|  | Політ на тактичне (практичне) бойове застосування* | - | - | - | - | - |  | - | 1 |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону вночі | РК | - | 1 | 0.40 | 2 |  | 0.40 | - |  |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу вночі | РК | - | 2 | 0.10 | 4 |  | 0.10 | - |  |
|  | Політ по колу вночі | - | 0.10 | 2 | 0.10 | 2 |  | 0.10 | 1 |  |
|  | Політ в зону вночі | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 |  | 0.40 | 1 |  |
| Всього |  | 10 | 6.10 | 24 | 11.50 | 35 |  | 16.20 | 6 |  |

Частина 2. Перенавчання на неманеврений літак

| № впр. | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону на простий пілотаж | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 2 | 0.40 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу | 2 | 0.15 | - | - | 4 | 0.15 | 1 |
|  | Контрольний політ в зону в закритій кабині за дублюючими приладам та РТС посадки | 1 | 0.40 | - | - | 1 | 0.40 | - |
|  | Контрольний політ на відпрацювання посадки з неповним числом працюючих двигунів (з ІВД) | 1 | 0.30 | 1 | 0.15 | 1 | 0.30 | - |
|  | Політ по колу | 2 | 0.15 | 1 | 0.15 | 4 | 0.15 | 1 |
|  | Політ в зону на простий пілотаж | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 2 | 0.40 | - |
|  | Контрольний політ на практичну стелю та розгін до максимальної швидкості | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - |
|  | Політ на практичну стелю та розгін до максимальної швидкості | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - |
|  | Контрольний політ по маршруту з комплексним використанням засобів навігації | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Політ по маршруту з комплексним використанням засобів навігації | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Контрольний політ на тактичне (практичне) бойове застосування* | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Політ на тактичне (практичне) бойове застосування | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу вночі | 2 | 0.15 | РК | - | 4 | 0.15 | РК |
|  | Політ по колу вночі | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 2 |
| Всього |  | 14 | 6.30 | 7 | 3.20 | 22 | 9.20 | 8 |

Частина 3. Перенавчання на вертоліт

| № впр. | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів |
|  | Вивізний (контрольний) політ на висіння та переміщення у землі | 8 | 0.05 | 8 | 0.05 | 3 | 0.05 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу | 8 | 0.10 | 8 | 0.10 | 2 | 0.10 | 1 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на відпрацювання посадки з неповним числом працюючих двигунів (з ІВД) | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 1 | 0.10 | - |
|  | Вивізний (контрольний) політ в зону на простий пілотаж | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | 1 | 0.30 | - |
|  | Політ на висіння та переміщення у землі | 6 | 0.05 | 6 | 0.05 | 2 | 0.05 | - |
|  | Політ по колу | 6 | 0.10 | 6 | 0.10 | 2 | 0.10 | 1 |
|  | Контрольний політ в зону під шторкою по дублюючим приладам та РТС посадки | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | - | - | - |
|  | Політ в зону на простий пілотаж | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | 1 | 0.30 | - |
|  | Контрольний політ по маршруту з комплексним використанням засобів навігації | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Політ по маршруту з комплексним використанням засобів навігації | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Контрольний політ на тактичне (практичне) бойове застосування* | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Політ на тактичне (практичне) бойове застосування | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Вивізний (контрольний) політ по колу вночі | 4 | 0.10 | 4 | 0.10 | РК | - | РК |
|  | Політ по колу вночі | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 2 |
| Всього |  | 31 | 5.50 | 31 | 5.40 | 14 | 2.35 | 8 |

*Політ виконувати за видом бойового застосування, що відповідає основному призначенню ПС.

Льотному складу при проходженні Задачі даються наступні допуски:

| Форма допуску | примітка |
| --- | --- |
| До польотів по програмі перенавчання та в складі екіпажу | Віддається наказом по частині після теоретичного перенавчання |
| До самостійного вильоту | Даеться перед виконанням першого самостійного польоту на новому типі |
| До тренувальних польотів по програмі перенавчання | Дається за результатами виконання першого самостійного польоту |
| До польотів по рівню підготовки досягнутому на освоєних типах | Дається вдень та вночі окремо за результатами перенавчання у відповідному часі доби |

ЗАДАЧА 5.

ПІДГОТОВКА ІНСТРУКТОРІВ

Мета підготовки: набуття та відпрацювання методичних навичок з навчання льотного складу видам льотної підготовки, що визначені в дійсному Курсі.

Задача складається з двох частин:

Частина 1. Підготовка інструкторів вдень.

Частина 2. Підготовка інструкторів вночі.

Частини складаються з наступних розділів:

Розділ 1. Підготовка льотчиків-інструкторів на маневрених літаках.

Розділ 2. Підготовка льотчиків-інструкторів на неманеврених літаках.

Розділ 3. Підготовка льотчиків-інструкторів на вертольотах.

Розділ 4. Підготовка штурманів -інструкторів.

Кількість польотів за вправами Задачі згідно Розділів є мінімальною, зменшення вказаної кількості польотів не допускається.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- До польотів за Задачею допускаються льотчики (штурмани)-випробувачі третього, другого або першого класу після проведення теоретичної підготовки з методики льотного навчання та залікового тренажу з правил експлуатації ПС з робочого місця інструктора. Результати теоретичної підготовки заносяться до Відомості здачі заліків (Додаток 9).

- До польотів по Задачі вдень та вночі на новому для випробувача типі ПС допускати після його освоєння у відповідному часі доби.

- Після отримання допуску до інструкторських польотів льотчику (штурману) інструктору дозволяється навчати льотний склад за  видами льотної підготовки, за якими він має допуск в якості командира (штурмана) екіпажу.

- Допуски до інструкторських польотів за Задачею на кожному типі ПС надаються окремо.

- Первинний допуск до інструкторських польотів за Задачею вдень надавати  за результатами виконання вправи 603.

- Первинний допуск до польотів в якості інструктора за методиками льотних випробувань надавати  після успішного проходження Програми 1 (за будь-яким розділом) та дійсної Задачі до вправи 607 включно на одному з освоєних типів ПС. Після отримання первинного допуску, допуск на іншому освоєному однотипному типі ПС  може надаватись рішенням Начальника ДНДІ ВС ОВТ  без виконання цієї вправи.

У разі відсутності інструктора за методиками льотних випробувань начальник ДНДІ ВС ОВТ має право надавати первинні допуска до інструкторських польотів за Задачею на даному типі ПС за таких умов:

- льотчик має допуск до інструкторських польотів на даному типі ПС ;

- відпрацювання дійсної Задачі за вправами виконується з робочого місця інструктора, на робочому місці командира екіпажу знаходиться льотчик (виконує політ в складі екіпажу), який пройшов курс теоретичної підготовки за методиками льотних випробувань та має допуск до інструкторських польотів на даному типі ПС;

-  на методичній раді ДНДІ ВС ОВТ визначається:

- відповідність рівня підготовки льотчика вимогам дійсної Задачі;

- кількість та порядок  виконання інструкторських польотів за кожною вправою окремо в залежності від складності польотного завдання, але не меньше визначних за відповідним Розділом;

- бортові та наземні засоби об’єктивного контролю дозволяють оцінити якість виконання польоту згідно з нормативами оцінок (Додатків 4, 5, 6, 7) цього Курсу.

- за матеріалами об’єктивного контролю вправа вважається відпрацьованою на оцінку не нижче добре.

- Допуск до інструкторських польотів на визначення характеристик стійкості і керованості, звалювання, штопору, дозаправлення паливом в повітрі, відпрацювання зльоту та посадки з води та з палуби корабля, зльоту з трампліну та посадки на аерофінішер, зліту та посадку по-вертикальному (для літаків вертикального зльоту), транспортировку вантажу на зовнішній підвісці, виконання пошуково-рятувальних робіт, на групову злітаність, надавати після відпрацювання відповідних вправ Задачі, передбачених розділами, на кожному типі ПС роздільно за умов, що ці види були освоєні льотчиком у якості командира екіпажу.

- Допуск до інструкторських польотів надавати в метеоумовах, за якими льотчик допущений у якості командира екіпажу на даному типі ПС (крім допуску до інструкторських польотів при ВМП), незалежно від перерв у польотах за метеоумовами. Польоти у якості інструктора в СМУ дозволяються після відновлення льотних навичок у відповідних метеоумовах у якості командира екіпажу.

- Допуск до інструкторських польотів при мінімумі погоди давати льотчику після його перевірки в виконанні посадки з місця інструктора в відповідних метеоумовах на кожному класі ПС роздільно. На ПС, де передбачено виконання польоту з місця інструктора з використанням СІВ, дозволяється давати допуск до інструкторських польотів у ВМП після перевірки льотчика з використанням СІВ.

В усіх випадках давати допуск при метеоумовах не нижче тих, при яких виконувалась перевірка, але і не нижче метеомінімуму, що має льотчик в якості командира екіпажу.

- Дозволяється знижувати метеомінімум інструктору після перевірки його з місця командира екіпажу в відповідних метеоумовах або з використанням СІВ.

- Відновлення техніки пілотування у якості інструктора в СМУ і при мінімумі погоди проводити на одному з освоєних типах ПС у наступній послідовності:

  - контрольні польоти у якості командира екіпажу (з інструкторського сидіння) у відповідних метеоумовах (з СІВ);

  - тренувальні польоти у якості командира екіпажу у відповідних метеоумовах;

  - інструкторські польоти.

Подальші інструкторські польоти виконувати по метеомінімуму досягнутому на ПС даного класу, але не складніше того при якому виконувалося відновлення.

ПРИМІТКА: Пониження метеомінімуму та відновлення техніки пілотування при ВМП у якості інструктора на різних класах ПС проводити роздільно.

- Інструкторські польоти за видами льотної підготовки виконувати при відсутності перерви з даного виду в якості командира екіпажу. Інструкторські польоти за видами льотної підготовки, що передбачають польоти на кожному типі ПС окремо, виконувати після відновлення техніки пілотування з даного виду на даному типі ПС.

- Підготовку вночі в якості інструктора проводити після придбання досвіду в польотах з місця інструктора вдень.

- Первинний допуск до польотів вночі надавати після виконання вправи 707.

- З метою підтримки інструкторських навичок дозволяється виконувати тренувальні польоти з інструкторського сидіння за вправами Задач 1 і 2. В цьому випадку на місці командира екіпажу повинен знаходитися льотчик, допущений до польотів на даному типі ПС в якості командира екіпажу.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

Частина 1. Підготовка інструкторів вдень.

| № впр. | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів |
| 601* | Контрольно-методичний політ по колу | - | - | 2 | 0.15 | 2 | 0.10 | - |
| 602* | Контрольно-методичний політ на відпрацювання посадки з неповним числом працюючих двигунів (з ІВД) | - | - | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | - |
| 603* | Контрольно-методичний політ в зону | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | - |
| 604 | Контрольно методичний політ на визначення характеристик стійкості і керованості | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | - |
| 605 | Контрольно-методичний політ на визначення характеристик маневреності | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | - |
| 606* | Контрольно-методичний політ по маршруту. | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 607 | Заліково-методичний політ з методик льотних випробувань | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 |
| 608* | Контрольно-методичний політ при мінімумі погоди | 1 | 0.10 | 1 | 0.15 | 1 | 0.10 | - |
| 609 | Заліковий політ на перевірку льотно-методичних навичок при мінімумі погоди | 1 | 0.10 | 1 | 0.15 | 1 | 0.10 | - |
| 610* | Контрольно-методичний політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | - | - | 1 | 0.40 | - |
| 611 | Контрольно-методичний політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | - | 2 | 0.15 | 2 | 0.10 | - |
| 612* | Контрольно-методичний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші (з води) | - | - | - | - | 1 | 0.30 | - |
| 613* | Контрольно-методичний політ на групову злітаність | - | 0.40 | 1 | 050 | 1 | 0.40 | - |
| 614 | Контрольно-методичний політ на дозаправлення паливом у повітрі | 2 | 0.50 | 2 | 1.00 | 2 | 0.50 | - |
| 615 | Контрольно-методичний політ на виконання зльотів з трампліну та посадки на аерофінішер | 1 | 0.40 | 1 | 050 | 1 | 0.40 | - |
| 616 | Контрольно-методичний політ на відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | - |
| 617 | Контрольно-методичний політ на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору** | 2 | 0.40 | 1 | 0.40 | - | - | - |
| Всього |  | 13 | 7.10 | 18 | 9.15 | 19 | 8.35 | 2 |

* - дані вправи дозволяється виконувати льотчикам (штурманам)-випробувачам без класу при виконанні перевірок з місця інструктора

**„Штопору” – тільки за Розділом 1

Частина 2. Підготовка інструкторів вночі

| № впр. | Найменування вправи | № розділу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів | час польоту | кількість польотів |
| 707 | Заліковий політ на перевірку льотно-методичних навичок | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | 1 |
| 708* | Контрольно-методичний політ по колу при мінімумі погоди | 1 | 0.10 | 1 | 0.15 | 1 | 0.10 | - |
| 709 | Заліковий політ на перевірку льотно-методичних навичок при мінімумі погоди | 1 | 0.10 | 1 | 0.15 | 1 | 0.10 | - |
| 710* | Контрольно-методичний політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | - | - | - | - | 1 | 0.40 | - |
| 711* | Контрольно-методичний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | - | - | - | - | 1 | 0.30 | - |
| 712 | Контрольно-методичний політ на відпрацювання зльоту та посадки з води | - | - | 2 | 0.15 | 2 | 0.10 | - |
| 713* | Контрольно-методичний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | - | - | - | - | 1 | 0.30 | - |
| 714* | Контрольно-методичний політ на групову злітаність | - | 0.40 | 1 | 050 | 1 | 0.40 | - |
| 715 | Контрольно-методичний політ на дозаправлення паливом у повітрі | 2 | 0.50 | 2 | 1.00 | 2 | 0.50 | - |
| 716 | Контрольно-методичний політ на виконання зльотів з трампліну та посадки на аерофінішер. | 1 | 0.40 | 1 | 050 | 1 | 0.40 | - |
| 717 | Контрольно-методичний політ для відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | - |
| Всього |  | 8 | 3.40 | 11 | 5.40 | 14 | 6.20 | 1 |

* - дані вправи дозволяється виконувати льотчикам (штурманам)-випробувачам без класу при виконанні перевірок з місця інструктора

Льотному складу при проходженні Задачі надаються наступні допуски:

Частина 1

| Назва допуску | № впр. | Примітка |
| --- | --- | --- |
| До інструкторських польотів по рівню підготовки досягнутому на освоєних типах | 603 |  |
| До інструкторських за методиками льотних випробувань | 607 |  |
| До інструкторських при встановленому мінімумі погоди | 609 |  |
| До інструкторських на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | 610 |  |
| До інструкторських на відпрацювання зльоту та посадки з води | 611 |  |
| До інструкторських на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші (з води) | 612 |  |
| До інструкторських на групову злітаність | 613 | Надається за розділами 2 і 3 |
| До інструкторських на дозаправлення паливом у повітрі | 614 |  |
| До інструкторських на виконання зльотів з трампліну та посадки на аерофінішер | 615 |  |
| До інструкторських на відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 616 |  |
| До інструкторських на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | 617 |  |

Частина 2

| Назва допуску | № впр. | Примітка |
| --- | --- | --- |
| До інструкторських за рівнем, досягнутим на освоєному типі | 707 |  |
| До інструкторських при встановленому мінімумі погоди | 709 |  |
| До інструкторських на транспортування вантажу на зовнішній підвісці | 710 |  |
| До інструкторських на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші | 711 |  |
| До інструкторських на відпрацювання зльоту та посадки з води | 712 |  |
| До інструкторських на виконання пошуково-рятувальних робіт з води | 713 |  |
| До інструкторських на групову злітаність | 714 | Надається за розділами 2 і 3 |
| До інструкторських на дозаправлення паливом у повітрі | 715 |  |
| До інструкторських на виконання зльотів з трампліну та посадки на аерофінішер | 716 |  |
| До інструкторських на відпрацювання зльоту і посадки на кораблі | 717 |  |

П Р О Г Р А М А  3

ПІДГОТОВКА БОРТОВИХ ТЕХНІКІВ.

Програма складається з чотирьох розділів:

Розділ 1. Підготовка бортових техніків.

Розділ 2. Підготовка бортових техніків по АДО і бортових механіків.

Розділ 3. Підготовка бортових техніків в якості операторів лебідок і зовнішніх підвісок вертольоту.

Розділ 4. Підготовка інструкторів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- Дана Програма визначає порядок льотної підготовки, перевірок та відновлення льотних навичок старших бортових інженерів, бортових інженерів, старших бортових техніків, старших бортових техніків з авіаційного і десантного обладнання, старших бортових механіків, які займають посади випробувачів.

- Підготовка бортових техніків складається з наземного стажування та польотів.

- До наземного стажування допускаються бортові техніки, які вивчили та здали заліки зі знаннь конструкції та правил експлуатації літального апарату, двигунів, авіаційного, радіоелектронного, десантно-транспортного обладнання, озброєння та регламенту технічного обслуговування ПС.

- Допуск до наземного стажування оформляється наказом по частині. Обсяг наземного стажування визначається старшим бортовим інженером-інструктором і затверджується заступником начальника ЛВК (ДНДІ ВС ОВТ) з ІАС. Результати теоретичного перенавчання і наземного стажування заносяться в льотну книжку.

- До польотів за програмою допускаються бортові техніки, після проходження наземного стажування та складання заліків зі знань конструкції і правил експлуатації ПС, двигунів, авіаційного, радіоелектронного, десантно-транспортного обладнання, озброєння та аварійно-рятівних засобів, а також Керівництва з льотної експлуатації ПС (інструкції екіпажу) в обсязі, необхідному для виконання функціональних обов’язків в польоті.

- Після складання заліків бортові техніки проходять заліковий тренаж на робочому місці під керівництвом інструктора, або прямого начальника. Результати заліків заносяться до Відомості здачі заліків (Додаток 8).

- За результатами здачі заліків, заступником начальника ЛВК (ДНДІ ВС ОВТ) з ІАС робиться висновок про готовність бортового техніка до виконання польотів в якості стажера. Допуск до польотів в якості бортового техніка-стажера оформляється наказом по частині. Результати здачі заліків і допуск до польотів заносяться в льотну книжку.

- До польотів за програмою 1 “Підготовка до випробувань” допускати бортових техніків, які мають допуск до самостійної експлуатації ПС і тренувальних польотів вдень.

- При освоєнні нового типу ПС бортовим технікам, що мають досвід тренувальних польотів на інших типах ПС, необхідність і обсяг наземного стажування визначає заступник начальника ЛВК (ДНДІ ВС ОВТ) з ІАС. При цьому обсяг теоретичних знань і перелік заліків приведений вище є обов’язковим.

- Допуски до польотів на новому типі ПС давати за результатами виконання вправи 804 та 808.

Розділ 1. Підготовка бортових техніків.

- Допуск до самостійної експлуатації ПС і тренувальних польотів вдень в якості бортового техніка надавати за результатами виконання вправи 804. Допуск віддається наказом по частині і записується в льотну книжку.

- Допуск до тренувальних польотів вночі в якості бортового техніка давати за результатами виконання вправи 808, з використанням ОНБ - за результатами виконання вправи 808онб після отримання допуска до тренувальних польотів вночі.

- Перевірку навичок бортових техніків в виконанні функціональних обов’язків у польоті виконувати не рідше одного разу в 12 місяців за вправами:

- 160 – для бортових техніків, допущених до польотів на випробування;

- 804 або 808(808онб) – для бортових техніків, які не мають допуску до польотів на випробування;

Бортових техніків, які мають допуск до польотів в якості операторів лебідок и зовнішніх підвісок вертольота додатково перевіряти в виконанні функціональних обов’язків у польоті при проведенні пошуково-рятувальних робот.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Кількість польотів |
| --- | --- | --- |
|  | Ознайомлювальний політ вдень | 2 |
|  | Вивізні польоти вдень | 8 |
|  | Вивізний (контрольний) політ на вимкнення і запуск двигуна і ВСУ у польоті | 1 |
|  | Вивізний (контрольний) політ вдень | 1 |
|  | Тренувальний політ вдень | 2 |
|  | Політ на бойове застосування вдень | 1 |
|  | Ознайомлювальний політ вночі | 2 |
|  | Вивізний (контрольний) політ вночі | 3 |
|  | Тренувальний політ вночі | 2 |
| 808онб | Контрольний політ вночі в ОНБ | 1 |
| 809онб | Тренувальний політ вночі в ОНБ | 1 |
| 810 | Політ на бойове застосування вночі | 1 |
| Всього |  | 25 |

Розділ 2. Підготовка бортових техніків з АДО і бортових механіків.

- Допуск до самостійної експлуатації ПС і тренувальних польотів вдень давати за результатами виконання вправи 815. Допуск віддається наказом по частині і записується в льотну книжку.

- Допуск до тренувальних польотів на десантування парашутистів давати за результатами виконання вправи 816.

- Допуск до тренувальних польотів на десантування вантажів давати за результатами виконання вправи 817.

- Перевірку навичок бортових техніків по АДО і бортових механіків у виконанні функціональних обов’язків у польоті виконувати не рідше одного разу на 12 місяців за вправами:

- 160 – для бортових техніків по АДО і бортових механіків, допущених до польотів на випробування;

- 815 – для бортових техніків по АДО і бортових механіків, що не мають допуску до польотів на випробування.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Кількість польотів |
| --- | --- | --- |
|  | Ознайомлювальний політ вдень або вночі | 1 |
|  | Вивізні польоти вдень | 3 |
|  | Вивізні польоти вночі | 2 |
|  | Контрольний політ вдень або вночі | 1 |
|  | Контрольний політ на десантування парашутистів | 1 |
|  | Контрольний політ на десантування вантажів | 1 |
|  | Тренувальний політ вдень або вночі | 2 |
|  | Тренувальний політ на десантування парашутистів | 2 |
|  | Тренувальний політ на десантування вантажів | 2 |
| Всього |  | 15 |

Розділ 3. Підготовка бортових техніків в якості операторів лебідок и зовнішніх підвісок вертольота

- До польотів за Розділом 3 допускаються бортові техніки після проходження Розділу 1 або 2 Програми.

- Допуск до самостійної роботи із зовнішньою підвіскою давати за результатами виконання вправи 821 вдень та 827 вночі (827онб- вночі з ОНБ).

- Допуск до самостійної роботи в якості операторів вертольота при виконанні пошуково-рятувальних робіт з суші давати за результатами виконання вправи 823 вдень і 829(829онб) вночі.

- Допуск до самостійної роботи в якості операторів вертольота при виконанні пошуково-рятувальних робіт з води давати за результатами виконання вправи 825 вдень і 831(831онб) вночі.

- До польотів на визначення характеристик засобів рятування за                  програмою 1 допускати бортових техніків після відпрацювання вправи 825.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Кількість польотів |
| --- | --- | --- |
|  | Контрольний (вивізний) політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вдень | 2 |
|  | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вдень | 2 |
|  | Контрольний (вивізний) політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вдень | 2 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вдень | 2 |
|  | Контрольний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вдень | 2 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вдень | 2 |
|  | Контрольний політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вночі | 2 |
| 827 онб | Контрольний політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вночі в ОНБ | 1 |
|  | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вночі | 2 |
| 828 онб | Політ на транспортування вантажу на зовнішній підвісці вночі в ОНБ | 1 |
|  | Контрольний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вночі | 2 |
| 829 онб | Контрольний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вночі в ОНБ | 1 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вночі | 2 |
| 830 онб | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з суші вночі в ОНБ | 1 |
|  | Контрольний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вночі | 2 |
| 831 онб | Контрольний політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вночі в ОНБ | 1 |
|  | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вночі | 2 |
| 832 онб | Політ на виконання пошуково-рятувальних робіт з води вночів в ОНБ | 1 |
| Всього |  | 30 |

Розділ 4. Підготовка інструкторів

До польотів за Розділом допускати найбільш підготовлених бортових техніків, які пройшли теоретичну підготовку з методики льотного навчання та мають самостійний наліт на даному типі ПС не менше 100 годин. Підготовку в якості інструктора проводити роздільно вдень і вночі. Допуск до інструкторських польотів надається льотним начальником від начальника ЛВК  і вище:

- вдень – після проходження підготовки за вправою 833;

- вночі – після проходження підготовки за вправою 834(834онб).

Перевірку льотно-методичних навичок бортових техніків-інструкторів у польоті проводити не рідше за один раз на 12 місяців за вправою 833 або 834(834онб).

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Кількість польотів |
| --- | --- | --- |
| 833 | Конторольно-методичний політ вдень | 1 |
| 834 | Конторольно-методичний політ вночі | 1 |
| 834 онб | Конторольно-методичний політ вночі в ОНБ | 1 |
| Всього |  | 3 |

Бортовим технікам при проходженні Програми даються наступні допуски:

| Форма допуску | № вправи | примітка |
| --- | --- | --- |
| До польотів в якості бортового техніка-стажера | - | віддається наказом по частині після теоретичного перенавчання та наземного стажування |
| До тренувальних польотів вдень | 804 |  |
| До тренувальних польотів вночі(в ОНБ) | 808 (808онб) |  |
| До польотів на десантування парашутистів | 816 | Допуск дається одночасно вдень та вночі |
| До польотів на десантування вантажів | 817 | Допуск дається одночасно вдень та вночі |
| До польотів в якості оператора зовнішніх підвісок вертольота вдень | 821 |  |
| До польотів на виконання пошуково-рятувальних робіт вдень з суші в якості оператора лебідки | 823 |  |
| До польотів на виконання пошуково-рятувальних робіт вдень з води в якості оператора лебідки | 825 |  |
| До польотів в якості оператора зовнішніх підвісок вертольота вночі(в ОНБ) | 827 (827онб) |  |
| До польотів на виконання пошуково-рятувальних робіт вночі з суші в якості оператора лебідки(в ОНБ) | 829 (829онб) |  |
| До польотів на виконання пошуково-рятувальних робіт вночі з води в якості оператора лебідки(в ОНБ) | 831 (831онб) |  |
| До польотів в якості інструктора вдень | 833 | Допуск дається на кожному типі окремо |
| До польотів в якості інструктора вночі(в ОНБ) | 834 (834онб) | Допуск дається на кожному типі окремо |
| До випробувань | 160 | Допуск дається на кожному типі окремо |

П Р О Г Р А М А  4

ПІДГОТОВКА БОРТОВИХ РАДИСТІВ

Дана Програма визначає порядок льотної підготовки, перевірок та відновлення льотних навичок повітряних радистів (повітряних стрільців-радистів), які займають посади випробувачів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

- . До польотів за програмою допускаються повітряні радисти, (повітряні стрільці-радисти), які вивчили та здали заліки зі знань:

- конструкції та експлуатації радіообладнання ПС та обладнання кабіни (робочого місця) бортового радиста,

- керівництва з льотної експлуатації ПС (в обсязі, необхідному для виконання функціональних обов’язків в польоті),

- документів, що регламентують льотну роботу,

- правил і порядку ведення радіозв’язку.

- . Після складання заліків повітряні радисти проходять заліковий тренаж на робочому місці під керівництвом інструктора. Результати заліків заносяться до Відомості здачі заліків (Додаток 8).

За результатами здачі заліків робиться висновок про готовність повітряного радиста до виконання польотів в якості стажера. Допуск до польотів в якості повітряного радиста-стажера оформляється наказом по частині. Результати здачі заліків і допуск до польотів заносяться в льотну книжку

- . До польотів по повітряних трасах допускаються повітряні радисти після виконання вправи 908 з оцінкою не нижче «добре».

- . До польотів в якості інструктора допускати найбільш підготовлених повітряних радистів. Допуск до інструкторських польотів дається льотним начальником від начальника ЛВК  і вище.

- . До польотів за Програмою 1 “Підготовка до випробувань” допускати бортових радистів після відпрацювання вправи 906.

- . Перевірку навичок з виконання своїх функціональних обов’язків у польоті здійснювати не рідше одного разу на 12 місяців за вправами:

- 160 – бортових радистів, які допущені до польотів на випробування;

- 901 – бортових радистів, які не мають допуску до польотів на випробування.

ПЕРЕЛІК ВПРАВ

| № впр. | Найменування вправ | Кільк. польотів |
| --- | --- | --- |
|  | Контрольний політ в районі аеродрому на ведення ТЛФ УКХ (ДМХ) та КХ радіозв’язку з КДП аеродрому | 3 |
|  | Політ в районі аеродрому на ведення ТЛФ УКХ (ДМХ) та КХ радіозв’язку з КДП аеродрому | 2 |
|  | Контрольний політ в районі аеродрому на ведення ТЛГ KХ радіозв’язку | 2 |
|  | Політ в районі аеродрому на ведення ТЛГ KХ радіозв’язку | 2 |
|  | Контрольний політ по маршруту з веденням радіозв’язку з КДП аеродрому (керівником десантування на майданчику приземлення, з ПУ аеромобільних військ) | 1 |
|  | Політ по маршруту з веденням радіозв’язку з КДП аеродрому (керівником десантування на майданчику приземлення, з ПУ аеромобільних військ) | 1 |
|  | Контрольний політ по повітряних трасах | 1 |
|  | Заліковий політ по повітряних трасах | 1 |
|  | Політ по повітряних трасах | 1 |
| Всього |  | 14 |

Бортовим радистам, (повітрянім стрільцям-радистам) даються наступні допуски:

| Форма допуску | № впр. | примітка |
| --- | --- | --- |
| До польотів в якості бортового радиста-стажера | - | віддається наказом по частині після теоретичного перенавчання та наземного стажування |
| До польотів в районі аеродрому | 901 | Допуск дається одночасно вдень та вночі |
| До польотів по маршруту по-за повітряних трас | 905 | Допуск дається одночасно вдень та вночі |
| До польотів по повітряних трасах. | 908 | Допуск дається на кожному типі окремо |

ДОДАТОК 1

максимальні перерви в тренувальних польотах

| № з/п | Вид льотної підготовки | Перерва в місяцах |
| --- | --- | --- |
|  | Польоти на складний і вищій пілотаж | 12 |
|  | Польоти на малих висотах | 12 |
|  | Польоти на гранично-малих висотах (з використанням ОНБ) | 4 |
|  | Польоти на складний (вищій) пілотаж на малих висотах | 6 |
|  | Польоти на визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | 12 |
|  | Польоти на групову злітаність у зімкнутих строях | 6 |
|  | Польоти на бойове застосування по НЦ з простих видів маневру | Дозволяеться виконувати при відсутності перерви в польотах на малих висотах |
|  | Польоти на бойове застосування по НЦ зі складних видів маневру | Дозволяеться виконувати при відсутності перерв в польотах на малих висотах та на складний пілотаж |
|  | Польоти на повітряний бій з винищувачами | Дозволяеться виконувати при відсутності перерви в польотах на складний пілотаж |
|  | Польоти на повітряний бій з винищувачами на малих висотах | Дозволяеться виконувати при відсутності перерви в польотах на складний пілотаж на малих висотах |
|  | Польоти на десантування | 12 |
|  | Польоти на відпрацювання продовженого зльоту та посадки з неповним числом працюючих двигунів | 12 |
|  | Польоти на відпрацювання посадки на режимі самообертання несучого гвинта | 6 |
|  | Польоти на виконання пошуково-рятувальних робіт | 12 |
|  | Польоти на дозаправлення паливом у повітрі | 6 |
|  | Польоти з посадкою без прожекторів | 6 |
|  | Польоти із заходом на посадку з максимальним градієнтом зниження | 6 |
|  | Польоти з вантажем на зовнішній підвісці та евакуація людей з режиму висіння | 12 |

Примитки:

1. Польоти в якості інструктора подовжують встановлені перерви за видами підготовки і за метеоумовами на половину строку, але не більше, ніж на 1,5 строку від дати тренувального польоту за даним видом (в даних метеоумовах).

2. Вивозні польоти в якості інструктора вважати такими, що подовжують строк перерви, як тренувальні.

ДОДАТОК 2

Максимальне навантаження в льотну зміну

| № з/п | Види польотів | Розділ 1 |  | Розділ 2 |  | Розділ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількполь-отів | 1 політ % | Кількполь-отів | 1 політ % | Кількполь-отів | 1 політ % |

|  | Польоти по колу (з одним або двома заходами) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Польоти по колу при УМП (з використанням СІВ) | 6 | 16,7 | 8* | 12,5* | 8 | 12,5 |
|  | Польоти в зону (або по колу з трьома і більш заходами) | 5 | 20 | 4** | 25** | 6 | 16,7 |
|  | Польоти на складний і вищій пілотаж | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 4 | 25 |
|  | Польоти по маршруту тривалістю до 1,5 ч | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 |
|  | Польоти по маршруту тривалістю від 1,5 ч до 3 ч | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 |
|  | Польоти по маршруту тривалістю від 3 ч до 4 ч | – | – | 1 | 65 | – | – |
|  | Польоти по маршруту тривалістю більше 4 ч | – | – | 1 | 100 | – | – |
|  | Польоти на гранично-малих висотах | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 4*** | 25*** |
|  | Польоти на десантування при тривалості менше 1 ч | – | – | 6 | 16,7 | 12 | 8,3 |
|  | Польоти на групову злітаність у зімкнутих строях | 4**** | 25**** | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 |
|  | Польоти у висотно-компенсуючому костюмі | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | – | – |
|  | Польоти з використанням МВК | - | - | 2 | 50 | – | – |

* –  для літаків бомбардувальників (ракетоносців) – 6 польотів, 1 політ – 16,7 %;

** – для літаків типу Су-24 – 3 польоти, 1 політ – 33,3 %;

*** – на висоті 30 м і нижче;

**** – при складі групи 3 літаки і більш – 2 польоти, 1 політ – 50 %.

Примітка:

Льотчику інструктору, другому льотчику а також іншим членам екіпажу встановлюється максимальне навантаження, рівне 150 % від навантаження командира екіпажу.

ДОДАТОК 3

схема послідовності підготовки за програмою №1

Розділ 1

101

103

105

102

104

106

107

108

109

110

111

112

1133

114

115

116

123

117

118

119

120

122

121

124

127

128

125

126

130

131ё

134

137

139

138

140

141

142

151

155

158

159

160

129

132ё

135

136

153

Розділ 2

101

103

105

102

104

106

107

108

109

110

111

112

1133

114

123

117

118

119

120

122

121

124

127

128

132

130ё

131

137

139

140

141

142

151

155

158

159

160

129

133ё

135

136

153

134

149

150

115

116

Розділ 3

159

онб

158

онб

101

103

105

102

104

106

107

108

109

110

111

112

1133

114

115

116

117

118

119

120

122

121

127

128

132

130ё

131

137

139

140

141

142

155

158

159

160

129

133ё

135

136

153

134

149

150

138

143

144

145

146

147

148

156

157

Розділ 4

158

онб

159

онб

101

102

132

129

130

139

140

149

150

158

159

160

133ё

134ё

153

131

135ё

136ё

151

Розділ 5

137

158

159

160

153

131

151

152

155

154

138

Розділ 6

104

103

106

105

107

108

109

110

111

112

113

114

115

121

122

149

150

156

158

157

159

160

154

155

158

онб

159

онб

ДОДАТОК 4

НОРМАТИВИ ОЦІНОК ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ ЗА МЕТОДИКАМИ ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ

| Вид випробувнь | Елементи польоту і задані параметри | максимальні відхилення заданих параметрів на оцінку “залік” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 розділ | 2 розділ | 3 розділ |
| Визначення аеродинамічних поправок ППТ | прохід на мірної базі: - діапазон витримування заданої швидкості (км/г) - діапазон витримування заданої висоти польоту (м) - витримування заданого курсу () | 5 +30 5 | 5 +30 5 | 5 +30 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик дальності та тривалості польоту | встановлення заданого режиму - по висоті (м) - по швидкості (км/г) | 20 10 | 20 10 | 20 10 |
|  | витримування “расходной площадки”: - по висоті (м) - по швидкісті (км/г) - по М польоту при М1.5 при М1.5 - по напрямку () - по часу (хв) - положення РУД | 20 5 0.01 0.02 5 3 const | 20 5 0.01 0.02 5 3 (5-для ТВД) const | 20 5 0.01 0.02 5 3 const |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик розгонів, максимальної (та мінімальної ) швидкості горизонтального польоту | розгін: - швидкість початку розгону (км/г) - ny =1 - висота (м) | 5 0.3 500м (в один бік від заданої) | 5 0.2 500м (в один бік від заданої) | 5 0.2 500м (в один бік від заданої) |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик силових установок (тягових характеристик вертольота) | витримування заданого режиму польоту: - по швидкості (км/г) - по висоті (м) витримування заданого режиму роботи двигуна: - по обертам (%) - по ТВГ (С) | 10 20 0,5 20 | 10 20 0,5 20 | 10 20 0,5 20 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик систем запуску силових установок | витримування заданого режиму запуску: - по швидкості (км/г) - по М польоту - по висоті (м) | 10 0.01 20 | 10 0.01 20 | 10 - 20 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик швидкопід’ємністі та практичної стелі | витримування заданого режиму набору: - по швидкості - по М польоту | 20 0.01 | 20 0.01 | 10 - |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення злітно-посадкових характеристик | # зліт: - точність заняття місця для зльоту (м) - відхилення від осі ЗПС (м) | 5 10 | 5 10 | 5 10 |
|  | # відхід на друге коло: Витримування режиму відходу: - по швидкості - по висоті | 5 10% від Hпочат. | 5 10% від Hпочат. | 5 10% від Hпочат. |
|  | посадка: - швидкість (км/г) - відхилення від осі ЗПС (м) - застосування гальмівних пристроїв | 10 10 згідно ПЗ | 10 10 згідно ПЗ | 5 5 згідно ПЗ |
|  | посадка при імітації відмов механізації крила - швидкість планерування (км/г) | 5 | 5 | - |
|  | посадка з неповним числом працюючих двигунів (при імітації відмови двигуна) - висота в контрольних точках (м) - швидкість планерування (км/г) - точність приземлення (м) | +50 - 20 10 +500 - 100 | +50 - 20 10 +500 - 100 | - |
|  | робота з ЗБВ взаємодія з оператором ЗТВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик маневреності | сталий віраж: - висота (м) - швидкість (км/г) - напрямок виводу - РРД | 50 20 5 const | 50 20 5 const | 10 10 3 const |
|  | несталий віраж: - висота (м) - напрямок виводу () РРД | 100 5 const | 100 5 const | 20 5 const |
|  | спіраль: - висота (м) - швидкість (км/г) |  |  | 10 10 |
|  | пікірування - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут тангажу () - швидкість начала виводу (км/г) - перевантаження (G) | 20 10 2 10 0.5 | 20 15 2 15 0.5 | 20 15 2 15 |
|  | гірка - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут тангажу () - швидкість начала виводу (км/г) - кут атаки () | 20 10 2 10 2 | 30 20 2 15 2 | 30 20 2 15 |
|  | бочка: - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) | 20 5 | 20 10 |  |
|  | переворот: - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут атаки () - перевантаження (G) - напрямок виводу () | 20 10 1 0.5 10 | 30 15 1 0.5 10 |  |
|  | петля: - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - перевантаження (G) - кут атаки () - швидкість у ВТ (км/г) - напрямок виводу () | 20 10 0.5 1 Vев 10 | 30 20 0.5 1 Vев 10 |  |
|  | коса петля: - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - перевантаження (G) - кут атаки () - швидкість у ВТ (км/г) - кут нахилу петлі () - напрямок виводу () | 20 10 0.5 1 Vев 5 10 | 20 10 0.5 1 Vев 5 10 |  |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик стійкості і керованості | імпульс руля висоти - час імпульсу (с) - Δny = 0.5(ny еmax – 1) - швидкість вводу (км/г) - висота вводу (м) - кількість вільних коливань | 0,5-1 – 0.2 5 20 5-6 | 0,5-1 – 0.2 5 20 5-6 |  |
|  | імпульс руля напрямку - час імпульсу (с) - відхилення РН від повного ходу - швидкість вводу (км/г) - висота вводу (м) - кількість вільних коливань | 0,5-1 1/3-1/2 5 20 5-7 | 0,5-1 1/3-1/2 5 20 5-7 |  |
|  | дача руля висоти - час відхилення руля висоти (с) - час витримування ny заданої (с) - швидкість вводу (км/г) - висота вводу (м) | 0,2-0,5 3-5 5 20 | 0,2-0,5 3-5 5 20 |  |
|  | дача (перекладка) елеронами - швидкість (км/г) - висота (м) | 10 20 | 10 20 |  |
|  | розгін-гальмування в ГП - швидкість початку розгону (км/г) - ny=1 - висота (м) | 5 0.2 30 | 5 0.2 20 | 5 0.2 10 |
|  | гальмування з М1 при фіксованому положенні РУС (штурвала) - висота (м) - ny зад = 0.5(ny еmax+ 1) | 100 0.2 | 100 0.2 |  |
|  | віраж-спіраль - швидкість (км/г) - М польоту - час виконання (с) - висота (м) | 30 0,03 ≥15 250 | 30 0,03 ≥15 250 |  |
|  | стале ковзання Δγ () час “пощадки” (с) висота (м) - РРД | 5 5 30 const | 2-3 5 30 const | 2-3 5 20 const |
|  | “зубцы” - швидкість (км/г) - крен - ковзання - РРД | 5 0 0 const | 5 0 0 const | 5 0 0 const |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик стійкості і керованості при імітації відмов у системі автоматичного керування | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 30 30 20 | 30 30 20 | 20 20 20 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик стійкості і керованості при імітації аварійних ситуацій на режимах зльоту і посадки | зліт з задроссельованим (вимкненим) двигуном - витримування напрямку розбігу (м) - витримування кута відриву () | 15 2 | 15 2 |  |
|  | дроссельованння (вимкнення) двигуна на висінні - витримування напрямку висіння () - витримування Vy зниження (м/с) |  |  | 20 -2 |
|  | посадка з задроссельованим (вимкненим) двигуном - висота в контрольних точках (м) - швидкість (км/г) | +50 - 20 10 | +50 - 20 10 | +30 - 20 10 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик стійкості і керованості на великих кутах атаки, звалювання, штопору | звалювання - висота вводу (м) - кут тангажу на вводі() - застосування методу виводу | 30 2 згідно ПЗ | 30 2 згідно ПЗ |  |
|  | штопор - висота вводу (м) - застосування методу вводу - застосування методу виводу - точність виводу по напрямку | 30 згідно ПЗ згідно ПЗ 20 |  |  |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик маневреності на швидкостях, менших за еволютивну | колокол - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут тангажу () - крен () | 20 10 2 0 |  |  |
|  | петля - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут атаки () - крен () | 20 10 доп 0 |  |  |
|  | поворот на гірці - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут атаки () | 20 10 2 |  |  |
|  | переворот на гірці - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - кут атаки () | 20 10 доп |  |  |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик міцності | дача руля висоти до ny max - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - перевантаження | 20 0 +0.5/-0 | 20 +0/-20 0.1 (+0/-0.2 для транс-портних літаків) |  |
|  | дача руля висоти до ny min. - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - перевантаження | 20 +0/-20 +0.3/-0 | 20 +20/-0 +0.3/-0 |  |
|  | дача по крену (бочка) - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - ny=1 | 20 +0/-20 0.2 | 20 +0/-20 0.2 |  |
|  | координоване ковзання - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - ny =1 | 20 +0/-20 0.2 | 20 +0/-20 0.2 |  |
|  | дача руля напрямку - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - ny =1 | 20 +0/-20 0.2 | 20 +0/-20 0.2 |  |
|  | з випущеною механізацією крила; дача руля висоти до ny max - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - перевантаження дача по крену, координоване ковзання, дача руля напрямку - висота вводу (м) - швидкість вводу (км/г) - ny =1 | 20 10 0.1 20 10 0 | 20 10 0.1 20 10 0 |  |
|  | Робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик ДИСС | витримування площадок - по висоті (м) - по швидкісті (км/г) - по напрямку () | 20 5 2 | 20 5 2 | 20 5 3 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик курсових систем та навігаційних (пілотажно-навігаційних) комплексів | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 30 30 2 | 30 30 2 | 30 20 2 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик АРК, РСБН, РСДН, СН та інструментальих посадкових систем | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по КУР () - по курсу () | 30 30 3 2 | 30 30 3 2 | 30 20 3 2 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик РЛС та прицільних комплексів при бойовому застосуванні по повітряних цілях | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик радіовисотомірів | витримування площадок - по висоті (м) - по швидкісті (км/г) - по напрямку () | 10 20 5 | 10 20 5 | 10 10 5 |
|  | Робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик прицільних комплексів при бойовому застосуванні по наземних (надводних) цілях | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 20 20 5 | 20 20 5 | 15 15 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик систем дозаправлення пальним у повітрі | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 10 5 3 | 10 5 3 |  |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик прицільних комплексів та десантно-транспортного обладнання при виконанні десантування парашутним способом | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () |  | 30 10 5 | 20 10 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик розвідувального та радіозв’язкового обладнання | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () | 20 20 5 | 20 20 5 | 15 15 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик систем електропостачання та силових систем | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик засобів рятування | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по курсу () |  | 20 10 5 | 2 5 5 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |
| Визначення характеристик світлотехничного обладнання | витримування заданого режиму польоту: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | робота з ЗБВ | згідно ПЗ | згідно ПЗ | згідно ПЗ |

ДОДАТОК 5

НОРМАТИВИ ОЦІНОК ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ

Нормативи оцінок техніки пілотування важких літаків

| Оцінювані елементи | Величина відхилення на оцінку: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | відмінно | добре | задовільно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Політ в районі аеродрому і по маршруту |  |  |  |
| Рулювання Відхилення від осьової лінії РД (м) | 1 | 1,5 | 2 |
| # Зліт Відхилення від осьової лінії на розгоні (м) - для бомбардувальників - для транспортних літаків - відхилення довжини розгону від розрахункової (%) - швидкість підйому носової ноги від розрахункової (км/г) - швидкість відриву (км/г) - крен після відриву () - кут тангажу після відриву () - темпу створення злітного кута | 3 Без відхилень +2 Без відхилень +5 1 Заданий Заданий | 7 4 +5 +10 +10 2 1 Сповільнений | 15 6 +10 -2 +20 -5 +20 -5 3 2 Енергійний або значно сповільнений |
| Набір висоти, горизонтальний політ, розвороти і зниження Відхилення від заданих параметрів: - швидкості з прибраними шасі (км/г) та число М (для бомбардувальників) - швидкості з прибраними шасі (км/г) (для транспортних літаків) - швидкості з випущеним шасі (км/г) - вертикальної швидкості набору і зниження (на Н > 300 м) (м/с) - вертикальної швидкості набору і зниження (на Н 300 м) (м/с) - висоти польоту на Н > 300 м (м) - висоти польоту на Н 300 м (м) - крену літака () - курсу польоту () - у виводі на заданий курс () - координації кульки | 10 (0,01) 10 10 2 1 20 10 2 2 4 Точно | 20 (0,02) 15 15 3 2 30 15 4 4 6 0,5 | 30 (0,03) 20 20 4 3 40 20 5 6 8 1 |
| Політ при одному (двох з одного боку) задросельованому двигуні Відхилення від заданих параметрів: - швидкості з прибраними шасі (км/г) - швидкості з випущеним шасі (км/г) - вертикальної швидкості набору і зниження (м/с) - висоти польоту (м) - крену літака () - курсу польоту () - у виводі на заданий курс () | +20 -15 10 2 20 3 4 6 | +25 -20 15 3 30 5 6 8 | +30 -25 20 5 50 7 8 10 |
| Політ з використанням дублюючих систем управління і в особливих випадках | Дії згідно КЛЕ, своєчасні | Дії згідно КЛЕ, сповільнені | Порушений порядок дій або дії надмірно сповільнені |
| Захід на посадку з використанням ОСП з РСП і РМС |  |  |  |
| Вихід на посадочну прямую: - відхилення від напряму (в секторі від ДПРМ) () | 3 | 4 | 5 |
| Пілотування на посадковій прямій: - бічне відхилення (м): на Д = 14 км на Д = 10 км - відхилення висоти від заданої до початку зниження (м) | 400 250 20 | 600 400 30 | 800 500 50 |
| Зниження до ДПРМ: - бічне відхилення на Д = 6 км (м) - відхилення від напряму заходу на Д = 6 км: по КПП-М по ПКП, ПНП - відхилення від глісади зниження: по КПП-М по ПКП, ПНП - відхилення висоти від заданої на глісаді зниження (м) | 100 До перших крапок До перших крапок В межах білого кружка До половини перших крапок 10 | 200 До третіх крапок До півтора крапок До перших крапок До перших крапок +20 -15 | 300 До четвертих крапок До других крапок До других крапок До півтора крапок +30 -20 |
| Прохід ДПРМ: - бічне відхилення (м) - відхилення від напряму заходу: по КПП-М по ПКП, ПНП - відхилення висоти від заданої (м) - відхилення від глісади зниження: по КПП-М по ПКП, ПНП - відхилення швидкості польоту від заданої (км/г) | 50 В межах білого кружка До половини перших крапок 10 В центрі В центрі +10 -0 | 100 До перших крапок До перших крапок 15 В межах білого кружка До половини перших крапок +15 -5 | 150 До других крапок До півтора крапок 20 До перших крапок До перших крапок +20 -10 |
| Захід на посадку з використанням ОСП з РСП |  |  |  |
| Вихід на посадочну прямую: - відхилення від напряму (в секторі від ДПРМ) () | 4 | 6 | 8 |
| Пілотування на посадковій прямій: - бічне відхилення (м): на Д = 14 км на Д = 10 км - відхилення висоти від заданої до початку зниження (м) | 700 400 20 | 1050 620 30 | 1400 840 50 |
| Зниження до ДПРМ: - бічне відхилення на Д = 6 км (м) - відхилення від напряму заходу (в секторі від БПРМ) () - відхилення висоти від заданої на глісаді зниження (м) | 150 2 10 | 250 3 20 | 350 4 30 |
| Прохід ДПРМ: - бічне відхилення (м) - відхилення від напряму заходу (в секторі від БПРМ) () - відхилення висоти від заданої (м) - відхилення швидкості польоту від заданої (км/г) | 80 2 +15 -10 +10 -0 | 130 3 +20 -15 +15 -5 | 180 4 +30 -20 +20 -10 |
| Захід на посадку з використанням ОСП |  |  |  |
| Вихід на посадочну прямую: - відхилення від напряму (в секторі від ДПРМ) () | 5 | 7 | 9 |
| Пілотування на посадковій прямій: - бічне відхилення (м): на Д = 14 км на Д = 10 км - відхилення висоти від заданої до початку зниження (м) | 850 500 20 | 1250 750 30 | 1650 1000 50 |
| Зниження до ДПРМ: - бічне відхилення на Д = 6 км (м) - відхилення від напряму заходу (в секторі від БПРМ) () - відхилення висоти від заданої на глісаді зниження (м) | 200 3 15 | 300 4 25 | 400 5 +40-30 |
| Прохід ДПРМ: - бічне відхилення (м) - відхилення від напряму заходу (в секторі від БПРМ) () - відхилення висоти від заданої (м) - відхилення швидкості польоту від заданої (км/г) | 100 2 +15 -10 +10 -5 | 150 3 +20 -15 +15 -10 | 200 4 +30 -20 +20 -15 |
| Прохід БПРМ: (для всіх посадкових систем) Відхилення: - по напряму від осі ЗПП (м) - висоти від заданоїт (м) - швидкості від заданої (км/г) | 10 10 +5 | 20 15 +10 | 30 20 +15-5 |
| Посадка: Висота початку вирівнювання (м) Висота проходу початку ЗПП (м) Профіль посадки (висота зльоту) (м) Крен на посадці () | Задана Задана Заданий Без крену | 2 +2 -0,5 0,5 1 | 4 +3 -1 1 2 |
| Розрахунок від початку ЗПП (для бомбардувальників) | При приземленні в межах від 50 до 550 м ставиться оцінка «нормально», при приземленні в межах від 0 до 50 м або далі 550 м ставиться оцінка «незадовільно» |  |  |
| Розрахунок від початку ЗПП (для транспортних літаків) Характер приземлення Швидкість приземлення, км/г Перевантаження - для бомбардувальників - для транспортних літаків | 200-500 М’яке, на основні колеса Задана 1,5 1,4 | 100-200 500-600 М’яке, на основні колеса, з відділенням не більше 0,5 м +10 -5 1,8 1,6 | 50-100 600-700 Примусове або з високого вирівнювання (з «плюхом»), відділенням від ЗПП не більше 1 м +20 -10 2,1 1,9 |
| Місце приземлення щодо осі ЗПП (м) - для бомбардувальників - для транспортних літаків | Без відхилень Без відхилень | 5 4 | 10 6 |
| Політ строєм |  |  |  |
| Набір висоти, горизонтальний політ і зниження Відхилення заданих параметрів: - по дистанції (%) - по інтервалу (%) - по приниженню (перевищенню) (%) | 10 +10 -5 20 | 20 +20 -10 30 | 30 +30 -15 50 |
| Розворот Відхилення від заданих параметрів: - по дистанції (%) - по інтервалу (%) по приниженню (перевищенню) (%) | 10 10 20 | +50 -30 +50 -15 50 | +100 -50 +100 -20 100 |

Нормативи оцінок техніки пілотування бомбардувальної авіації

| Оцінювані елементи | Величина відхилення на оцінку: |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відмінно | добре | задовільно |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Політ одиночного літака |  |  |  |  |  |  |
| Зліт - витримування напрямку - кут атаки у момент відриву | В межах колії літака Встановленій | У межах вузької смуги 22,5 - 1 | У межах ЗПС - 2 |  |  | Далі відсутність знаку (+) або (-) перед значенням, вказує на можливість його відхилення в обидва боки |
| ## Встановлений політ (горизонтальний політ, набір висоти, зниження, віражі та розвороти з креном до 45, спіраль): - витримування швидкості (км/г) - витримування висоти (м): на гранично малих висотах на малих висотах на середніх та великих висотах - витримування крену () - витримування курсу () | 20 10(15) 20(30) 40(80) 2,5 2 | 40 20(30) 40(60) 60(120) 5 4 | 60 30(45) 60(100) 80(150)77 5 8 |  |  | Але не менше 50 м Але не менше безпечної |
| Віражі(розвороти) з креном більше 45: - витримування швидкості (км/г) - витримування висоти (м): на гранично малих висотах на малих висотах на середніх та великих висотах | 40 +20 20 40 | 60 +40 40 60 | 80 +80 80 100 |  |  | Але не менше безпечної |
| Віражі, граничні за тягою, форсовані розвороти: - витримування швидкості введення (виводу) (км/г) - витримування висоти (м): на малих висотах на середніх та великих висотах | 20 50 100 | 40 100 200 | 60 200 300 |  |  | Але не менше безпечної |
| Бочка: - витримування швидкості (км/г) - витримування висоти (м) | 20 50 | 40 100 | 60 150 |  |  | При кутовій швидкості 45-60 /с |
| Вертикальні фігури: - витримування швидкості введенню(виводу) (км/г) - витримування висоти введенню(виводу) (% від заданої): на гранично малих висотах на малих висотах середніх та великих висотах - витримування перевантаження в контрольних точках траєкторії - витримування кута тангажу () | 40 +10 10 5 0,5 2 | 60 +20 15 7 1 4 | 80 +40 20 10 1,5 6 |  |  | Але в межах, що вказані в КЛЕ Та не менше безпечної Але в межах, що вказані в КЛЕ |
| - витримування напрямку виводу () | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
| Вивід літака із навмисно створеного складного положення | Правильні дії льотчика із запізненням початку виводу, не пізніше, ніж |  |  |  |  |  |
|  | через 2с | через 4с |  | через 6с |  |  |
| Захід на посадку з використанням ОСП та РСП вихід на посадочний курс по напрямку () | 5 | 10 |  | 15 |  |  |
| Зниження на посадочному курсі: - витримування швидкості (км/г) - витримування глісади (м): до висоти 1000 м до висоти 300 м | 10 100 40 | 20 200 60 |  | 30 300 80 |  |  |
| Прохід ДПРМ: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по напрямку(без урахування вітру) () | 10 +10(-5) 4 | 20 +20(-10) 6 |  | 30 +30(-15) 8 |  | від значень, вказаних в КЛЕ літака, по швидкості та висоті |
| Прохід БПРМ: - по висоті (м) - по швидкості (км/г) - по напрямку(без урахування вітру) () | 5 +5 2 | 10 +10 3 |  | 5 +15 4 |  | від значень, вказаних в КЛЕ літака, по швидкості та висоті |
| Захід на посадку з використанням РСБН у ручному та директорному режимі управління: - вихід на посадочний курс () | 2 | 4 |  | 6 |  |  |
| - відхілення по курсу | Вертикальна планка положення КПП (НПП) не виходить за межі: |  |  |  |  | Оцінку зниження по глісаді по напрямку до висоти 1000 м ставити як при заході на посадку з використанням системи ОСП та РСП |
|  | чорного кола шкали | білого кола шкали |  | першої крапки шкали |  |  |
| - відхілення по глісаді з висоти 1000 м - швидкость на зниженні (км/г): до ДПРМ до БПРМ | Горизонтальна планка положення КПП(НПП)не виходить за межі: |  |  |  |  |  |
|  | першої крапки шкали +10(-5) +5 | другої крапки шкали +20(-10) +10 |  | третьої крапки шкали +30(-15) +15 |  |  |
| Посадка: - профіль вирівнювання та витримування - кут атаки при приземленні () - перевантаження при приземленні | Встановленій Встановл. 1,5 | Вище встановленого при своєчасному та грамотному виправленні -2 1,8 |  | Нижче встаноновленого (допущено здіймання або повторне відділення літака при своєчасном та грамотном виправленні) -4 2,1 |  |  |
| Політ із застосуванням МВК: - по відхиленню рухомої марки відносно нерухомої () | 1,5 | 2 |  | 3 |  | Тільки при напівавтоматичному без САУ управлінні літаком |
| Групова злітаність: Зліт поодинці: - часовий інтервал зльоту (с) Зліт парою: - витримування заданих лінійних інтервалу та дистанцій | Заданий Заданий | 5 Допущена зміна дистанції не більше, ніж на 50% при заданому інтервалі |  | 10 Допущена зміна дистанції до 75% і зміна інтервалу до 50% |  | решту елементів оцінювати як при зльоті одиночного літака |
| - пришикування (перешикування) | Послідовність дій льотчика правильна. Відхилення параметрів бойового порядку після закінчення пришикування (перешикування) |  |  |  |  |  |
|  | Відсутні | По куту візування-10,по дальності-25% від заданих з наступн. виправленням |  | по куту візування -20, по дальності-до 50% від заданих з наступн. виправленням |  |  |
| Маневрування ведучого | Маневрування забезпечує веденому зберігання свого місця у бойовому порядку | Допускалося різке маневрування, але забезпечувалась витримування місця у бойовому порядку без ускладнення |  |  | Допускалося різке маневрування без загрози безпеці польоту, але ускладнювало веденому витримувати задані парамет. бойовому порядку | Оцінювати тільки у польоті з перевіряючим |
| Маневрування веденого | Виконано з витримуванням заданих парамет. бойового порядку | Виконано із короткочасовою зміною від заданих параметрів бойового порядку: по куту візування |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 15 |  |  |  |
|  |  | по дальності |  |  |  |  |
|  |  | 25% | 50% |  |  |  |
| Посадка поодинці - відхилення часового інтервалу від заданого (с) | 10 | 15 |  |  | 20 |  |

Нормативи оцінок техніки пілотування

літаків-винищувачів і штурмовиків (бойових, учбово-бойових)

| Оцінювані елементи | Величина відхилення на оцінку: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | відмінно | добре | задовільно |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зліт |  |  |  |  |
| напрям | Без відхилень | В межах смуги 22.5 м |  | З відхиленнями в межах ЗПП |
| кут атаки () | встановлений | до -2 |  | до +2 |
| Сталий горизонтальний політ, набір висоти, зниження, розвороти з креном до 60 |  |  |  |  |
| - швидкість (км/г) | 20 | 40 |  | 60 |
| - висота (висота введення) (м) |  |  |  |  |
| на малих і гранично малих | 20 | 40 |  | 60 |
| на середніх і великих | 50 | 100 |  | 150 |
| в стратосфері | 100 | 200 |  | 300 |
| - крен | 0 | 5 |  | 10 |
| Віражі, граничні по тязі |  |  |  |  |
| - швидкість (км/г) | 20 | 40 |  | 60 |
| - висота (м): |  |  |  |  |
| на малих і гранично малих | 20 | 40 |  | 60 |
| на середніх і великих | 50 | 100 |  | 150 |
| Вертикальні фігури |  |  |  |  |
| швидкість вводу (виводу) (км/г) | 30 | 50 |  | 70 |
| висота вводу (виводу) (в %): |  |  |  |  |
| на малих висотах | 10 | 20 |  | 30 |
| на середніх і великих висотах | 5 | 10 |  | 15 |
| перевантаження в КТ | 0.5 | 1.0 |  | 1.0 |
| напрям виводу () | 10 | 20 |  | 30 |
| кут тангажу () | 0 | 5 |  | 10 |
| Горизонтальна бочка |  |  |  |  |
| швидкість введення (км/г) | 20 | 40 |  | 60 |
| Захід на посадку з використанням ОСП з РСП: |  |  |  |  |
| вихід на ПК по напряму () | 5 | 10 |  | 15 |
| зниження на ПК: |  |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 |  | 30 |
| висота (м): |  |  |  |  |
| до 1000 м | 100 | 200 |  | 300 |
| до 300 м | 40 | 60 |  | 80 |
| Прохід ДПРМ: |  |  |  |  |
| висота (м) | +20 | +30 |  | +40 -10 |
| швидкість (км/г) | +10 | +20 |  | +30 |
| Прохід БПРМ: |  |  |  |  |
| висота (м) | +10 | +20 |  | +30 |
| швидкість (км/г) | +10 | +15 |  | +20 |
| Захід на посадку з використанням РСБН при ручному або директорному управлінні |  |  |  |  |
| вихід на ПК по напряму () | 2 | 4 |  | 6 |
| Зниження на ПК |  |  |  |  |
| по напрямку (НПП, КПП) | Центр. круг | 1 а крапка |  | 2 а крапка |
| по глісаді | 1 а крапка | 2 а крапка |  | 3 а крапка |
| Прохід ДПРМ: |  |  |  |  |
| швидкість (км/г) | +10 | +20 |  | +30 |
| Прохід БПРМ: |  |  |  |  |
| швидкість (км/г) | +10 | +15 |  | +20 |
| Посадка |  |  |  |  |
| Профіль вирівнювання і витримки | встановлений | З відхиленнями при своєчасному виправленні |  | З відхиленнями і виправленням по командах ПКП |
| кут атаки при приземленні () | встановлений | -2 | -4 +2 |  |
| перевантаження при приземленні | 1.6 | 1.8 | 2.0 |  |
| розрахунок (м) | В межах смуги точного приземлення | Переліт смуги ТП |  |  |
|  |  | 100 | 200 |  |
| точність приземленя | 50м від посадочного Т | 100м від посадочного Т | 150м від посадочного Т |  |
| Техніка пілотування по приладам в закритій кабіні |  |  |  |  |
| Набір висоти (пробиття хмар вгору) |  |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 |  | 30 |
| курс () | 5 | 10 |  | 15 |
| Розвороти (віражі) |  |  |  |  |
| висота (м) | 50 | 75 |  | 100 |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 |  | 30 |
| крен () | 3 | 5 |  | 10 |
| вихід на заданий курс () | 5 | 10 |  | 15 |
| Горизонтальний політ |  |  |  |  |
| висота (м) | 50 | 75 |  | 100 |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 |  | 30 |
| курс () | 5 | 7 |  | 10 |
| Вивід літака з складного положення | Льотчик своєчасно і правильно визначив положення літака в просторі і відповідно до показань приладів, координовано послідовно вивів літак спочатку в прямолінійний політ, а потім в горизонтальний політ з мінімальною втратою висоти. |  |  |  |

Нормативи оцінок техніки пілотування учбово-тренувальних літаків

| Оцінювані елементи | Величина відхилення на оцінку: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | відмінно | добре | задовільно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зліт | Виконаний прямолінійно паралельно осі ЗПС з плавним підйомом переднього колеса до нормального положення | Виконаний прямолінійно під кутом до осі ЗПС з відривом в межах ЗПС, з нормально піднятим переднім колесом. | При розгоні допущені відхилення в обидві сторони з відривом в межах ЗПС. |
| Набір висоти |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| курс () | 0 | 5 | 7 |
| Перший і другий розвороти |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| крен () | 0 | 5 | 10 |
| висота (м) | 20 | 30 | 50 |
| Горизонтальний політ |  |  |  |
| висота (м) | 20 | 30 | 50 |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Третій розворот |  |  |  |
| висота (м) | 20 | 30 | 50 |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| крен () | 0 | 5 | 7 |
| Четвертий розворот |  |  |  |
| висота висновку (м) | 20 | 30 | 50 |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| крен () | 3 | 5 | 7 |
| Захід на посадку | Точний | З відхиленням в курсі 10 і виправленням до Н=50 м | З відхиленням в курсі 15 і виправленням до Н=50 м |
| Прохід ДПРМ |  |  |  |
| по напряму () | 3 | 5 | 7 |
| по висоті (м) | 15 | 30 | 40 |
| по швидкості (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Прохід БПРМ |  |  |  |
| по висоті (м) | 10 | 20 | 30 |
| по швидкості (км/г) | точно | 5 | 10 |
| Посадка | Вирівнювання і витримку виконано на встановлених висотах з плавним підходом літака до ЗПС і м’яким приземленням із заданим посадочним кутом і розрахунковою швидкістю. | В процесі вирівнювання і витримки припускалися помилки з грамотним їх виправленням без грубого торкання про ЗПС. Посадка проведена із заданим посадочним кутом і розрахунковою швидкістю. | Посадка призведена після зльоту, високого вирівнювання або відділення літака від ЗПС на Н=0.5м, з подальшим грамотним виправленням допущених відхилень, а також приземленням на зменшених кутах тангажу. |
| Точність приземлення | 50м від Т | 100м від Т | 150м від Т |
| Віражі з креном до 45 |  |  |  |
| висота (м) | 30 | 50 | 70 |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| Віраж з креном 60 |  |  |  |
| висота (м) | 50 | 70 | 100 |
| швидкість (км/г) | 15 | 25 | 35 |
| крен () | 3 | 5 | 10 |
| напрям виводу () | 5 | 10 | 15 |
| Пікірування |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 0 | 10 | 20 |
| кут пікірування () | 0 | 5 | 10 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| Горка |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| кут горки () | 0 | 5 | 10 |
| швидкість виводу (км/г) | 0 | 10 | 20 |
| Спіраль |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| крен () | 0 | 5 | 10 |
| Переворот |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| напрям виводу () | 10 | 15 | 20 |
| Петля Нестерова |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 5 | 10 | 20 |
| крен у ВТ () | 3 | 7 | 10 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| напрям виводу () | 10 | 15 | 20 |
| Напівпетля |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 0 | 10 | 20 |
| крен у ВТ () | 3 | 7 | 10 |
| швидкість виводу (км/г) | Vэв | Vэв | Vэв |
| напрям виводу () | 10 | 15 | 20 |
| Бойовий розворот |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 0 | 10 | 20 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| напрям виводу () | 10 | 15 | 20 |
| Бочка |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 5 | 10 | 20 |
| крен на виводі () | 0 | 5 | 10 |
| Техніка пілотування по приладам в закритій кабіні |  |  |  |
| Набір висоти (пробиття хмар вгору) |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| курс () | 5 | 10 | 15 |
| Розвороти (віражі) |  |  |  |
| висота (м) | 50 | 75 | 100 |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| крен () | 3 | 5 | 10 |
| вихід на заданий курс () | 5 | 10 | 15 |
| Горизонтальний політ |  |  |  |
| висота (м) | 50 | 75 | 100 |
| швидкість (км/г) | 10 | 20 | 30 |
| курс () | 5 | 7 | 10 |
| Вивід літака з складного положення | Льотчик своєчасно і правильно визначив положення літака в просторі і відповідно до показань приладів, координовано і послідовно вивів літак спочатку в прямолінійний політ, а потім в горизонтальний політ з мінімальною втратою висоти. |  |  |
| Захід і розрахунок на посадку з прямої |  |  |  |
| Точність виходу на ПК при КУР=0 () | 5 | 10 | 15 |
| Зниження до висоти 200 м |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| вертик. швидкість (м/с) |  |  |  |
| - до 1000 м | 2 | 3 | 5 |
| - до 500 м | 1 | 2 | 4 |
| - до 200 м | 1 | 2 | 3 |
| Прохід ДПРМ |  |  |  |
| висота (м) | +30, -10 | +40, -20 | +50, -30 |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| курс () | 5 | 10 | 15 |
| Посадка |  |  |  |
| – профіль вирівнювання та витримування | встановлений | З відхиленням при своєчасному виправ-ленні | З відхиленням та виправленням за командами КрП (ПКрП) |
| – кут приземлення, | встановлений |  | менше або більше встановленого |
| – перевантаження при приземленні, од | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| – місце приземлення | У межах смуги точного призем-лення | переліт смуги точного приземлення |  |
|  |  | не більше 100 м | не більше 200 м |

Нормативи оцінок техніки пілотування по дублюючим приладам

| Оцінювані елементи | Макс. відхилення на оцінку «ЗАЛІК» |
| --- | --- |
| Набір висоти: |  |
| З відключеною динамічною проводкою ПВД: |  |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| З відключеною статичною проводкою ПВД: |  |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| З відключеним АГД-1 |  |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| Горизонтальний політ: |  |
| З відключеною динамічною проводкою ПВД |  |
| висота (м) | 150 |
| швидкість (км/г) | 40 |
| курс () | 15 |
| З відключеною статичною проводкою ПВД: |  |
| висота (м) | 300 |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| З відключеним АГД-1 |  |
| висота (м) | 150 |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| Розвороти (віражі) |  |
| З відключеною динамічною проводкою ПВД |  |
| висота (м) | 150 |
| швидкість (км/г) | 40 |
| крен () | 15 |
| З відключеною статичною проводкою ПВД: |  |
| висота (м) | 300 |
| швидкість (км/г) | 30 |
| крен () | 15 |
| З відключеним АГД-1: |  |
| висота (м) | 300 |
| швидкість (км/г) | 150 |
| крен () | 20 |
| Зниження |  |
| З відключеною динамічною проводкою ПВД |  |
| швидкість (км/г) | 40 |
| курс () | 15 |
| вертикальна швидкість (м/с) | 5 |
| З відключеною статичною проводкою ПВД: |  |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| вертикальна швидкість (м/с) | 7 |
| З відключеним АГД-1: |  |
| швидкість (км/г) | 30 |
| курс () | 15 |
| вертикальна швидкість (м/с) | 5 |

Нормативи оцінок техніки пілотування вертольотів

| Оцінюваний елемент | Відмінно | Добре | Задовільно. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Висіння і переміщення у землі |  |  |  |
| Вертикальний підйом, зниження і збереження місця висіння (м) | Із зсувом до 1 м | Із зсувом до 2 м | Із зсувом до 3 м |
| напрям () | 3 | 5 | 10 |
| висота висіння (у % від заданої) | 10 | 20 | 30 |
| швидкість переміщення в дозволеному діапазоні | постійна | змінна без зависання | змінна з гальмуванням до зависання |
| кутова швидкість розвороту | постійна | змінна без припинення розвороту | змінна з припиненням розвороту |
| верт. швидкість при приземленні (м/с) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 2. Політ по колу |  |  |  |
| Зліт: вертикальний. підйом | з зсувом до 1 м | з зсувом до 2 м | з зсувом до 3 м |
| напрям при верт. підйомі та розгоні () | 3 | 5 | 10 |
| висота переходу на розгін при зльоті по вертолітному (м) | Задана | +1 -0,5 | +2 -1 |
| Відділення від землі при зльоті по-літаковому | одночасне з основних і передн. кол. | з передчасним відокремл. переднього коліса | з передчасним відокремлений основного коліса |
| Набір Н: |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| вертикальна швидкість (м/с) | 0,5 | 1 | 1,5 |
| напрям () | 3 | 5 | 10 |
| координація (відхиленя кульки) | Без відхил. | До 0,5 диам.кульки | До 1 диам.кульки |
| Розвороти: |  |  |  |
| висота мала і середня (м) | 20 | 30 | 40 |
| висота гранічно мала (м) | 10 | 15 | 20 |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| крен () | Заданий | 3 | 5 |
| координація (відхилення кульки) | Без відхил. | До 0,5 діам.кульки | До 1 діам.кульки |
| напрям виводу () | 3 | 5 | 10 |
| Горизонтальний політ: |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 5 | 10 | 15 |
| висота мала і середня (м) | 20 | 30 | 40 |
| висота гранічно мала (м) | 3 | 5 | 10 |
| координація (відхилення кульки) | Без відхил. | До 0,5 діам. | До 1 діам. |
| Вихід на посадочний курс: |  |  |  |
| по висоті (м) | 20 | 30 | 40 |
| по напряму () | 3 | 5 | 10 |
| Зниження на посадочному курсі: |  |  |  |
| напрям () | 3 | 5 | 10 |
| вертикальна. швидкість (м/с) | 0,5 | 1 | 2 |
| Посадка: |  |  |  |
| точність зависання | Над заданою точкою | -10 | +5 -20 |
| висота зависання (м) | Задана | 0,5 | 1 |
| зниження | Із зсувом до 1 м | Із зсувом до 2 м | Із зсувом до 3 м |
| точність розрахунку при посадці по літаковому (м) | 5 | 10 | 15 |
| точність при посадці з ОВД (м) | 10 | 20 | 30 |
| швидкість при посадці по літаковому (км/г) | Встановлена | 10 | 15 |
| вертикальна. швидкість (м/с) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 3. Політ в зону |  |  |  |
| Пікірування: |  |  |  |
| темп вводу, виводу (/сек) | заданий | 1 | 2 |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| тангаж() | заданий | 3 | 5 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Горка |  |  |  |
| темп вводу, виводу (/сек) | заданий | 1 | 2 |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| тангаж() | заданий | 3 | 5 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Бойовий розворот |  |  |  |
| темп вводу, виводу (/сек) | заданий | 1 | 2 |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| тангаж() | заданий | 3 | 5 |
| крен() | заданий | 3 | 5 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Поворот (розворот) на горці |  |  |  |
| темп вводу, виводу (/сек) | заданий | 1 | 2 |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| тангаж() | заданий | 3 | 5 |
| крен() | заданий | 3 | 5 |
| швидкість на повороті (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Віраж: |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| крен() | заданий | 3 | 5 |
| висота (Н мала і середня) (м) | 10 | 30 | 50 |
| висота (Н перед. мала), (м) | 10 | 15 | 20 |
| напрямок виводу () | 3 | 5 | 10 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| Форсирований розворот |  |  |  |
| швидкість вводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| крен() | заданий | 3 | 5 |
| висота (Н мала і середня) (м) | 20 | 30 | 50 |
| висота (Н перед. мала), (м) | 10 | 20 | 30 |
| швидкість виводу (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| Спіраль |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| крен() | заданий | 3 | 5 |
| вертикальна. швидкість (м/с) | задана | 0.5 | 1 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| Маневр швидкістю (км/г) |  |  |  |
| максимальна швидкість (км/г) | - 5 | - 10 | - 15 |
| мінімальна швидкість (км/г) | +5 | +10 | +15 |
| висота (м) | 20 | 30 | 50 |
| напрямок () | 3 | 5 | 10 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| Зниження на РСНВ |  |  |  |
| швидкість (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| напрямок () | 5 | 10 | 15 |
| координація (відхил. кульки) | 0 | 0.5 | до 1 |
| оберти НВ на виводі (%) | задані | -2 | -4 |
| 4. Політ з посадкою на майданчику поза аеродромом |  |  |  |
| бокове відхилення при виході на ЦО (км) | 0 | 0.5 | 1 |
| розрахунковий час ГП (с) | точно | 3 | 5 |
| Витримування глісади: |  |  |  |
| по швидкості (км/г) | 10 | 15 | 20 |
| по вертикальній швидкості (м/с) | 1 | 1,5 | 2 |
| по напрямку () | 3 | 5 | 10 |
| точність зависання по місту при посадці по-вертольотному (м) | над заданою точкою | -10 | +5 -20 |
| точність розрахунку при посадці по-самолётному (м) | 5 | 10 | 15 |
| висота зависання (в % від заданій) | 10 | 20 | 30 |
| вертикальна. швидкість при посадці по-вертольотному (м/с) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Зліт з майданчика: вертикальний підйом (м) | з зсувом до 2 м | з зсувом до 3 м | з зсувом до 5 м |
| напрямок при підйомі () | 3 | 5 | 10 |
| 5. Груповий політ |  |  |  |
| Зліт і посадка парою (звеном, отрядом) | одночасно на заданих інтервалі і дистанції | одночасно зі збільшенням інтервалу і дистанції до 30% від заданих | одночасно зі збільшенням інтервалу і дистанції до 50% від заданих |
| Витримування відомим міста в БП | на заданих інтервалі і дистанції | короткочасне збільшення інтервалу і дистанції до 30% від заданих | короткочасне збільшення інтервалу і дистанції до 50% від заданих |
| 6. Політ по приладам: |  |  |  |
| Захід на посадку з використанням посадочної системи |  |  |  |
| час введення в розворот від розрахункового (с) | 3 | 5 | 10 |
| МПР при введенні в розворот від розрахункового () | 2 | 3 | 5 |
| Вихід на посадочний курс |  |  |  |
| по висоті (м) | 20 | 30 | 50 |
| по напряму () | 3 | 5 | 10 |
| Зниження до БПРС: |  |  |  |
| напрямок () | 3 | 5 | 10 |
| вертикальна. швидкість (м/с) | 0,5 | 1 | 2 |
| Прохід БПРС : |  |  |  |
| висота (м) | 20 | 30 | 40 |
| напрямок () | 3 | 5 | 10 |

ДОДАТОК 6

Нормативи оцінок по повітряній навігації та бойовому застосуванню

Точність витримування маршруту

| Умови польоту | Навігац. обладн. | Нормативи на оцінку “добре” (м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БА, РА | ША | ВА | ВТА | АА |
| Нмал. Нпр.мал. | ПНС з ЦОМ | 0.015Sет+1 | 0.02Sет+1 | 0.02Sет+1 | 0.02Sет+1 | 0.02Sет+1 |
|  | ПНС без ЦОМ | - | 0.03Sет+2 | 0.03Sет+2 | - | 0.02Sет+1 |
|  | без ПНС | 0.04 Sет | 0.04 Sет+2 | 0.04 Sет+2 | 0.04 Sет | 0.03 Sет |
| Нсеред. Нбол. | ПНС з ЦОМ | 0.015Sет+3 | 0.02Sет+3 | 0.02Sет+3 | 0.02Sет+3 | - |
|  | ПНС без ЦОМ | - | 0.03Sэт+4 | 0.03Sэт+4 | - | 0.02Sет+2 |
|  | без ПНС | 0.04 Sет+2 | 0.04 Sет+4 | 0.04 Sет+4 | 0.04 Sет+2 | 0.04 Sет+2 |
| Страто-сфера | ПНС з ЦОМ | 0.015Sет+2 | 0.02Sет+5 | 0.02Sет+5 | 0.02Sет+5 | - |
|  | ПНС без ЦОМ | - | 0.03Sет+7 | 0.03Sет+7 | - | - |
|  | без ПНС | 0.04 Sет+4 | 0.04 Sет+7 | 0.04 Sет+7 | 0.04 Sет+4 | - |
| над морем, без орієнт. месц. | ПНС з ЦОМ | 0.015Sет+10 | 0.02Sет+10 | 0.02Sет+10 | 0.02Sет+10 | 0.015Sет+3 |
|  | ПНС без ЦОМ | - | 0.03Sет+13 | 0.03Sет+13 | - | 0.02Sет+5 |
|  | без ПНС | 0.04 Sет+8 | 0.04 Sет+8 | 0.04 Sет+8 | 0.04 Sет+8 | 0.05 Sет+8 |

- При визначенні нормативу на оцінку «відмінно» і «задовільно» розрахунковий норматив помножити на 0.4 і 1.5 відповідно.

- Над морем і безорієнтирною місцевістю рахувати політ, коли протягом більше 30 мін. не забезпечується корекція зчисленних координат.

- В АА до вертольотів обладнанні ПНС відносяться також ЛА з ДИСС.

Точність виходу на ціль (рубіж)

| Рід авіації | Навігаційне обладнання | Нормативи в сек. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовільно |
| ША РА ВА | ПНС з ЦОМ | 15 | 40 | 60 |
|  | ПНС без ЦОМ | 15 | 40 | 60 |
|  | без ПНС | 25 | 60 | 90 |
| БА | ПНС з ЦОМ | 10 | 30 | 45 |
|  | без ПНС | 15 | 40 | 60 |
| АА | ПМУ | 10 | 30 | 45 |
|  | СМУ з ПНС | 15 | 40 | 60 |
|  | СМУ без ПНС | 25 | 60 | 90 |
| ВТА | ПНС з ЦОМ | 15 | 40 | 60 |
|  | без ПНС | 25 | 60 | 90 |

Нормативи витримування заданої дистанції

| Умови | відмінно. | добре | задовільно |
| --- | --- | --- | --- |
| З АПП МСН | 3с | 8с | 12с |
| Без АПП МСН | 0.1Дбп | 0.25Дбп | 0.4Дбп |

- При заданій тимчасовій дистанції між літаками (парами) 2 мін і більш оцінку визначати згідно нормативів виходу на ціль в Тзад.

- При польоті до цілі більше 3 годин і виконанні дозаправки в повітрі Тзад. Уточнювати не пізніше 1 години до виконання бойового застосування.

Точність бомбометання

| Тип ПС | Тип прицілу | Умови бомбометання, спосіб прицілювання | Нормативні формули вірогідного відхилення (Е) |
| --- | --- | --- | --- |
| БА | ППВ | з ГП | 55+10Н |
|  | ЛТПС | з ГП | 5Н+0.06V |
|  | РПО | з ГП | 10Н+0.07V |
|  |  | по ЕВТ | Егп+3р+4Sсч. |
|  | Всі типи прицілів | штурмові АБ, АБ з ТУ з ГП | Егп+50Н |
| ВА, ША | Автоматичний режим | з ГП | 40+40Н (по Д) |
|  |  |  | 20+20Н (по напр.) |
|  |  | АБ з ТУ з ГП | 40+50Н(по Д) |
|  |  |  | 25+30Н (по напр.) |
| Учбові | АСП-3НМУ | по цілі | 80-0.5л |
| ВТА | НКПБ-7 | по цілі з ГП | 10Н+0.1V |
| АА | ОПБ-1Б | по цілі з ГП | 15Н+0.1V |

ДОДАТОК 7

Нормативи оцінок по радіозв’язку

Оцінку ведення радіозв’язку дає в контрольних польотах бортовий радист-інструктор, в тренувальних – командир екіпажу на підставі прослуховування польотного радіообміну, записів літакового та наземного магнітофонів, а також зауважень осіб ГКП, згідно нормативів визначених в таблиці:

| елемент радіозв’язку | Оцінка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | відмінно | добре | задовільно |
| Відповіді на виклик командира екіпажу або головної радіостанції (число викликів) | 1 | 2 | 3 |
| Встановлення радіозв’язку в телеграфному режимі, (сек.) | 20 | 40 | 60 |
| Встановлення радіозв’язку з переходом на іншу частоту, (мін.) | 1,5 | 4 | 6 |
| Прийом сигналів (з якої передачі прийнятий) | 1 | 2 | –– |
| Проходження донесення з літака (передача радіосигналами), (мін) | 2 | 3 | 4 |
| Запит місцеположення літака у пеленгаторної бази (з якої передачі прийнятий) | 1 | 2 | 3 |

Загальна оцінка по веденню радіозв’язку виставляється по середньому балу з оцінок по елементах:

- «відмінно» – якщо середній бал 4,6 і більш;

- «добре» – якщо середній бал 3,6 і більш;

- «задовільно» – якщо середній бал 3,0 і більш і не більш однієї незадовільної оцінки по елементах.

ДОДАТОК 8

Додаток до наказу

командира в/ч ______

від________20___р.     № _____

ВІДОМІСТЬ ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ

__________________________________________________________________

( військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

на допуск до польотів на ______________________________________________________________

(тип  ПС)

| №з/п | Дисципліна | Дата | Оцінка | Залік прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | П.І.Б. | Підпис |
|  | Конструкція ПС та двигуна |  |  |  |  |
|  | Авіаційне обладнання |  |  |  |  |
|  | Радіоелектронне обладнання |  |  |  |  |
|  | Авіаційне озброєння |  |  |  |  |
|  | Прицільно-навігаційній комплекс |  |  |  |  |
|  | Засоби аварійного покидання ПС |  |  |  |  |
|  | Керівництво по льотній експлуатації |  |  |  |  |
|  | Заліковий тренаж в кабіні ПС |  |  |  |  |

Командир__________________________________________________________

(військове звання, та прізвище безпосереднього начальника)

ДОДАТОК 9

ВІДОМІСТЬ ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ

__________________________________________________________________

( військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

на допуск до польотів в якості інструктора на______________________________________

(тип  ПС)

| №з/п | Дисципліна | Дата | Оцінка | Залік прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | П.І.Б. | Підпис |
|  | Методика льотного навчання |  |  |  |  |
|  | Заліковий тренаж в кабіні інструктора |  |  |  |  |

Командир__________________________________________________________

(військове звання, та прізвище безпосереднього начальника)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

| ПОСАДА | ДАТА | ПІДПИС |
| --- | --- | --- |
| Заступник командира військової частини А3444 з наукової роботи |  |  |
| Заступник командира військової частини А3444 з випробувань |  |  |
| Заступник командира військової частини А3444 з авіації |  |  |
| Заступник командира з інженерно-авіаційної служби – начальник інженерно-авіаційної служби військової частини А3444 |  |  |
| Начальник служби безпеки польотів військової частини А3444 |  |  |
| Головний штурман-випробувач військової частини А3444 |  |  |
| Начальник льотно-методичної служби військової частини А3444 |  |  |

До льотно-випробувального складу відносяться– особи льотного складу, які займають льотні(випробувальні) посади у ДНДІ ВС ОВТ, мають відповідний допуск до випробувань та безпосередньо виконують випробувальні (дослідницькі) польоти на штатних робочих місцях ПС і повітрянодесантної техніки . До категорій льотно-випробувального складу (далі – ЛВС) належать:

льотчики-випробувачі (заступник начальника інституту з авіації, начальник служби безпеки польотів, начальник льотно-методичної служби, начальник льотно-випробувального комплексу, заступник начальника льотно-випробувального комплексу, заступник начальника льотно-випробувального комплексу з льотної підготовки, командир загону, командир ланки, старший льотчик-випробувач);

штурмани-випробувачі (головний, старший);

старші бортові інженери (техніки); старші бортові інженери (техніки)-випробувачі;

бортові інженери (техніки);бортові інженери (техніки)-випробувачі;

бортові радисти;

бортові оператори (механіки);

парашутисти-випробувачі (начальник науково-дослідного відділу випробувань, начальник науково-дослідної лабораторії (льотних) випробувань, );

провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт.

** У складі змішаних льотних екіпажів допускається до виконання окремих вправ КЛПВ льотний склад ЗС України, інших відомств і підприємств

Тут и далі під польотом в закритій кабіні розуміти політ під шторкою або з використанням СІВ

Тут і далі під визначенням “коло” розуміти спосіб заходу на посадку, передбачений КЛЕ ПС.

Далі за текстом старші бортові інженери, бортові інженери, старші бортові техніки, старші бортові техніки з авіаційного і десантного обладнання, старші бортові механіки іменуються бортовими техніками

Далі за текстом повітряні радисти, повітряні стрільці-радисти іменуються бортовими радистами

Польоти визначення аеродинамічних поправок ППТ зараховуються як польоти на малій висоті.

Якщо при виконанні імпульсу РВ виникають коливання зі зростаючою амплітудою, льотчик втручається в керування при досягненні перевантаження не більше 0,7nyеmax

В разі наявності спиральній нестійкості (“завала” по крену), льотчик втручається в керування при досягненні крену 45º для літаків I та II класів та допустимого кута крену для літаків III класу.

В разі необхідності досягнення швидкості, що перевищує максимальну швидкість горизонтального польоту дозволяється виконання розгону з пологим зниженням по прямолінійної траєкторії але не більше ніж на 500м від заданої висоти.