Наказ МОУ №832/__ від 06.12.2004

ПОЛОЖЕННЯ
про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України.

(зміни наказ МОУ від 16.09.2020 №331)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює основні засади проведення льотно-випробувальних робіт та організації льотних випробувань в державній авіації України.

1.2. Льотно-випробувальна робота включає комплекс заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням випробувальних, дослідницьких, навчальних (за методиками льотних випробувань) польотів, льотних експериментів, а також польотів, що їх забезпечують.

1.3. Об’єктами льотно-випробувальної роботи є зразки авіаційної та парашутної техніки, які підрозділяються на дослідні (модернізовані, модифіковані), серійні й ремонтні. Всі об’єкти, які підлягають льотним випробуванням (дослідженням), належать до експериментальних.

1.4. Суб’єктами льотно-випробувальної роботи в державній авіації України є:

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (далі  ДНДІ ВС ОВТ);

органи управління авіації (далі – ОУА) Збройних Сил України та Міністерства оборони України, ОУА центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) і органи управління суб’єктів (далі – ОУС) державної авіації України (далі –ДА), які залучаються для організації та забезпечення випробувань;

окремі льотно-випробувальні екіпажі повітряних суден;

тимчасові позаштатні формування у складі випробувальних бригад (авіаційних) ДНДІ ВС ОВТ (далі – ВБ), які створюються на період проведення випробувань конкретного зразка;

інші суб’єкти авіаційної діяльності (далі – САД) ДА, які мають відповідні повноваження на здійснення діяльності в галузі розробки та модернізації авіаційної техніки (далі – АТ) згідно з законодавством та іншими нормативно-правовими актами (схвалені на виконання ремонту та / або розроблення, виготовлення чи модернізації АТ за відповідним класом (рейтингом) і здійснюють свою діяльність на підставі відповідних договорів (контрактів))

1.5. Льотно-випробувальна робота базується на технічній, організаційній і нормативно-методичній складових:

1.5.1. Технічною складовою льотно-випробувальної роботи є засоби випробувань, які включають: випробувальне обладнання, засоби вимірювання і обробки інформації та інші технічні засоби, які забезпечують проведення випробувань.

1.5.2. Організаційною складовою льотно-випробувальної роботи є суб’єкти льотно-випробувальної роботи.

1.5.3. Нормативно-методичною складовою льотно-випробувальної роботи є:

комплекс стандартів, які регламентують організаційно-методичні й нормативно-технічні основи випробувань зразків;

комплекс стандартів системи розроблення та поставлення на виробництво військової техніки;

комплекс стандартів державної системи забезпечення єдності вимірювань;

нормативні документи, які регламентують вимоги до суб’єктів і об’єктів льотно-випробувальної роботи та методи випробувань.

1.6. Контроль за організацією льотно-випробувальної роботи в державній авіації України покладається на керівника ДНДІ ВС ОВТ.

1.7. У цьому Положенні терміни вживаються відповідно до стандартів системи розроблення і поставлення на виробництво військової техніки, нормативних документів у галузі державної авіації, переліку скорочень (додаток 3) та в такому значенні:

авіаційна техніка – пілотовані та безпілотні авіаційні комплекси, а також, що входять до їх складу: повітряні судна (далі – ПС) й авіаційні засоби ураження; засоби, які забезпечують застосування, управління і технічне обслуговування; авіаційні тренажери і навчально-тренувальні засоби; повітряні мішені; складові частини ПС (авіаційні двигуни, системи, агрегати, прилади); засоби ремонту;;

випробувальний політ – політ, який виконується для визначення характеристик експериментальних зразків авіаційної та повітрянодесантної техніки;

випробувальна бригада (авіаційна) – тимчасове позаштатне формування фахівців ДНДІ ВС ОВТ із залученням, за необхідності, представників інших науково-дослідних установ, організацій, військових частин, органів військового управління та представників промисловості для безпосереднього проведення випробувань дослідного зразка авіаційної та (або) парашутної техніки;

дослідний зразок – зразок, виготовлений на підставі заново розробленої документації для перевірки шляхом випробувань його відповідності заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво й використання за призначенням;

дослідницький політ – політ,який проводиться з метою вивчення невідомих (маловідомих) характеристик властивостей аеродинаміки, динаміки польоту, техніки пілотування, навігації, бойового застосування ПС, а також для розроблення рекомендацій льотному складу (дослідницькі польоти виконуються, як правило, під час проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт);

льотні випробування – експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей зразків авіаційної та повітрянодесантної техніки у польоті за встановленими цим Положенням процедурами;

льотно-випробувальний склад – особи льотного складу, які займають льотні посади випробувачів у ДНДІ ВС ОВТ, мають спеціальну підготовку і відповідний допуск до випробувань та безпосередньо виконують випробувальні (дослідницькі) та навчальні польоти і льотні експерименти у складі льотно-випробувального екіпажу ПС на штатних робочих місцях ПС і парашутної техніки (до категорій льотно-випробувального складу (далі – ЛВС) належать: льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі, бортові інженери – випробувачі (бортові техніки – випробувачі), бортові радисти-випробувачі, бортові оператори – випробувачі (бортові механіки – випробувачі), парашутисти-випробувачі та провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт. Назви посад ЛВС ДНДІ ВС ОВТ визначаються відповідно до вимог Переліку посад льотного складу, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден, авіації Збройних Сил України, військова служба на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністра оборони України від 12 січня 2004 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 року за № 103/8702. Типовий перелік посад ЛВС наведений в додатку 4 до цього Положення.”;льотний експеримент – система операцій, практичних дій і (або) спостережень, спрямованих на зразок авіаційної та повітрянодесантної техніки у польоті з метою одержання інформації про нього (до льотних експериментів, у тому числі, належать парашутні стрибки, катапультні і безпарашутні десантування, евакуаційні роботи тощо);

льотний експеримент – система операцій, практичних дій і (або) спостережень, спрямованих на зразок авіаційної та парашутної техніки у польоті з метою одержання інформації про нього (до льотних експериментів, у тому числі, належать стрибки з парашутом, катапультування, безпарашутне десантування, евакуаційні роботи, скидання вантажів (манекенів) тощо);

модернізоване повітряне судно – ПС, яке створене на основі базового шляхом введення в конструкцію змін, що суттєво покращують раніше встановлені нормативними документами характеристики;

модифіковане повітряне судно – ПС, яке створене на основі базового шляхом введення в конструкцію змін, що міняють його цільове призначення або сферу застосування;

парашутна техніка – техніка, що застосовується для повітряного десантування із ПС посадочним, парашутним та безпарашутним способом особового складу, озброєння, військової техніки, вантажів або для рятування і життєзабезпечення членів екіпажів ПС (космічних апаратів) в аварійній ситуації або для забезпечення посадки ПС (космічного апарата) та в конструкції якої використовуються парашутні системи (парашути) або / та системи безпарашутного десантування, або захисне спеціальне спорядження, або засоби рятування. Парашутна техніка за призначенням, (номенклатурами) поділяється на повітрянодесантну техніку (засоби повітряного десантування), аварійно-рятувальне та парашутно-десантне майно і спеціальне спорядження (засоби життєзабезпечення та рятування екіпажів ПС), гальмівні посадочні парашутні системи ПС, посадочні парашутні системи космічного апарата та ін. Парашутна техніка може бути військового, цивільного та подвійного призначення;

політ для забезпечення льотних випробувань – політ, який виконується з метою: супроводження, ретрансляції команд, повітряних зйомок, управління з повітря, постановки мішеней і перешкод, імітації цілей, реєстрації телеметричних сигналів, пошуку, підбирання та доставки об’єктів, що скидаються, тощо;

полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс – сукупність технічних і програмних засобів, призначених для виконання вимірювань і оброблення вимірювальної інформації з метою оцінки тактико-технічних характеристик об’єктів випробувань у полігонних умовах;

навчальний політ – політ для виконання завдань відповідно до курсу льотної підготовки випробувачів (далі – КЛПВ) і тренування у виконанні методик льотних випробувань.

зовнішній випробувальний екіпаж безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) – особи авіаційного персоналу, які займають випробувальні посади у ДНДІ ВС ОВТ, мають спеціальну підготовку і відповідний допуск до випробувань, безпосередньо виконують випробувальні (дослідницькі) та навчальні польоти на штатних робочих місцях БпАК та складається з зовнішніх пілотів (операторів) і членів екіпажу БпАК;

засоби повітряного десантування (засоби десантування) – засоби, які забезпечують повітряне десантування (скидання у повітрі) з ПС, парашутним або безпарашутним способом особового складу, озброєння і військової (спеціальної) техніки та військових вантажів у заданий район суші або водної поверхні без посадки ПС за допомогою парашутних систем (парашутів) або систем безпарашутного десантування. Засоби десантування за призначенням підрозділяються на засоби десантування особового складу, засоби десантування озброєння, військової техніки та військових вантажів, а також засоби спільного десантування особового складу, озброєння та військової техніки;

засоби забезпечення життєдіяльності та рятування екіпажів ПС – засоби, які забезпечують екіпажам ПС у випадку аварійних ситуацій з ПС, на всіх етапах їх експлуатації (в повітрі, при аварійної посадці (приводненні)), рятування та, після приземлення (приводнення) в різних кліматичних районах, підтримання життєдіяльності членів екіпажів. Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів ПС складаються із: герметичних кабін, систем кондиціювання повітря герметичних кабін, кисневих систем та захисного спорядження. Засоби рятування екіпажів ПС складаються із: засобів примусового аварійного покидання ПС, засобів непримусового аварійного покидання ПС та аварійних засобів рятування екіпажів;

захисне спорядження льотного складу (спеціальне спорядження) – висотне, вентилююче, протиперевантажне, бронезахистне спорядження, льотно-технічне обмундирування, морські рятувальні комплекти, індивідуальні засоби захисту від ЗМУ тощо;

пророблення польотного завдання (завдання на льотний експеримент) – процес ознайомлення, усвідомлення (уточнення) особливостей підготовки та виконання такого завдання, який закінчується підписом усіх членів льотно-випробувального екіпажу, за необхідністю, і деяких фахівців наземного випробувального складу за пророблення польотного завдання, після чого це завдання може бути затвердженим.

ІІ. Види і мета льотних випробувань

2.1. Етапи життєвого циклу виробів, які потребують льотних випробувань:

Залежно від етапів життєвого циклу вироби, які потребують льотних випробувань, проходять: льотно-конструкторські (попередні, заводські), державні, пред’явницькі, приймально-здавальні, контрольні (під терміном “контрольні випробування” слід розуміти: кваліфікаційні (відповідно до ГОСТ В15.301-80), типові, періодичні, інспекційні (відповідно до ГОСТ В15.307-77) випробування та заключну частину лідерних випробувань.), спеціальні, військові, попередні й державні випробування дослідних ремонтних зразків, а також випробування серійних ремонтних зразків.

В якості організації з оцінки відповідності ДНДІ ВС ОВТ здійснює функції органу з оцінки відповідності під час виконання процедур сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також під час схвалення організацій розробника та виробника відповідно до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника 
(Частина-21В), затверджених наказом Міністерства оборони України 
від 03 листопада 2016 року № 586, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733, за процедурами, визначеними Компетентним органом з сертифікації повітряних суден, які належать до військової техніки.

ДНДІ ВС ОВТ може, за замовленням Державної авіаційної служби України, самостійно проводити і залучатися до проведення льотних сертифікаційних заводських і сертифікаційних контрольних випробувань цивільних повітряних суден, а також сертифікації виробництва на договірних підставах.

2.2. Льотні випробування, які проводяться на етапі розроблення:

На етапі розроблення проводяться такі види льотних випробувань:

льотно-конструкторські (попередні, заводські);

державні;

визначальні відомчі;

дослідницькі.

За Рішенням Замовника льотно-конструкторські (попередні, заводські) і державні випробування можуть поєднуватися. У такому випадку проводяться державні спільні випробування.

2.2.1. Метою льотно-конструкторських (попередніх, заводських) випробувань є:

доведення зразка до надійного працездатного стану, що забезпечить безпечне виконання програми державних випробувань;

оцінка основних льотно-технічних, бойових і експлуатаційних характеристик зразка в обсязі, який передбачений програмою випробувань, і встановлення ступеня їх відповідності загальним технічним вимогам (далі –ЗТВ) і тактико-технічному завданню (далі –ТТЗ);

опрацювання і попередня перевірка обладнання, передбаченого для обслуговування зразка;

доведення характеристик до заданих нормативними документами значень і визначення готовності зразка до проведення державних випробувань;

підтвердження положень діючих на період проведення даних випробувань Керівництва з льотної експлуатації (інструкції екіпажу) ПС та Інструкції з розрахунку дальності і тривалості польоту ПС.

ДНДІ ВС ОВТ залучається до проведення льотно-конструкторських випробувань з метою:

вивчення зразка;

одержання допуску для льотних і технічних екіпажів до самостійної експлуатації зразка;

спільного визначення окремих льотних, технічних і експлуатаційних характеристик, аналізу матеріалів випробувань і визначення таких матеріалів, які можна зараховувати під час проведення державних випробувань;

забезпечення готовності випробувальної бригади до відпрацювання програми і методики державних випробувань;

забезпечення погодження Керівництва з льотної експлуатації (інструкції екіпажу) ПС та Інструкції з розрахунку дальності і тривалості польоту ПС 
(діючих на період проведення державних випробувань).

2.2.2. Метою державних випробувань є:

перевірка та підтвердження відповідності льотно-технічних, бойових, експлуатаційних та інших характеристик зразка ЗТВ та вимогам ТТЗ в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації;

порівняльне оцінювання технічного рівня зразка з вітчизняними і закордонними аналогами, зазначеними у ТТЗ;

надання рекомендацій щодо можливості прийняття зразка і його складових частин на озброєння (постачання, експлуатацію) та доцільності постановки його на серійне виробництво;.

отримання матеріалів для розробки доповнень (змін) до керівництва з льотної експлуатації (для авіаційної техніки);

отримання матеріалів для розробки доповнень (змін) до діючих нормативно-керівних документів Збройних Сил України щодо порядку і організації десантування (пошуково-рятувального забезпечення польотів) та до експлуатаційної документації (для парашутної техніки).

Державні випробування (державні спільні випробування) зразків озброєння та військової техніки, які підпадають під дію цього Положення, безпосередньо проводяться ДНДІ ВС ОВТ згідно з вимогами Інструкції про організацію підготовки і проведення державних випробувань нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 01 жовтня 
2013 року № 663, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2013 року за № 1777/24309, із залученням, при необхідності, льотно-випробувального та інженерно-випробувального складу підприємств промисловості (Розробника зразка).

Державні спільні випробування виконуються в два етапи:

етап Розробника, який проводиться головним виконавцем, за участі ДНДІ ВС ОВТ з метою підтвердження основних функціональних можливостей зразка, забезпечення необхідного рівня безпеки польотів та надійності зразка;

етап Замовника, який проводиться ДНДІ ВС ОВТ з метою остаточної оцінки відповідності дослідного зразка вимогам ТТЗ.

2.2.3. Метою визначальних відомчих випробувань є:

перевірка та встановлення відповідності льотно-технічних, бойових і експлуатаційних характеристик зразка ОВТ, характеристикам, заявленим розробником;

підтвердження забезпечення заданого рівня безпеки польотів (повітряного десантування);

надання рекомендацій щодо придатності зразка і його складових частин для допуску до експлуатації у Збройних Силах України та організації підконтрольної експлуатації;

надання рекомендацій щодо придатності зразка і його складових частин для прийняття на озброєння (постачання) Збройних Сил України зразка ОВТ іноземного виробництва.

Визначальні відомчі випробування зразків авіаційної та парашутної техніки, які підпадають під дію цього Положення, безпосередньо проводяться ДНДІ ВС ОВТ.”

“2.2.4. Дослідницькі випробування в інтересах ДА проводяться в рамках пошукових та прикладних науково-дослідних робіт. Метою дослідницьких випробувань, в залежності від мети НДР, є:

пошук найбільш оптимальних шляхів (технічних рішень) створення (модернізації) зразка ОВТ;

практичне підтвердження правильності запропонованої концепції створення (модернізації) зразка ОВТ (правильності запропонованих окремих технічних рішень);

дослідження (вивчення) певних характеристик (властивостей) об’єкта дослідницьких випробувань;

надання рекомендацій, в межах виконання НДР, щодо можливості виконання аванпроєкту або відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи;

відпрацювання нових правил і способів аварійного покидання ПС, проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт, десантування військ (підрозділів) та вантажів (ОВТ) в різних умовах та режимах польоту ПС;

перевірка безпеки використання у повітрі (при польотах, аварійному покиданні ПС, десантуванні тощо) нових зразків елементів комплексів бойової екіпіровки;

дослідження (роботи) щодо продовження призначених показників парашутної техніки.

Дослідницькі випробування зразків авіаційної та парашутної техніки, які підпадають під дію цього Положення, проводяться ДНДІ ВС ОВТ або підприємствами промисловості (розробниками АТ або ПТ).

2.3. Льотні випробування, які проводяться на етапі серійного виробництва, вдосконалення та експлуатації виробів:

На етапі серійного виробництва, вдосконалення та експлуатації виробів проводяться такі види льотних випробувань:

пред’явницькі;

приймально-здавальні;

контрольні;

спеціальні;

військові.

2.3.1. Метою пред’явницьких випробувань є:

перевірка якості й відповідності виконаних на зразку робіт технічним умовам на приймання та постачання (далі – ТУ);

оцінка відповідності тактико-технічних характеристик зразка ТУ.

Пред’явницькі випробування проводяться підприємством-виробником перед пред’явленням їх для приймання представником замовника чи інших приймальних органів.

2.3.2. Метою приймально-здавальних випробувань є:

перевірка відповідності зразка ТУ;

оцінка працездатності систем і обладнання, якісне оцінювання стійкості й керованості ПС;

визначення придатності зразків для допуску до штатної експлуатації.

2.3.3. Метою контрольних випробувань є:

перевірка відповідності бойових, технічних, експлуатаційних характеристик технічній документації, а також якості виготовлення виробу;

оцінка конструктивних змін, доробок і ефективності заходів з усунення недоліків, виявлених під час державних випробувань;

контроль надійності виробу і комплектуючих складових частин.

До контрольних випробувань належать випробування:

пов’язані з перевіркою ефективності заходів, розроблених для усунення дефектів і недоліків, вказаних в актах за результатами випробувань;

головних серійних зразків, зразків установчих партій, лідерних зразків після вироблення технічного ресурсу і закінчення встановленого терміну зберігання;

зразків іноземного розроблення, які закуповуються;

з оцінки доробок, які виконані під час доведення дослідних зразків до заданих вимог;

з визначення і підтвердження окремих або декількох характеристик, які отримані у раніше проведених випробуваннях;

з оцінки працездатності і функціонального взаємозв’язку зразка на серійному виробі.

2.3.4. Метою спеціальних випробувань є:

оцінка схемних, конструктивних та інших змін, які виникли під час проведення робіт з удосконалення зразка, включаючи модернізацію, і направлені на перевищення характеристик, які вказані у директивному документі про прийняття його на озброєння (постачання, експлуатацію).

До спеціальних відносяться випробування, що пов’язані з:

розширенням бойових можливостей, підвищенням безпеки польотів, надійності, ефективності й інших характеристик;

визначенням крайніх режимів експлуатації зразка, у тому числі з бойовим застосуванням;

оцінкою дій екіпажу в особливих випадках польоту.

Вказані випробування можуть проводитися в один або два етапи (в залежності від обсягу та складності робіт).

При організації випробувань в один етап – випробування проводяться ДНДІ ВС ОВТ.

При організації випробувань в два етапи виконуються:

етап Розробника, який проводиться головним виконавцем, за участі ДНДІ ВС ОВТ з метою попередньої оцінки проведених змін;

етап Замовника, який проводиться ДНДІ ВС ОВТ з метою остаточної оцінки ефективності проведених змін в умовах, максимально наближених до реальної експлуатації і бойового застосування.

2.3.5. Метою військових випробувань є:

оцінка льотно-тактичних, експлуатаційно-технічних і бойових характеристик одиночних виробів та їх груп;

виявлення особливостей експлуатації, визначення бойових та експлуатаційних нормативів і характеристик за результатами застосування та експлуатації в умовах стройової частини, а також визначення рівня надійності виробів протягом встановленого ресурсу (терміну служби);

розроблення рекомендацій щодо методів бойового застосування виробів під час одиночного та групового їх використання;

перевірка та уточнення експлуатаційної документації;

уточнення штатної чисельності інженерно-технічного складу та його обов’язків;

уточнення засобів технічного обслуговування та контролю;

оцінка та уточнення норм витрат запасних частин і матеріалів, складу експлуатаційних комплектів, комплектування запасних частин, інструментів і пристосувань та матеріалів для військового ремонту виробів у воєнний час.

2.4. Льотні випробування, які проводяться на етапі ремонту:

Дослідні ремонтні зразки ПС, які відремонтовані за документацією дослідного ремонту на авіаційних ремонтних підприємствах (далі – АРП), піддаються попереднім і державним льотним випробуванням. Серійні ремонтні зразки ПС, які відремонтовані за документацією серійного ремонту на АРП, піддаються льотним випробуванням.

2.4.1. Метою попередніх випробувань дослідних ремонтних зразків ПС є:

оцінка відповідності дослідних ремонтних зразків ПС вимогам розробленої ремонтної документації і технічного завдання (далі – ТЗ) на виконання робіт з розроблення ремонтної документації (у частині розділу “Вимоги до відремонтованого виробу і його технічних характеристик”);

попередня оцінка якості, достатності і придатності розробленої ремонтної документації, а також передбаченого в ній спеціального ремонтно-технологічного й імітаційного оснащення для проведення серійного ремонту ПС;

визначення можливості надання дослідних ремонтних зразків ПС і розробленої ремонтної документації на державні випробування.

2.4.2. Метою державних випробувань дослідних ремонтних зразків ПС є:

перевірка і підтвердження відповідності бойових, льотно-технічних і експлуатаційних характеристик дослідних ремонтних зразків ПС вимогам розробленої ремонтної документації і ТЗ на виконання робіт з розроблення ремонтної документації в умовах, максимально наближених до реальної (військової) експлуатації;

оцінка засобів ремонтного оснащення, застосованих під час дослідного ремонту;

надання висновків про якість, достатність і придатність ремонтної документації й документації на засоби ремонтного оснащення для організації серійного ремонту ПС.

Державні випробування дослідних ремонтних зразків ПС організовує замовник роботи з розроблення ремонтної документації.

Державні випробування дослідних ремонтних зразків АТ, проводяться ДНДІ ВС ОВТ або ДНДІ ВС ОВТ спільно з Розробником (виробником) АТ.

2.4.3. Метою льотних випробувань серійних ремонтних зразків ПС є:

комплексна перевірка якості ремонту, працездатності та відповідності технічним параметрам систем і комплексів ПС, авіаційних двигунів, авіаційного, радіоелектронного обладнання та озброєння;

перевірка льотних характеристик, балансування, якісна оцінка стійкості та керованості ПС у повітрі;

визначення придатності відремонтованого ПС до експлуатації.

2.5. Льотні сертифікаційні випробування:

Льотні сертифікаційні випробування проводяться в рамках робіт з сертифікації цивільних повітряних суден відповідно до авіаційних правил України з урахуванням вимог цього Положення.

2.5.1. Метою сертифікаційних заводських випробувань є:

доведення конструкції повітряного судна, його характеристик і експлуатаційної документації до відповідності вимогам сертифікаційного базису і встановлення такої відповідності в повному обсязі вказаних вимог в очікуваних умовах експлуатації, обумовлених заявником у специфікації повітряного судна;

встановлення типової конструкції найвідповідальніших систем повітряного судна (планер, шасі, система керування і їх характеристики міцності, аеродинамічні характеристики, гальмівна, гідравлічна та інші системи і характеристики, що безпосередньо впливають на льотну придатність повітряного судна);

визначення умов пред’явлення повітряного судна на сертифікаційні контрольні випробування.

2.5.2. Метою сертифікаційних контрольних випробувань є:

контрольна перевірка і підтвердження відповідності повітряного судна, його характеристик і експлуатаційної документації вимогам сертифікаційного базису;

остаточне уточнення (за потребою) і затвердження типової конструкції повітряного судна;

оцінка надійності роботи повітряного судна, його двигунів, повітряних гвинтів, інших компонентів і функціональних систем.

ІІІ. Склад, загальні завдання та обов’язки виконавців льотно-випробувальної роботи

3.1. Склад виконавців льотно-випробувальної роботи:

3.1.1. Безпосереднє проведення дослідницьких, льотно-конструкторських (попередніх, заводських), державних (державних спільних), визначальних відомчих, контрольних і спеціальних льотних випробувань зразків авіаційної і парашутної техніки покладається на ВБ.

Завдання, порядок формування ВБ, типовий склад, функціональні обов’язки та права посадових осіб ВБ, порядок організації робіт і взаємодії ВБ з підрозділами суб’єктів льотно-випробувальної роботи в державній авіації України визначаються Положенням про випробувальну бригаду Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, яке затверджується наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ і є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами льотно-випробувальної роботи в державній авіації України.

Безпосередня організація випробувальних польотів в ДНДІ ВС ОВТ покладається на заступника начальника ДНДІ ВС ОВТ з авіації.

Організація роботи та склад ВБ для проведення конкретних випробувань в ДНДІ ВС ОВТ визначається наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ.

ДНДІ ВС ОВТ може залучатись до льотних випробувань ремонтних зразків ПС на АРП.

Приймально-здавальні випробування ПС проводяться військовими представництвами на підприємствах-виробниках із залученням (за необхідністю) підготовленого ЛВС інших суб’єктів льотно-випробувальної роботи в державній авіації України.

Проведення військових випробувань та лідерних випробувань (підконтрольної, дослідної експлуатації) покладається на найбільш підготовлені САД ДА під керівництвом комісій, які призначаються відповідними наказами органів військового управління. Програма та методика військових випробувань (лідерних випробувань (підконтрольної, дослідної експлуатації)) розробляється ДНДІ ВС ОВТ.

3.1.2. До складу виконавців льотно-випробувальної роботи входять льотно-випробувальний і наземний випробувальний склад.

Безпосереднє виконання випробувальних польотів і льотних експериментів покладається на льотно-випробувальний екіпаж ПС, який складається з осіб ЛВС, до якого належать особи льотного екіпажу та особи екіпажу салону (пасажирського або вантажного або вантажно-пасажирського), які під час польоту постійно виконують такі функції:

виконання процедур, передбачених КЛЕ ПС;

виконання процедур, передбачених польотним завданням та (або) завданням на льотний експеримент;

обслуговування устаткування, засобів бортових вимірювань, механізмів та приладів, необхідних для польоту ПС та встановлених на ПС для досягнення мети експерименту, обладнання, парашутної техніки, встановлених на ПС та необхідних для виконання польотного завдання;

забезпечення процедур безпеки пасажирів на борту ПС та їх обслуговування.

До льотного екіпажу ПС належать особи льотно-випробувального складу, які виконують функціональні обов’язки з пілотування, навігації, бойового застосування та експлуатації ПС під час польоту у кабіні ПС, а саме: льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі, бортові інженери-випробувачі (бортові техніки-випробувачі), бортові радисти-випробувачі, бортові оператори-випробувачі (бортові механіки-випробувачі).

Склад льотного екіпажу встановлюється керівництвом з льотної експлуатації (інструкції екіпажу) ПС і, залежно від характеру та завдань випробувального польоту, може бути повним або скороченим.

До екіпажу салону (пасажирського або вантажного або вантажно-пасажирського) належать особи льотно-випробувального складу, які виконують функціональні обов’язки у салоні ПС з обслуговування устаткування, механізмів та приладів, необхідних для польоту ПС, а також обладнання, встановленого на ПС та (або) обслуговування парашутної техніки та необхідних для виконання польотного завдання (завдання на льотний експеримент), забезпечення процедур безпеки особового складу, який знаходиться на борту ПС та їх обслуговування, а саме: особи ЛВС, перелік яких наведений для льотного екіпажу, в разі виконання польотів збільшеним складом екіпажу, парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт (експериментатори), бортові механіки, бортові радисти, повітряні стрільці, бортові оператори (спостерігачі, експериментатори, техніки (інженери) з обслуговування вантажів, парашутної техніки тощо), фахівці штатних пошуково-рятувальних і парашутно-десантних служб (груп) та штатних і позаштатних рятувальних парашутно-десантних (пошуково-рятувальних) груп, які мають відповідну підготовку та допущені до виконання пошуково-рятувальних робіт (далі – авіаційні рятувальники), а також інші особи авіаційного персоналу, які необхідні для експлуатації ПС під час проведення (забезпечення) випробувальних польотів (льотних експериментів), його систем та обладнання у польоті (за наявності у них відповідного допуску).

Склад екіпажу салону визначається програмою та методикою льотних випробувань конкретного зразка авіаційної або / та парашутної техніки.

Екіпаж ПС виконує свої функціональні обов’язки згідно із завданням на політ (на льотний експеримент) на спеціально обладнаних робочих місцях ПС і парашутної техніки, що забезпечує виконання цих обов’язків та 
(за необхідності) вимушене аварійне покидання ПС.

Для окремих категорій ЛВС (льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі, бортові інженери – випробувачі (бортові техніки – випробувачі), бортові радисти-випробувачі, бортові оператори – випробувачі (бортові механіки – випробувачі) та парашутисти-випробувачі) встановлюється класна кваліфікація: третій, другий та перший клас випробувача відповідно до вимог Інструкції з присвоєння класної кваліфікації льотно-випробувальному складу державної авіації України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 08 вересня 2015 року № 469, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 24 вересня 2015 року за № 1139/27584.

Безпосереднє виконання випробувальних польотів БпАК і льотних експериментів покладається на зовнішній екіпаж БпАК, до якого належать зовнішні пілоти (оператори) та члени екіпажу БпАК.

До членів екіпажу БпАК належать посадові особи, які експлуатують устаткування, механізми та прилади пункту дистанційного пілотування, лінії передачі даних, лінії зв’язку тощо і відповідають за правильність функціонування БпАК та забезпечення безпеки польотів.

Склад зовнішнього екіпажу встановлюється КЛЕ БпАК і залежно від характеру та завдань випробувального польоту може бути повним або скороченим.

До складу членів екіпажу БпАК можуть входити:

зовнішні пілоти (оператори);

інженери (провідні, старші) з льотних випробувань або експериментальних робіт;

спеціалісти з експлуатації та ремонту БпАК.

Ці особи виконують свої обов’язки згідно із КЛЕ на спеціально обладнаних робочих місцях пункту дистанційного пілотування БпАК, що забезпечують виконання цих обов’язків.

3.1.3. У ДНДІ ВС ОВТ постійні штатні екіпажі ПС (БпАК) не формуються. Для виконання кожного випробувального польоту (льотного експерименту) з числа ЛВС призначається льотний і, за необхідності, салонний екіпажі. Для виконання випробувальних польотів БпЛА призначається зовнішній випробувальний екіпаж.

Склад екіпажу ПС (зовнішнього екіпажу БпАК) для проведення конкретних льотних випробувань призначається відповідним наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ (начальника військового представництва) з урахуванням досягнутого рівня підготовки, натренованості, індивідуальних особливостей ЛВС.

3.1.4. Наземний випробувальний склад безпосередньо організовує і готує проведення польотів та льотних експериментів, обробляє і аналізує матеріали випробувань, робить висновки за результатами випробувань.

До складу наземного випробувального складу (випробувальної бригади), залежно від типу зразка АТ (ПТ) і завдань випробувань, можуть бути включені:

провідний інженер з випробувань – керівник випробувальної бригади (далі – ПІВ-КВБ) та його помічник;

провідний інженер з напрямку (керівник групи);

провідний інженер з ЛА (ПТ);

провідний інженер (помічник провідного інженера) зі спеціальності всіх найменувань;

провідний лікар;

інженер з розрахунку характеристик;

інженер з експлуатації ЛА (ПТ);

технік (механік) з експлуатації ЛА (ПТ) всіх найменувань;

наземний оператор з відео та фото зйомки;

наземний оператор засобів вимірювань;

укладач парашутів (зразка ПТ) тощо.

При проведені льотно-морських та інших видів випробувань до складу випробувальної бригади можуть бути призначені і інші фахівці відповідно до програми та методики льотних випробувань конкретного зразка авіаційної або / та парашутної техніки.

До наземного випробувального (інженерно-технічного) складу відносяться також безпосередні і прямі начальники фахівців зі складу випробувальної бригади та інші спеціалісти ДНДІ ВС ОВТ, які беруть участь у організації, науковому та науково-технічному (науково-методичному) забезпеченні (супроводженні), підготовці та проведенні випробувань, забезпеченні безпеки польотів за методиками льотних випробувань авіаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання ПС та (або) парашутної техніки:

начальник інституту (центру, комплексу);

заступники начальника інституту (центру, комплексу) з наукової (науково-випробувальної, випробувальної) роботи;

начальники управління, відділу (науково-дослідного, науково-випробувального) та їх заступники;

начальники лабораторії (науково-дослідної, науково-випробувальної, вимірювальної техніки);

наукові співробітники (головні, провідні, старші, молодші);

інженери (провідні, старші);

техніки (старші).

3.1.5. Для забезпечення досягнення мети льотного експерименту до типової конструкції повітряного судна (парашутної техніки), в процесі підготовки його до проведення конкретних випробувань, можуть вноситися конструктивні зміни, пов’язані з обладнанням його засобами вимірювань, відеореєстрації, дослідними агрегатами та комплектувальними виробами тощо.

Безпосереднє право на внесення зазначених змін до типової конструкції ПС (ПТ) надається фахівцям ДНДІ ВС ОВТ та (або) розробника ПС (ПТ).

3.2. Загальні завдання та обов’язки виконавців льотно-випробувальної роботи:

3.2.1. Загальними завданнями виконавців льотно-випробувальної роботи є:

вивчення об’єкта випробувань;

відпрацювання КЛЕ (змін до КЛЕ (інструкції екіпажу)) та інструкції (змін до інструкції) з дальності та тривалості польоту ПС;

відпрацювання документації на обладнання ПС засобами вимірювань, відеореєстрації, дослідними агрегатами та комплектувальними виробами, тощо;

аналіз стану та видача пропозицій щодо підготовки випробувальної бази, в тому числі полігонного вимірювально-обчислювального комплексу (далі – ПВОК), для забезпечення льотних випробувань;

опрацювання нормативної, програмно-методичної та іншої документації на проведення випробувань зразка;

оцінка готовності та організація приймання зразка на випробування;

проведення наземних і льотних випробувань зразка згідно з опрацьованою документацією;

опрацювання висновків та пропозицій щодо відповідності зразка заданим вимогам;

обробка, аналіз і оцінка результатів випробувань зразка за даними засобів вимірювань;

оформлення звітної документації за результатами проведених випробувань.

3.2.2. Окрім загальних обов’язків льотного складу ЛВС:

бере участь у конструкторських розробках на всіх етапах створення зразка, а також у компоновці робочих місць членів екіпажу;

бере участь у розробці програм льотних випробувань, методичних вказівок, завдань на польоти, а також у виявленні небезпечних факторів польоту і відпрацюванні заходів безпеки;

повинен знати вимоги ТТЗ, ТУ на зразок, загальних технічних вимог, аналогічні зразки закордонної і вітчизняної техніки, матеріали моделювання зразка;

повинен знати загальну структуру системи бортових вимірювань 
(далі – СБВ) та ПВОК, що забезпечують випробування;

бере участь в аналізі матеріалів випробувальних польотів, своєчасно і об’єктивно дає письмовий звіт про виконаний політ;

бере участь у відпрацюванні акта за результатами випробувань;

бере участь у розробці КЛЕ і доповнень до них.

3.2.3. Обов’язки та права виконавців льотно-випробувальної роботи встановлюються керівником ДНДІ ВС ОВТ та нормативними документами Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

ІV. Підготовка та допуск до польотів льотно-випробувального складу та авіаційного персоналу БпАК.

4.1. Підготовка льотно-випробувального складу (авіаційного персоналу БпАК) до польотів

Підготовка ЛВС (авіаційного персоналу БпАК) проводиться відповідно до керівних документів і поділяється на:

професійну;

загальну;

попередню;

передпольотну.

4.1.1. Професійна підготовка ЛВС проводиться для отримання і вдосконалення теоретичних знань за фахом, стійкого оволодіння навичками виконання режимів і робіт за методиками льотних випробувань, а також для підтримки і вдосконалення навичок у техніці пілотування, навігації і бойовому застосуванні, виконанні своїх обов’язків у польоті.

Професійна підготовка авіаційного персоналу БпАК, яка проводиться для отримання і вдосконалення теоретичних знань за фахом, стійкого оволодіння навичками виконання режимів, а також для підтримки і вдосконалення навичок у техніці пілотування, навігації і бойовому застосуванні, виконанні своїх обов’язків у польоті.

4.1.2. Загальна підготовка організовується і здійснюється завчасно у відповідності із завданнями, які стоять на наступний місяць. До плану загальної підготовки включаються питання, які необхідно вирішити у рамках підготовки до конкретної випробувальної роботи, а саме:

вивчення об’єкта випробувань і його характеристик, КЛЕ, правил експлуатації або ознайомлення зі змістом доробок;

вивчення мети, завдань і змісту програми та методики випробувань;

вивчення загальних технічних вимог, ТТЗ, керівництв з випробувань АТ в об’ємі вимог програми;

вивчення наявних матеріалів моделювання, стендових, лабораторних, тренажерних випробувань;

визначення метеоумов для виконання програми випробувань;

ознайомлення з необхідними розрахунками і висновками організацій;

опрацювання елементів програми випробувань на тренажері(за наявності);

ознайомлення з СБВ та ПВОК, що забезпечують випробування;

тренаж  з практичного використання засобів аварійного покидання ПС.

Під час підготовки ЛВС бере участь у складанні програми випробувань, методик (методичних вказівок), польотних завдань, виявленні небезпечних факторів та опрацюванні заходів безпеки.

За необхідності, з метою підготовки до випробувань, які плануються, ЛВС виконує тренувальні польоти на ПС, який є подібним за своїми характеристиками.

Перед початком випробувань дослідних (модернізованих, модифікованих) зразків ЛВС проходить навчання і складає заліки із знання зразка, практичної аеродинаміки, КЛЕ. Форма листа оцінок на допуск до польотів на новому типі ПС наведено в додатку 1 до цього Положення.

Контроль за готовністю ЛВС до випробувань конкретного зразка здійснюють безпосередні начальники.

4.1.3. Попередня підготовка екіпажу до польотів проводиться напередодні дня польотів відповідно до вимог нормативних документів, а в окремих випадках – у день польотів з наданням часу для підготовки не менше двох годин. Незалежно від ступеня складності польоту підготовка проводиться в повному обсязі. Якщо політ переноситься на наступний день, екіпаж проводить підготовку до нього в необхідному обсязі самостійно.

Самостійна підготовка екіпажів є основною формою підготовки до випробувальних польотів, яка включає: вивчення завдання на політ зі складанням планшетки для польоту, виконання необхідних розрахунків тощо. Вона проводиться командиром екіпажу (далі – КЕ) і ПІВ-КВБ за участю провідних фахівців, які розробили завдання на політ, під контролем старших авіаційних начальників, або ПІВ-КВБ (під час роботи у відриві від основної бази) з доповіддю безпосередньому начальнику.

Під час самостійної підготовки до випробувальних польотів екіпажі повинні вивчити:

зміст основного і резервного завдань, методики їх виконання;

техніку виконання всіх елементів польоту, можливі відхилення від заданих режимів і способи їх усунення, методику витримування польотних режимів, обмеження режимів для конкретного ПС;

особливості експлуатації ПС і його систем на всіх етапах польоту;

взаємодію між членами екіпажу під час виконання завдання на політ;

порядок управління польотами, умови роботи аеродромів, полігонів, повітряних трас в районі польотів і повітряну обстановку;

дані засобів зв’язку й радіотехнічного забезпечення польотів і порядок їх використання;

заходи безпеки і дії в особливих випадках польоту, дані запасних аеродромів, порядок використання зон випробувальних польотів, маршрутів, полігонів і мішеней (цілей);

порядок включення і виключення СБВ;

КЛЕ в обсязі, необхідному для виконання майбутнього завдання;

порядок аварійного покидання ПС.

Перед виконанням найбільш складних польотів провідним льотчиком-випробувачем проводиться розіграш польоту на землі.

Послідовність виконання польотного завдання записується в планшетку льотчика.

Самостійна підготовка до випробувальних польотів закінчується контролем готовності екіпажів до виконання запланованих польотних завдань.

У разі перенесення польотів більше ніж на п’ять діб або зміни складу екіпажу проводиться повторна підготовка і контроль готовності екіпажу.

4.1.4. У процесі передполітної підготовки, враховуючи конкретну метеорологічну, повітряну і наземну обстановку, за рішенням ПІВ-КВБ може виконуватися коригування завдань на випробувальний політ. Перед кожним випробувальним польотом екіпаж повинен пройти тренаж на своїх робочих місцях тривалістю не менше 15 хвилин.

4.1.5. Після закінчення підготовки до випробувального польоту усі члени екіпажу розписуються за проробку польотного завдання. Командир екіпажу разом з провідним інженером подають завдання відповідному начальнику (безпосередньому льотному начальнику) для контролю та затвердження. За наявності зауважень після завдання затверджувати проробку польотного завдання у іншої посадової особи категорично забороняється.

4.1.6. Основним методом перевірки підготовки льотчика (екіпажу) до польоту, у тому числі у штурманському відношенні, є індивідуальний контроль. Його проводить безпосередній льотний начальник.

4.1.7. Після перевірки підготовки льотчика (екіпажу) до польоту безпосередній льотний начальник (особа, яка здійснювала контроль готовності) затверджує польотне завдання. Контроль готовності до польотів на особисте удосконалення здійснюється згідно з організаційно-методичними вказівками КЛПВ. Попередня підготовка вважається завершеною після затвердження польотного завдання (при польотах на особисте удосконалення розпису в журналі контролю готовності), та доповіді безпосередньому льотному начальнику.

4.2. Допуск льотно-випробувального складу до польотів та льотних експериментів:

4.2.1. Право виконувати польоти на випробування надається льотному складу, який пройшов підготовку до випробувань та має відповідний допуск. Первинний допуск до випробувальних польотів надається особам льотного складу після проходження ними програми підготовки до випробувань АТ на базі підрозділу підготовки ЛВС.

4.2.2. Виконувати випробувальні польоти на дослідних ПС дозволяється ЛВС першого та другого класу.

Виконувати випробувальні польоти на модернізованих та модифікованих ПС дозволяється ЛВС третього класу та вище.

В окремих випадках за рішенням методичної ради ДНДІ ВС ОВТ, залежно від ступеня складності польотів (ступінь складності польотів (перший, другий або третій) встановлюється відповідно до Керівництва з розподілу випробувальних польотів за ступенями складності, яке затверджується наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ і є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами льотно-випробувальної роботи в державній авіації України) та рівня підготовки ЛВС, дозволяється виконувати зазначені випробувальні польоти ЛВС, який має класну кваліфікацію на один ступінь нижче.

Перші польоти на дослідних ПС дозволяється виконувати тільки ЛВС першого класу.

4.2.3. Виконувати випробувальні польоти на дослідному ПС з визначення характеристик звалювання, штопору і маневреності на швидкостях, менших за еволютивну, дозволяється за рекомендаціями методичної ради ДНДІ ВС ОВТ льотчикам-випробувачам першого та другого класу, які мають допуск до виконання таких режимів не менше ніж на двох типах ПС.

4.2.4. До польотів за методиками льотних випробувань допускається ЛВС, який пройшов курс теоретичної підготовки в ДНДІ ВС ОВТ за відповідною програмою та успішно склав заліки. Допуск до польотів за методиками льотних випробувань оформлюється наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ. У разі проходження підготовки за програмою КЛПВ дозволяється за оформленими завданнями на серійних ПС виконувати польоти будь-якого ступеня складності, у тому числі на режимах, які виходять за рамки КЛЕ, у разі наявності позитивних результатів раніше проведених випробувань, викладених в актах.

4.2.5. До випробувальних польотів за програмами випробувань ремонтних ПС (БпАК), пред’явницьких та приймально-здавальних випробувань серійних ПС допускається ЛВС (зовнішні випробувальні екіпажі (ЗВЕ)) військових представництв і льотний склад державної авіації (без класу випробувача, які мають класифікацію не нижче льотчика(штурмана)1 класу), за результатами проходження ними теоретичної підготовки в ДНДІ ВС ОВТ та складання заліків відповідній комісії. Допуск зазначеному льотному складу до випробувальних польотів надається наказом відповідного керівника ОУА ЦОВВ або ОУА ЗС України на підставі довідки, виданої ДНДІ ВС ОВТ, про результати теоретичної підготовки та складання заліків.

Послуги ДНДІ ВС ОВТ з теоретичної підготовки авіаційних фахівців, які не належать до Міністерства оборони України, надаються на підставі укладених договорів.

4.2.6. Залежно від індивідуального рівня льотної підготовки льотний склад експлуатуючих військових частин (організацій) може допускатися до виконання окремих випробувань (випробувальних польотів) дослідних (модернізованих, модифікованих) зразків наказом відповідного органу військового управління України після проходження ними в ДНДІ ВС ОВТ відповідної підготовки до виконання програми випробувань. У цьому випадку програма підготовки повинна передбачати засвоєння методик льотних випробувань за конкретними напрямами, які визначені програмою випробувань зразка.

Льотчики (штурмани) експлуатуючих військових частин (організацій) суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації, які допущені до участі у випробуваннях, можуть як командири (штурмани) екіпажів виконувати польоти не вище третього ступеня складності.

4.2.7. У разі необхідності дозволяється надавати допуски до польотів підлеглому ЛВС, перевіреному іншими посадовими особами. Така перевірка може бути виконана льотно-інструкторським складом інших організацій (у тому числі організацій інших органів державної влади) за узгодженням з керівництвом цих організацій.

Посадова особа, яка надає допуск до польоту, відповідає за фактичну готовність випробувача до виконання відповідного виду авіаційних робіт.

Усі допуски до польотів заносяться до льотних книжок випробувачів.

4.2.8. У разі необхідності дозволяється ЛВС (ЗВЕ) інших відомств (державних підприємств), які підготовлені в якості інструктора за методиками льотних випробувань, виконувати польоти у якості інструктора з ЛВС (ЗВЕ) ДНДІ ВС ОВТ, допуск до польотів інструктором надавати наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ.

На ПС суб’єктів державної авіації організація таких польотів здійснюється відповідно до керівних документів регламентуючих льотну роботу у державній авіації України. На ПС та базі ДНДІ ВС ОВТ організація даних робіт здійснюється відповідно до цього положення та наказу керівника ДНДІ ВС ОВТ.

V . Порядок допуску льотно-випробувального складу до польотів за видами підготовки, в складних метеорологічних умовах і на новому типі повітряного судна

5.1. Допуск до польотів за видами підготовки:

5.1.1. Допуски до нових видів підготовки і спеціальних польотів (якщо це не визначено окремо) даються після підготовки екіпажу за відповідними програмами і оформлюються наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ з записом у льотну книжку.

5.1.2. Допуски до самостійних польотів за видами льотної підготовки вдень та вночі даються фахівцям ЛВС після їх перевірки у контрольному польоті згідно з вимогами КЛПВ (курсу бойової підготовки роду авіації). В окремих випадках за рішенням керівника ДНДІ ВС ОВТ ЛВС може допускатися до самостійних польотів без виконання вивізних та контрольних польотів.

5.1.3. Допуски до польотів як інструктора даються керівному та найбільш підготовленому ЛВС згідно з вимогами КЛПВ.

Допуск до виконання інструкторських польотів на дослідних ПС дає керівник ДНДІ ВС ОВТ за наявності у випробувача досвіду інструкторської роботи на інших типах ПС.

5.1.4. До виконання повітряних перевезень особового складу (пасажирів) як командира (штурмана) екіпажу допускаються льотчики (штурмани)-випробувачі першого і другого класу, а також льотчики (штурмани)-випробувачі третього класу та без класу, які мають кваліфікацію не нижче “Військовий льотчик (штурман) другого класу”. Допуск дається на кожному типі ПС окремо після закінчення програми перенавчання та придбання досвіду пілотування даного типу ПС в самостійних польотах.

Кількість самостійних польотів на кожному типі ПС як командира (штурмана) екіпажу для отримання допуску до перевезення особового складу (пасажирів) визначає льотний начальник випробувача, але не менш ніж:

для льотчиків (штурманів), що мають допуск до перевезення пасажирів на інших типах ПС, – 10 самостійних польотів;

для льотчиків (штурманів), що не мають допуску до перевезення пасажирів на інших типах ПС, – 20 самостійних польотів.

Первинний допуск до виконання повітряних перевезень особового складу (пасажирів) як командира (штурмана) екіпажу дається за результатами контрольного польоту по маршрутах обслуговування повітряного руху і оформлюється наказом по військовій частині.

5.2. Допуск до польотів в складних метеорологічних умовах:

5.2.1. Підготовка ЛВС до польотів в СМУ проводиться відповідно до вимог методичних вказівок КЛПВ.

Наявність допуску до виконання польотів при мінімумі погоди на одному типі ПС дозволяє надавати допуск до виконання польотів при аналогічних умовах на ПС одного з ним класу після придбання досвіду пілотування при заході на посадку за приладами.

5.2.2. Мінімум погоди для виконання випробувальних польотів залежить від завдань випробувань, типу ПС і обладнання аеродрому.

Для дослідних (модернізованих, модифікованих) ПС мінімум погоди встановлюється генеральним (головним) конструктором ПС.

Для серійних ПС, які проходять пред’явницькі, приймально-здавальні, чи контрольні випробування, мінімум погоди встановлюється ТУ.

При проведенні випробувальних польотів для пониження в реальних умовах раніше встановленого метеомінімуму ПС дозволяється надавати допуск КЕ до значень метеомінімуму, які планується встановити, за результатами контрольних польотів під шторкою (з використанням системи імітації видимості).

5.3. Допуск до польотів на новому типі ПС:

5.3.1. Допуск випробувача до польотів на новому для нього типі ПС дається після теоретичного перенавчання, проведення наземної підготовки, здачі заліків по знанню АТ, КЛЕ ПС, засобів аварійного покидання та проведення тренажу в кабіні ПС.

Програма навчання для модернізованих і модифікованих зразків АТ, у разі наявності у ЛВС допуску до польотів на базовому зразку АТ, повинна передбачати вивчення відмінностей та змін, які виникли у процесі модернізації (модифікації).

Перевірка знань АТ та КЛЕ для допуску до польотів на випробування дослідних (модернізованих, модифікованих) ПС проводиться комісією, призначеною керівником підприємства-виконавця (виробника). Результати перевірки оформлюються листом оцінок, на підставі якого видається наказ керівника ДНДІ ВС ОВТ про допуск до польотів на даному типі ПС.

5.3.2. До польотів на новому типі ПС без виконання вивізних і контрольних польотів може допускатися ЛВС, який має перший, другий та третій клас випробувача.

Рішення про допуск до польотів на новому типі ПС без вивізних та контрольних польотів приймає керівник ДНДІ ВС ОВТ.

5.3.3. Дозволяється виконувати в комплексі з випробувальними польотами не вище другого ступеня складності на ПС з подвійним управлінням вивізні та контрольні польоти для підготовки КЕ. Тренувальні польоти у цьому випадку дозволяється виконувати, якщо другий льотчик має допуск до польотів на випробування як КЕ на даному типі.

VI. Порядок допуску парашутистів-випробувачів до льотних експериментів

6.1. Парашутистам-випробувачам, які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ надаються відповідні допуски до польотів та льотних експериментів в залежності від:

виду і ступеня складності робіт;

часу доби;

метеорологічних умов;

виду поверхні приземлення;

типу засобу, який застосовується;

функцій, які покладаються (інструктор, випускаючий, керівник робіт).

Допуски записуються у льотну книжку і книжку обліку стрибків з парашутом.

6.2. До випробувань засобів забезпечення життєдіяльності та рятування екіпажів ПС допускаються:

фахівці, які займають штатні посади парашутистів-випробувачів та (або) провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт, які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ та мають не менше 300 стрибків з парашутом;

фахівці ДНДІ ВС ОВТ і парашутисти стройових частин з рівнем підготовки, що відповідає завданням випробувань, які пройшли підготовку за програмою, затвердженою керівником ДНДІ ВС ОВТ, склали заліки і виконали контрольні вправи та мають не менше 500 стрибків з парашутом. У цьому разі допуск до випробувань засобів забезпечення життєдіяльності та рятування екіпажів ПС оформлюється наказом командира (начальника) органу військового управління (далі – ОВУ), який виділяє фахівців або керівником ДНДІ ВС ОВТ.

6.3. До випробувань десантно-транспортного обладнання ПС, комплексів бойового екіпірування військовослужбовця та захисного спорядження льотного складу (екіпажів ПС) допускаються:

фахівці, які займають штатні посади парашутистів-випробувачів та (або) провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт, які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ;

фахівці ДНДІ ВС ОВТ і парашутисти стройових частин (парашутисти-десантники, авіаційні рятувальники) з рівнем підготовки, що відповідає завданням випробувань, які пройшли підготовку за програмою, затвердженою керівником ДНДІ ВС ОВТ, склали заліки і виконали контрольні вправи та мають досвід десантувань (застосування) серійних аналогів. У цьому разі допуск до випробувань десантно-транспортного обладнання ПС, комплексів бойового екіпірування та захисного спорядження льотного складу (екіпажів ПС) оформлюється на підставі рішення методичної ради ДНДІ ВС 
ОВТ наказом командира (начальника) ОВУ, який виділяє фахівців або керівником ДНДІ ВС ОВТ.

6.4. До випробувань дослідних людських парашутних систем допускаються парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутисти стройових частин, які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ, мають не менше 300 стрибків з парашутом (парашутисти-випробувачі та провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт) та 500 стрибків з парашутом (парашутисти стройових частин), з них не менше 50 стрибків з парашутом за методиками льотних випробувань, та мають досвід застосування серійних аналогів.

6.5. До випробувань засобів безпарашутного десантування та (або) засобів евакуації допускаються парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутисти стройових частин (авіаційні рятувальники, парашутисти-десантники), які виконали не менше 30 застосувань засобів безпарашутного десантування та (або) засобів евакуації серійних аналогів та мають не менше 100 стрибків з парашутом.

6.6. До випробувань засобів безпарашутного десантування та (або) засобів евакуації допускаються парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутисти стройових частин (авіаційні рятувальники, парашутисти-десантники), які виконали не менше 30 застосувань засобів безпарашутного десантування та (або) засобів евакуації серійних аналогів та мають не менше 100 стрибків з парашутом.

6.7. При первинному наданні допуску до виконання обов’язків випускаючого під час проведеня випробувальних льотних експериментів (стрибки з парашутом, безпарашутні десантування, евакуаційні роботи, десантування з технікою тощо) за рішенням методичної ради ДНДІ ВС ОВТ допускаються парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутисти стройових частин (парашутисти-десантники, авіаційні рятувальники), які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ та мають відповідний допуск до виконання обов’язків випускаючого під час проведення тренувальних (навчальних) стрибків з парашутом, безпарашутних десантувань, евакуаційних робіт, десантувань з технікою тощо. На наступні випробування допуски до цього виду робіт надає начальник (керівник) підрозділу парашутистів-випробувачів.

6.8. Під час первинного надання допуску до виконання обов’язків керівника випробувальних льотних експериментів (стрибки з парашутом, безпарашутні десантування, евакуаційні роботи, десантування з технікою тощо) за рішенням методичної ради ДНДІ ВС ОВТ допускаються парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та керівник випробувальної бригади, які пройшли підготовку згідно з курсом льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ та мають допуск до керівництва під час проведення тренувальних (навчальних) стрибків з парашутом, безпарашутних десантувань, евакуаційних робіт, десантувань з технікою тощо. За необхідності такий допуск може надаватися парашутистам стройових частин (парашутистам-десантникам, авіаційним рятувальникам) у разі достатнього їх рівня підготовки та досвіду у керівництві проведення тренувальних (навчальних) стрибків з парашутом, безпарашутних десантувань, евакуаційних робіт, десантувань з технікою тощо та за умови, що вони раніш брали участь у випробуваннях як парашутист (експериментатор). На наступні випробування допуски до керівництва з цього виду робіт надає начальник (керівник) підрозділу парашутистів-випробувачів. Такі допуски оформлюються наказом начальника ДНДІ ВС ОВТ.

6.9. Для отримання відповідного допуску до випробувань парашутист-випробувач, провідний інженер з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутист (парашутист-десантник, авіаційний рятувальник) стройової військової частини проходить підготовку за відповідним напрямом курсу льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ, складає заліки і виконує залікові контрольні вправи.

Допуски надаються безпосереднім начальником (начальником підрозділу парашутистів-випробувачів) за встановленим порядком.

Парашутисти (парашутисти-десантники, авіаційні рятувальники) стройових військових частин допускаються керівником підрозділу парашутистів-випробувачів або керівником випробувальної бригади, за наявності відповідного допуску, та оформлюються відповідними наказами.

Парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт та парашутисти стройових частин (парашутисти-десантники, авіаційні рятувальники), які не пройшли у повному обсязі курс льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів ДНДІ ВС ОВТ, можуть бути допущені до окремих випробувань за рішенням методичної ради ДНДІ ВС ОВТ з оформленням наказу керівника ДНДІ ВС ОВТ.

Ступені складності льотних експериментів з випробувань засобів повітряного десантування, засобів життєзабезпечення, рятування і евакуації, десантно-транспортного обладнання ПС, комплексів бойового екіпірування та інших складових парашутної техніки встановлюється відповідно до Керівництва з розподілу випробувальних польотів та льотних експериментів за ступенями складності, яке затверджується наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ і є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами льотно-випробувальної роботи в державній авіації України)

VII. Порядок перевірки льотної підготовки та теоретичних знань льотно-випробувального складу

7.1. Для оцінки відповідності професійних якостей ЛВС проводяться перевірки їх теоретичних знань та льотної підготовки. Результати перевірок заносяться до льотних книжок. Перевірка теоретичних знань проводиться на контрольних заняттях в кінці кожного року.

ЛВС перевіряється у знанні:

цього Положення;

ПП ДА;

ПВП ДА;

ПШЗП ДА;

КЛПВ;

ЗТВ;

керівництв з випробування АТ;

інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому;

інструкції з виконання польотів у районі злітно-посадкового майданчика (за необхідності);

інструкції з виконання польотів з палуби корабля (з НК з ЗПП) (за необхідності);

інструкції з використання повітряного простору полігона (за необхідності);

інструкції з експлуатації полігона;

АТ і КЛЕ ПС;

практичної аеродинаміки ПС;

повітряної навігації;

тактико-технічних даних засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів;

аварійно-рятувальних засобів та їх практичного використання;

керівних документів з пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації України;

авіаційної метеорології.

Керівний льотний та льотно-інструкторський склад, крім того, перевіряється у знанні методики льотного навчання та керівних документів з безпеки польотів.

Зовнішні пілоти (оператори) БпАК перевіряються у знанні:

ПП ДА;

ПВП ДА;

ПШЗП ДА;

КЛЕ БпАК, БпЛА, ПДП;

авіаційної техніки в обсязі КЛЕ БпАК, БпЛА, ПДП;

КБП БпАК;

тактико-технічних даних засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення;

тактико-технічних даних ліній передачі даних (керування і контролю);

авіаційної метеорології;

ЗТВ;

керівництв з випробування АТ;

інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому(ЗПМ тощо) або району виконання польотів НЗПМ;

інструкції з експлуатації полігона;

керівних документів з БзП.

Крім того, зовнішні пілоти-інструктори перевіряються на знання методики льотного навчання.

Перевірка знань ЛВС (зовнішніх пілотів (операторів)) здійснюється в обсязі, необхідному для виконання поточних випробувань та тих, що плануються у наступному році.

7.2. Перевірка льотної підготовки ЛВС виконується, як правило, на найбільш складному з освоєних типів ПС. Оцінка виконання елементів польотів проводиться відповідно до нормативів оцінок, визначених КЛПВ.

7.3. Льотчикам-випробувачам встановлюються такі види та терміни перевірок льотної підготовки як КЕ:

за найбільш складними з освоєних методик льотних випробувань – не рідше одного разу на 12 місяців для льотчиків-випробувачів першого, другого і третього класу та не рідше одного разу в шість місяців для льотчиків-випробувачів без класу;

у заході на посадку за приладами – не рідше одного разу на 12 місяців (перевірка виконується в метеоумовах, що відповідають досягнутому мінімуму КЕ, або під шторкою з відкриттям її на дальності до злітно-посадкової смуги, яка відповідає досягнутому мінімуму);

у техніці пілотування та у заході на посадку за дублюючими приладами – не рідше одного разу на 12 місяців;

з повітряної навігації – не рідше одного разу на 12 місяців;

з бойового застосування – не рідше одного разу на 12 місяців;

в техніці пілотування при відмові (імітації відмови) двигуна (двигунів) під час заходу на посадку і посадки – не рідше одного разу на 12 місяців.

Льотчики-випробувачі без класу, які виконують польоти на маневрених літаках, мають бути перевірені у техніці пілотування на складний пілотаж не рідше одного разу на 12 місяців.

Льотчики-випробувачі, які виконують польоти як інструктори, перевіряються в польоті з місця інструктора за найбільш складним видом методик льотних випробувань не рідше одного разу на 12 місяців. В цьому випадку перевірка як КЕ з даного виду підготовки може не виконуватись.

7.4. Штурманам-випробувачам встановлюються такі види та терміни перевірок льотної підготовки (як штурмана екіпажу):

за методиками льотних випробувань – не рідше одного разу на 12 місяців;

з повітряної навігації – не рідше одного разу на 12 місяців;

з бойового застосування – не рідше одного разу на 12 місяців.

7.5. Інші фахівці ЛВС мають бути перевірені в виконанні своїх обов’язків в польоті не рідше одного разу на 12 місяців відповідно до методичних вказівок КЛПВ.

Крім вказаних перевірок ЛВС перевіряється в польоті за рішенням керівника ДНДІ ВС ОВТ.

7.6. Перевірки льотної підготовки виконуються, як правило, в контрольних польотах.

В окремих випадках перевірка льотної підготовки може проводитись в самостійних польотах за таких умов:

у ЛВС немає перерви в польотах за даним видом підготовки;

терміни між перевірками не перевищують максимальних;

бортові та наземні засоби об’єктивного контролю дозволяють оцінити якість виконання польоту згідно з нормативами оцінок, встановленими КЛПВ.

Перевірки у самостійних польотах можуть виконуватись за такими видами:

методики льотних випробувань;

техніка пілотування при відмові (імітації відмови) двигуна;

повітряна навігація;

бойове застосування.

Висновок про результати перевірки у самостійних польотах дається за матеріалами об’єктивного контролю.

7.7. У разі невиконання перевірки з льотної підготовки в зазначений термін, а також у разі отримання оцінки за перевірку нижче ніж “добре” (незалік) виконання самостійних польотів за даним видом льотної підготовки забороняється. Порядок відновлення льотних навичок ЛВС (зовнішньому пілоту (оператору)) згідно з вимогами ПВПДА (ПВП БпАК ДА) в цьому разі визначає безпосередній начальник.

7.8. Інструктори-випробувачі відповідають за об’єктивність і якість перевірки осіб ЛВС у польоті, а також за визначення готовності льотчиків-випробувачів до польотів за різними видами льотної підготовки.

Особи льотного складу, які перевіряють, повинні мати допуск до польотів на даному типі ЛА як інструктори.

На додаткових робочих місцях на борту ПС можуть одночасно знаходитись не більше двох інструкторів.

7.9. Перевірка рівня льотної підготовки парашутистів-випробувачів проводиться не менш ніж один раз на рік при виконанні ними контрольних вправ. Перевірка може проводитись в комплексі з випробувальними роботами та роботами на особисте вдосконалення. Комплексувати дозволяється не більше двох перевірок. Результати перевірки заносяться у відповідний розділ льотної книжки.

VIII. Допустимі перерви у польотах і порядок відновлення льотних навичок ЛВС

8.1. Допустимі перерви у тренувальних (самостійних) польотах в різних метеоумовах як КЕ льотчикам-випробувачам встановлює безпосередній авіаційний начальник з урахуванням індивідуальних здібностей, натренованості та класної кваліфікації льотчика. Іншим членам екіпажу перерви за метеоумовами не встановлюються.

Максимальні перерви у польотах як КЕ екіпажу за метеоумовами та з видів льотної підготовки і штурмана екіпажу з видів льотної підготовки не повинні перевищувати термінів, визначених ПВПДА та КЛПВ. Іншим членам екіпажу допустимі перерви з видів льотної підготовки встановлюються безпосереднім авіаційним начальником.

8.2. У разі виникнення перерв у польотах в складних метеорологічних умовах (далі  СМУ) більше термінів, визначених чинними нормативними документами, дозволяється подовжувати термін дії метеомінімуму КЕ на 30 діб з одночасним підвищенням значень метеоелементів:

на ЛА з одинарним управлінням – на 100 м по висоті нижньої межі хмар і на 1000 м по польотній видимості;

на ЛА з подвійним управлінням – на 50 м і на 500 м відповідно.

Після закінчення чергового терміну перерви в польотах в СМУ метеомінімум КЕ послідовно підвищується на ті ж значення метеоелементів.

8.3. Відновлення льотних навичок КЕ, у разі виникнення перерв у польотах в СМУ, проводиться згідно з вимогами ПВПДА в контрольних польотах в СМУ або в простих метеоумовах під шторкою (з використанням системи імітації видимості). Тренувальний політ в СМУ виконується у термін не пізніше одного місяця після контрольного за відсутності перерв у тренувальних польотах у простих метоумовах, за наявності перерв у простих метеоумовах, – протягом тижня, в умовах не складніше тих, коли політ вважається виконаним в СМУ, і не складніше метеомінімуму ПС.

Відновлення льотних навичок та пониження метеомінімуму на літаках і вертольотах проводиться роздільно.

Відновлення льотних навичок при встановленому мінімумі погоди проводиться в контрольному польоті в даних метеоумовах або з використанням системи імітації видимості при умові відсутності перерв в тренувальних польотах в СМУ.

8.4. При перерві у польотах на одному з типів ПС як КЕ (штурмана екіпажу) більше шести місяців дозволяються подальші самостійні польоти на даному типі за умов:

відсутності перерв у виконанні самостійних польотів на інших типах ЛА;

здачі заліків зі знання КЛЕ ПС і засобів аварійного покидання;

проведення залікового тренажу в кабіні ПС даного типу.

В цьому разі польоти на випробування першого ступеня складності на даному типі ПС можуть виконуватись, як правило, після виконання на ньому польоту з меншим ступенем складності або тренувального польоту.

8.5. Льотчикам-випробувачам і штурманам-випробувачам, які підготовлені до інструкторської роботи, дозволяється виконувати польоти як інструкторам на освоєному типі ПС за досягнутим рівнем підготовки за умови наявності встановлених КЛПВ перевірок.

IX. Підготовка та допуск до льотних випробувань наземного випробувального складу

9.1. Наземний випробувальний склад, який вперше засвоює посади інженерів-випробувачів, проходить підготовку до льотних випробувань згідно з програмою. Програма підготовки наземного випробувального складу повинна бути спрямована на отримання знань, необхідних для правильної організації, та безпечного, методично вивіреного і якісного проведення випробувань.

Наземний випробувальний склад ДНДІ ВС ОВТ бере участь в проведенні попередніх (льотно-конструкторських) випробуваннях АТ з метою практичного вивчення об’єкта випробувань та підготовки до проведення державних випробувань.

9.2. Роботу щодо підготовки новопризначених спеціалістів-випробувачів організовує начальник підрозділу за затвердженою ним програмою вводу в стрій кожного спеціаліста, яка розробляється на основі типової програми, затвердженої керівником ДНДІ ВС ОВТ. Після проходження навчання за програмою спеціалісти складають заліки зі знання методик, порядку організації випробувань та інших нормативних документів.

Спеціалісти, які раніше були допущені до випробувальної роботи, у разі зміни ними профілю роботи (спеціальності) вивчають необхідні документи і складають заліки за скороченою програмою.

Результати здавання заліків оформляються листом оцінок, на підставі якого в установленому порядку видається наказ про допуск спеціаліста до випробувальної роботи за визначеною спеціалізацією.

9.3. Допуск осіб наземного випробувального складу до конкретних випробувань дослідного (модернізованого, модифікованого) зразка здійснюється за результатами його вивчення. Вивчення дослідного (модернізованого, модифікованого) зразка складом учасників випробувань проводиться, як правило, на базі підприємства-виконавця (виробника) за програмою, яка розробляється спільно з підприємством-виконавцем (виробником), погоджується керівником ДНДІ ВС ОВТ і затверджується керівником підприємства-виконавця (виробника).

Питання організації навчання погоджуються з керівниками підприємств-виконавців (виробників). За результатами навчання оформляються листи оцінок.

На підставі листів оцінок  наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ спеціалісти допускаються до проведення випробувань дослідного (модернізованого, модифікованого) зразка згідно з фахом.

Дозволяється проходити навчання на базах підприємств-виконавців (виробників) обмеженому (основному) складу учасників випробувань. Решта особового складу у цьому випадку проходить навчання самостійно під керівництвом спеціалістів, що пройшли підготовку на базі підприємства-виконавця (виробника), і складає їм заліки. За необхідністю учасники випробувань складають індивідуальні плани підготовки до проведення випробувань зразка.

9.4. Перевірка теоретичних знань осіб наземного випробувального складу проводиться:

на контрольних заняттях у кінці кожного року;

під час представлення на присвоєння класної кваліфікації;

перед вступом на нову посаду;

за вказівками керівного складу.

На перевірку виносяться знання нормативних документів, які регламентують організацію випробувальної роботи, порядок створення і випробувань авіаційної техніки (далі – АТ), а також знання керівництв з випробувань АТ, загальних технічних вимог, АТ і КЛЕ ПС та функціональних обов’язків за фахом.

Х. Організація льотно-випробувальної роботи

10.1. Організаційно-методичне забезпечення льотно-випробувальної роботи:

10.1.1. Організаційно-методичне забезпечення льотно-випробувальної роботи є основою для проведення льотних випробувань і включає:

розроблення і дотримання вимог загальних нормативних і методичних документів з організації і проведення льотних випробувань;

розроблення організаційних документів, програми і методики випробувань конкретного зразка;

підготовку ЛВС за методиками льотних випробувань;

розроблення методичних вказівок до вправ КЛПВ;

визначення ступеня складності випробувальних польотів та експериментів;

підтримку і вдосконалення навичок ЛВС;

розвиток і ефективне використання навчально-методичної та матеріально-технічної бази ДНДІ ВС ОВТ.

10.1.2. Загальні нормативні і методичні документи з організації і проведення льотних випробувань включають державні стандарти, загальні технічні вимоги, керівництва з випробувань, типові програми випробувань, інструкції і положення, які встановлюють для ДНДІ ВС ОВТ порядок підготовки, планування, забезпечення і проведення випробувань, типові заходи безпеки, правила оформлення документації, курси і програми підготовки випробувачів тощо.

Основними нормативними документами, які встановлюють загальний порядок проведення випробувань зразків авіаційної і повітрянодесантної техніки, є:

ГОСТ В15.210–78 та “Положение о создании авиационной техники военного назначения” – для дослідних зразків;

ДСТУ В-П 4571:2006– для модернізованих зразків іноземного розроблення;

ГОСТ В15.301–80 та ГОСТ В15.307–77– для серійних зразків;

ГОСТ В15.601–90 та нормативні документи з організації робіт на льотно-випробувальних станціях АРП, які затверджуються наказом Міністерства оборони України,– для ремонтних зразків.

Проведення військових випробувань АТ здійснюється на підставі відповідних нормативних документів, затверджених наказом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

10.1.3. До організаційних документів на проведення конкретних випробувань належать рішення (спільні рішення), накази (директиви, доручення) на проведення випробувань, програми методики (методичні вказівки), плани-графіки випробувань, плани матеріально-технічного і фінансового забезпечення випробувань тощо. Зазначені документи розробляються випробувальними підрозділами організацій, на які покладено проведення конкретних випробувань та підписуються до початку випробувань.

Під час проведення льотних випробувань також розробляються заявки на випробувальні польоти, планові таблиці польотів (льотних експериментів), таблиці умовних сигналів, завдання на польоти (експерименти) тощо. Зазначені документи розробляються відповідними посадовими особами організацій, на які покладено проведення конкретних випробувань.

Програми і методики випробувань розробляються відповідно до ГОСТ В 15.211-78. Програми і методики (методичні вказівки) державних (державних спільних), сертифікаційних, контрольних, спеціальних, лідерних (підконтрольної експлуатації) і військових випробувань зразків озброєння та військової техніки, які підпадають під дію цього Положення, розробляються ДНДІ ВС ОВТ.

10.1.4. Організаційно-методичне забезпечення льотно-випробувальної роботи здійснюється під контролем посадових осіб ДНДІ ВС ОВТ і військових представництв. Консультативно-дорадчим органом в частині організаційно-методичного забезпечення льотно-випробувальної роботи є методична рада ДНДІ ВС ОВТ, основними завданнями якої є розгляд:

програм і методик льотних випробувань;

профілів випробувальних польотів і методичних вказівок до них для визначення відповідності передбаченої в них кількості польотів і нальоту об’єму завдань льотних випробувань можливостям систем вимірювань;

заходів щодо підвищення безпеки польотів, поліпшення якості й ефективності проведення льотно-випробувальної роботи;

ступенів складності випробувальних польотів і експериментів;

мінімуму погоди для виконання програм випробувань;

пропозицій щодо складу екіпажів, що виконують програми льотних випробувань;

рівня підготовки льотного екіпажу і його готовності до проведення конкретних випробувань;

програм тренувальних польотів для ЛВС;

результатів найбільш складних випробувальних польотів;

періодичних повідомлень провідних фахівців і ЛВС про хід найбільш важливих випробувань;

відхилень в роботі АТ та виконанні заданих режимів польоту з метою розроблення відповідних рекомендацій;

рекомендацій льотному складу щодо дій в особливих випадках у польоті, уточнень і доповнень до КЛЕ ПС;

льотних оцінок за результатами випробувань;

програм підготовки ЛВС та інженерно-технічного складу.

За результатами розгляду вказаних питань розробляються рекомендації, які затверджуються керівником ДНДІ ВС ОВТ і враховуються під час організації і проведення льотно-випробувальної роботи.

10.1.5. Навчальні польоти за методиками льотних випробувань враховуються і розподіляються за ступенями складності, як випробувальні.

10.2. Планування випробувальних польотів:

10.2.1. Планування випробувальних польотів на рік і місяць здійснюється на підставі затверджених загальних планів робіт та оформлених планів-графіків випробувань за кожним зразком (типом) ПС.

Польоти на особисте вдосконалення ЛВС плануються на рік та місяць, виходячи із завдань тематичного плану ДНДІ ВС ОВТ і рівня підготовки ЛВС, і можуть виконуватися в комплексі з випробувальними польотами.

10.2.2. Планування випробувальних польотів на день (ніч) проводиться з урахуванням нормування польотів і експериментів для ЛВС:

Стартовий час для ЛВС при виконанні аеродромних польотів не повинен перевищувати:

7 годин – для екіпажів маневрених літаків і вертольотів;

9 годин – для екіпажів неманеврених літаків.

Рішенням керівника ДНДІ ВС ОВТ стартовий час для ЛВС може бути продовжений, але не більше ніж на дві години. В цьому разі ЛВС має бути наданий відпочинок під час польотів не менше однієї години.

Якщо політ першого ступеня складності відкладений більше, ніж на чотири години від часу, визначеного в плановій таблиці, виконувати політ за цим завданням в дану льотну зміну забороняється.

Льотчикам (штурманам)-випробувачам дозволяється у льотний день виконувати не більше п’яти польотів на випробування – з них першого ступеня складності – не більше трьох, другого ступеня складності – не більше чотирьох. Кількість короткочасних польотів на випробування, які не пов’язані з досягненням великих висот, швидкостей і перевантажень, визначаються рішенням методичної ради ДНДІ ВС ОВТ.

Льотчикам (штурманам)-випробувачам першого і другого класу як КЕ (штурмана екіпажу) дозволяється виконувати випробувальні польоти не більше ніж на трьох типах ПС у день, льотчикам (штурманам)- випробувачам третього класу та без класу, а також льотчикам (штурманам), які мають кваліфікацію не нижче ніж військовий льотчик (штурман) першого класу – не більше ніж на двох типах ПС у день. Типи ПС, на яких у той же день виконуються польоти у як інструктор або другий льотчик, не враховуються.

Парашутистам-випробувачам в один льотний день дозволяється виконувати:

випробувальних стрибків з парашутом – не більше десяти, з яких першого ступеня складності – не більше двох; другого ступеня складності – не більше чотирьох; третього ступеня складності – не більше шести;

катапультувань та десантувань при знаходженні усередині бойової техніки або усередині спеціальних контейнерів – не більше одного;

безпарашутних десантувань з використанням спускових засобів – не більше шести;

безпарашутних десантувань на воду – не більше чотирьох;

підйомів (спусків) на борт ПС засобами евакуації з гір і водної поверхні – не більше шести; з суші і лісу – не більше восьми;

евакуації з використанням транспортувального фалу (на зовнішній підвісці вертольота) – не більше чотирьох.

Під час оформлення планової таблиці для випробувальних польотів застосовуються умовні знаки, які наведено в додатку 2 до цього Положення.

10.2.3. Під час організації випробувальних польотів за наявності лише експериментальних ПС повітряна розвідка погоди може не плануватися і до планової таблиці не включатися.

10.2.4. Льотні експерименти, пов’язані зі стрибками з парашутом та іншими випробуваннями авіаційних засобів рятування, десантування і евакуації та повітрянодесантної техніки, виконуються згідно з плановою таблицею стрибків з парашутом або плановою таблицею експериментів (тренувань).

Планова таблиця стрибків з парашутом (льотних експериментів) підписується керівником підрозділу парашутистів-випробувачів і затверджується керівником ДНДІ ВС ОВТ або заступником начальника інституту з авіації.

10.2.5. Перед виконанням нових, особливо складних, льотних експериментів для попереднього опрацювання методики виконання цих випробувань (досліджень) плануються і проводяться спеціальні льотні тренування екіпажів, які включаються до програми випробувань.

10.2.6. Подання заявок на проведення випробувальних польотів до органів управління повітряним рухом, які мають особливості, повинно супроводжуватися наданням розширених довідкових даних стосовно випробувань, які плануються. Розгляд та задоволення поданих заявок здійснюється за встановленим принципом пріоритетності.

10.2.7. Планова таблиця польотів БпЛА підписується начальником штабу ДНДІ ВС ОВТ і затверджується начальником (керівником) ДНДІ 
ВС ОВТ.

10.3. Проведення випробувань:

10.3.1. Льотні випробування проводяться у визначені терміни відповідно до програми і методики (методичних вказівок). Проведення випробувань без затвердженої програми і оформленого наказу не допускається.

Випробувальні польоти виконуються згідно із завданнями на політ. Завдання на політ в ДНДІ ВС ОВТ оформляються відповідно до вимог Інструкції про порядок відпрацювання завдань на проведення випробувальних робіт, яка затверджується наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ.

На кожний політ, пов’язаний з випробуваннями авіаційних засобів рятування, десантування та евакуації, окрім завдання на політ складається завдання на льотний експеримент парашутистам (експериментаторам). Завдання на льотний експеримент парашутистам (експериментаторам) в ДНДІ ВС ОВТ оформляються відповідно до вимог Інструкції про порядок відпрацювання завдань на проведення випробувальних робіт.

10.3.2. Польоти за методиками льотних випробувань виконуються у порядку, визначеному КЛПВ, згідно із завданнями на польоти. Завдання на польоти опрацьовуються ЛВС, який проходить підготовку, на основі типових завдань під контролем начальника підрозділу підготовки ЛВС, погоджуються з відповідними спеціалістами ДНДІ ВС ОВТ і затверджуються безпосереднім або старшим начальником, згідно завдання на політ за методиками льотних випробувань наведеного в додатку 3 до цього Положення.

10.3.3. Право організовувати та проводити випробувальні польоти (льотні експерименти) в ДНДІ ВС ОВТ надається керівнику ДНДІ ВС ОВТ.

У ДНДІ ВС ОВТ дозволяється проводити до п’яти льотних днів на тиждень при щоденному уточненні рішення на польоти керівником та тривалістю робочого часу для ЛВС не більше восьми годин щоденно.

Випробувальні польоти можуть проводитися вдень та вночі, в простих та складних метеоумовах, у тому числі за умов грозової діяльності, інтенсивного обмерзання, під час сильного бокового вітру та метеомінімуму погоди нижче встановленого для даного типу ПС тощо. Випробування у вказаних умовах організовуються і проводяться за спеціальними програмами та методиками.

10.3.4. Рішення про необхідність проведення повітряної розвідки погоди і перевірки засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів на початку випробувальних польотів приймає особа, яка затвердила планову таблицю польотів.

10.4. Заходи безпеки під час проведення льотних випробувань:

10.4.1. Льотні випробування відносяться до робіт, пов’язаних з підвищеним ризиком. Для зниження ступеня ризику під час проведення льотних випробувань необхідно дотримуватися таких принципів:

застосовувати поступове просування від простих режимів до більш складних під час освоєння експлуатаційного діапазону режимів польоту ПС;

застосовувати повторення раніше виконаних режимів перед виконанням аналогічних, але більш складних режимів польоту;

проводити поступове збільшення злітної маси ПС від польоту до польоту і перехід від однієї конфігурації ПС до іншої;

завчасно імітувати у польоті деякі відмови або складні ситуації;

виконувати частину випробувальних польотів з літаком супроводу;

проводити тренування льотчика на ПС, який є аналогом, або на тренажері (стенді) під час підготовки до виконання найбільш складних завдань.

10.4.2. Загальні заходи безпеки для кожної випробувальної роботи розробляються під час підготовки до льотних випробувань і оформляються розділом методики або окремою інструкцією із заходів безпеки.

10.4.3. Конкретні заходи безпеки опрацьовуються в залежності від мети і характеру польоту та відображаються в завданні на політ. Під час проведення випробувальних польотів екіпаж повинен дотримуватися наведених у завданні заходів безпеки, які обов’язково повинні містити:

характер поведінки ПС (під час визначення характеристик стійкості та керованості, маневреності та міцності), який очікується;

експлуатаційні обмеження, пов’язані з виконанням завдання;

рекомендації екіпажу щодо дій у випадку відхилення режиму польоту від заданого, виникнення несправностей (відмов) у системах, обладнанні та озброєнні, що перевіряються в даному польоті;

максимальний залишок пального, при якому дозволена посадка, якщо є обмеження за максимальною посадковою масою;

мінімальний залишок пального в найбільш віддаленому пункті маршруту чи районі роботи, що забезпечує безпечну посадку ПС, та оптимальний режим повернення;

тип льотного спорядження (вказується у випадку, якщо він відрізняється від визначеного в КЛЕ).

10.4.4. Для надання допомоги льотчику (екіпажу) ПС під час виконання складних польотних завдань і на випадок відмов АТ у польоті, групою керівництва польотами використовуються консультації фахівців, які повинні знаходитися поруч з керівником польотів або в іншому місці, забезпеченому надійним прямим телефонним та гучномовним зв’язком з керівником польотів.

10.4.5. У разі виникнення у випробувальному польоті особливих випадків і явищ, що загрожують безпеці польоту, або перевищення експлуатаційних обмежень повторне виконання завдання дозволяється тільки після повного аналізу результатів випробувального польоту, встановлення дійсної причини та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання подібних випадків та дій екіпажу під час їх виникнення.

10.4.6. Вимушене покидання ПС виконується у випадках і в порядку, які передбачені КЛЕ та заходами безпеки, наведеними в завданні на випробувальний політ. Рішення на покидання ПС приймає КЕ.

10.5. Розбір польотів, звіт екіпажу:

10.5.1. Розбір випробувальних польотів підрозділяється на міжполітний (післяполітний), попередній і повний.

Міжполітний (післяполітний) розбір проводиться з метою:

отримання первинної інформації від екіпажу про особливості виконання завдання і експлуатації виробу в польоті, а також про працездатність систем і обладнання;

визначення працездатності СБВ і повноти об’єму зареєстрованих параметрів;

своєчасного коригування і уточнення завдання на наступний випробувальний політ за програмою;

розбору недоліків, виявлених під час виконання випробувального польоту;

прийняття рішення на наступний випробувальний політ за програмою.

Під час розбору польоту КЕ (екіпаж) доповідає про:

умови, порядок і повноту виконання завдання;

недоліки в роботі екіпажу і АТ;

особливості поведінки ПС у польоті, роботу його систем і обладнання під час виконання заданих режимів, а також дає якісну оцінку отриманих результатів і пропозиції щодо виконання наступних польотів.

За результатами розбору виконаного польоту і експрес-аналізу матеріалів об’єктивного контролю ПІВ-КВБ спільно з провідним льотчиком приймається рішення про доцільність і порядок виконання наступного польоту за програмою випробувань.

Під час проведення випробувань спільно з підприємством-виконавцем в розборі випробувального польоту беруть участь фахівці підприємства-виконавця.

10.5.2. Попередній розбір польотів проводиться керівником ДНДІ ВС ОВТ (льотно-випробувального підрозділу) або особою, ним визначеною, після закінчення льотної зміни з метою:

підведення підсумків виконання завдань льотної зміни;

аналізу позитивних сторін і недоліків в організації, підготовці, забезпеченні й проведенні польотів;

оцінки забезпечення і керівництва польотами;

надання вказівок щодо усунення відмічених недоліків.

На попередній розбір польотів залучається особовий склад відповідно до керівних документів,а також фахівці ВБ, які брали участь у проведенні випробувальних польотів.

10.5.3. Повний розбір польотів проводиться керівником ДНДІ ВС ОВТ (льотно-випробувального підрозділу) за попередню льотну зміну у відповідності з вимогами керівних документів після відпрацювання звітів за результатами виконаних випробувальних польотів.

10.5.4. Звіт екіпажу за результатами кожного випробувального польоту оформлюється після виконаного польоту або льотної зміни.

У звіті вказуються:

умови і час виконання завдання;

повнота та послідовність виконання елементів завдання, порядок використання СБВ і системи єдиного часу;

особливості й відхилення в поведінці ПС, роботі силових установок, систем і обладнання, виявлені у польоті, їх характер й інтенсивність, дії екіпажу в разі їх появи;

висновок про роботу зразка АТ, про особливості управління і роботи з ним;

помилки, які були допущені при виконанні заданих режимів польоту, їх можливі причини та рекомендації щодо попередження аналогічних помилок у подальших польотах;

пропозиції, направлені на вдосконалення зразка АТ.

10.5.5. Якість і повноту звіту про виконання завдання на політ контролюють ПІВ-КВБ і провідні інженери за спеціальностями, за профілем яких виконується політ. КЕ відповідає за своєчасність і якість відпрацювання екіпажем звіту про виконання завдання.

Звіт екіпажу про виконання завдання на політ є первинним звітним документом за результатами випробувань.

10.5.6. Випробувальний політ (експеримент) заліковується за таких умов:

політ виконаний відповідно до завдання, програми та методики випробувань;

відхилення умов польоту (експерименту) від заданих знаходяться у допустимих межах;

системи та обладнання зразка не мали відмов, характеристики їх функціонування знаходились у заданих межах;

отриманий заданий обсяг вимірювальної інформації для визначення характеристик.

Польоти (експерименти), які повністю або частково не є заліковими, повторюються.

10.5.7. Результати польоту (експерименту) вважаються позитивними, якщо кількісні показники знаходяться в межах області припустимих значень, а якісні показники вказують на відсутність дефектів та недоліків у системах зразка.

10.6. Обробка, аналіз і оформлення матеріалів льотних випробувань

10.6.1. Обробка й аналіз матеріалів льотних випробувань проводиться за інформацією, яка отримана від:

СБВ;

засобів ПВОК;

засобів спеціальних вимірювань, фото-, і відеозйомки;

засобів об’єктивного контролю.

Перелік параметрів, що визначаються за результатами вимірювань, і форма матеріалів, що надаються для аналізу випробувального польоту, встановлюються завданням на обробку, яке розробляється провідними інженерами за фахом і ПІВ-КВБ.

10.6.2. Залежно від оперативності обробки матеріалів польотна інформація поділяється на первинну і вторинну.

За первинною інформацією проводиться аналіз:

режимів і параметрів польоту в реальному часі на борту ПС;

дотримання заходів безпеки польоту за даними експрес-аналізу матеріалів фото-, і відеозйомки та звукозапису;

наявності та якості матеріалів реєстрації СБВ, засобів ПВОК та спеціальних вимірювань за профілем виконаного завдання на політ.

Вторинна інформація включає результати обробки матеріалів реєстрації СБВ, засобів ПВОК та спеціальних вимірювань для об’єктивної оцінки результатів випробувань.

10.6.3. За кожною випробувальної роботою, яка проведена у ДНДІ ВС ОВТ, оформлюється акт, дата затвердження якого вважається терміном закінчення випробувань.

Льотна оцінка є складовою частиною акта випробувань. Вона розробляється провідним льотчиком (льотним екіпажем під керівництвом провідного льотчика). Зміст і об’єм льотної оцінки визначається програмою випробувань і результатами випробувальних польотів.

10.7. Особливості організації льотно-випробувальної роботи у військових представництвах Міністерства оборони України підприємств-виробників:

10.7.1. За стан льотно-випробувальної роботи у військових представництвах відповідає начальник військового представництва.

Випробувальні польоти екіпажів військових представництв проводяться у відповідності з нормативними документами, які регламентують випробувальні польоти на даному підприємстві (аеродромі).

10.7.2. Випробування серійних ПС у військових представництвах підприємств-виробників проводяться за методичними вказівками, які розроблені підприємством-виконавцем на підставі програм ТУ і КЛЕ та погоджені з ДНДІ ВС ОВТ. Конкретні випробувальні польоти виконуються за профілями, які розроблені підприємством-виробником у відповідності із затвердженими методичними вказівками.

10.7.3. При проведенні пред’явницьких і приймально-здавальних польотів на підприємствах-виробниках, що виконуються за програмами випробувань (профілями польотів), що постійно діють, попередня підготовка до польотів може проводитися на тиждень.

10.7.4. Особи, які призначені наказом начальника військового представництва підприємства-виробника для проведення випробувань, зобов’язані:

брати участь в організації льотних випробувань ПС відповідно до програм і методичних вказівок за затвердженими профілями польотів;

розробляти профілі і польотні завдання приймально-здавальних випробувань серійних ПС;

аналізувати результати випробувальних польотів за звітами екіпажу і даними системи об’єктивного контролю та СБВ (при її наявності на ПС);

брати участь в оформленні встановлених документів за результатами виконаних випробувальних польотів.

10.8. Особливості організації випробувальних польотів у відриві від місця постійного базування:

10.8.1. Льотно-випробувальний склад ДНДІ ВС ОВТ може самостійно або у складі змішаного екіпажу виконувати всі види польотів на аеродромах Збройних Сил України, інших органів державної влади і організацій. Організації та військові частини, особовий склад яких залучається до польотів (у тому числі у складі змішаного екіпажу), визначаються програмою випробувань та наказом (дорученням) на проведення випробувань.

Склад змішаного екіпажу визначає керівник ДНДІ ВС ОВТ за узгодженням з керівником організації, від якої виділяються інші члени екіпажу.

На аеродромах Збройних Сил України та інших органів державної влади і організацій, льотні випробування виконуються за узгодженням з керівництвом цих органів.

Польоти ЛВС у відриві від місця постійного базування виконуються на підставі наказів (рішень, розпоряджень, доручень тощо) відповідних органів місцевого самоврядування та військового управління.

10.8.2. Для виконання польотів на аеродромах інших органів державної влади і організацій ЛВС повинен мати при собі особисте льотне спорядження, план польотів, затверджений відповідним керівником, або виписку з програми льотних випробувань, льотну книжку та довідку про проходження лікарсько-льотної комісії.

Завдання керівнику групи льотного складу на виконання випробувальних польотів у відриві від місця постійного базування ставить керівник ДНДІ ВС ОВТ, який його відряджає.

Після прибуття до місця відрядження керівник групи льотного складу зобов’язаний доповісти командиру військової частини (керівнику організації), до якої він відряджений, про мету відрядження і узгодити усі питання, пов’язані з виконанням поставлених завдань.

10.8.3. Контроль готовності екіпажів ДНДІ ВС ОВТ до польотів на аеродромах інших органів державної влади і організацій проводиться безпосереднім начальником КЕ перед вибуттям у відрядження. Попередню підготовку та контроль готовності до випробувальних польотів на аеродромах інших органів державної влади і організацій організовує керівник групи льотного складу. Про готовність екіпажу до польотів він доповідає старшому авіаційному начальнику аеродрому базування і погоджує з ним завдання на виконання випробувального польоту. Дозвіл на виконання польотів дає керівник ДНДІ ВС ОВТ після доповіді йому про готовність екіпажу та погодження завдання на політ старшим авіаційним начальником аеродрому базування.

10.8.4. Під час виконання льотних експериментів (тренувань), проведення випробувань ПТ, у відриві від місця постійного базування (на інших базах) окремо особовим складом ДНДІ ВС ОВТ планова таблиця підписується старшим (провідним) парашутистом-випробувачем або начальником науково-дослідної лабораторії і затверджується керівником підрозділу парашутистів-випробувачів або керівником випробувальної бригади, за наявності у нього відповідного допуску до організації льотних експериментів.

Під час організації льотних експериментів (тренувань, зборів, стрибків з парашутом тощо) особового складу ДНДІ ВС ОВТ у відриві від місця постійного базування (на інших базах) планова таблиця стрибків з парашутом оформлюється згідно з діючими нормативно-правовими документами та додатково ставиться віза керівника підрозділу парашутистів-випробувачів (старшого від ДНДІ ВС ОВТ, за наявності у нього відповідного допуску до організації льотних експериментів) щодо організації забезпечення заходів безпеки проведення льотних експериментів.

10.9. Організація та проведення випробувальних польотів при взаємодії з іншими підприємствами – розробниками та військовими частинами (суб’єктами державної авіації).

10.9.1. У разі виконання польотів льотним складом ДНДІ ВС ОВТ, підприємств – розробників, військових частин (суб’єктів державної авіації) самостійно або в складі змішаного екіпажу за програмою випробувань ДНДІ ВС ОВТ завдання на політ розробляється  ДНДІ ВС ОВТ, погоджується зі старшим авіаційним начальником аеродрому проведення випробувань ПС та затверджується посадовою особою установи (організації), від якої призначений командир екіпажу ПС.

10.9.2. У разі виконання польотів льотним складом ДНДІ ВС ОВТ, підприємств – розробників, військових частин (суб’єктів державної авіації) самостійно або в складі змішаного екіпажу за програмою випробувань підприємств – розробників завдання на політ розробляється підприємством – розробником, погоджується зі старшим авіаційним начальником аеродрому проведення випробувань ПС та затверджується посадовою особою установи (організації), від якої призначений командир екіпажу ПС.

10.9.3. У разі виконання польотів льотним складом ДНДІ ВС ОВТ, підприємств – розробників, військових частин (суб’єктів державної авіації) самостійно або в складі змішаного екіпажу за спільною програмою випробувань ДНДІ ВС ОВТ та підприємства – розробника, завдання на політ розробляється спільно ДНДІ ВС ОВТ та підприємством – розробником, погоджується зі старшим авіаційним начальником аеродрому проведення випробувань ПС та затверджується посадовою особою установи (організації), від якої призначений командир екіпажу ПС.

10.9.4. У разі виконання випробувальних польотів організація та усі види забезпечення польотів покладаються на старшого авіаційного начальника аеродрому проведення випробувань ПС відповідно до вимог чинних Правил виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за № 82/26527.

10.9.5. Експлуатуюча організація, від якої виділяється ПС для проведення випробувань, отримує реєстраційне посвідчення ПС та спеціального сертифікату льотної придатності ПС на виконання випробувальних польотів за програмою випробувань відповідно до процедур та вимог чинних Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 334/20647

ХІ. Інженерно-авіаційне забезпечення випробувань зразків авіаційної техніки

11.1. Інженерно-авіаційне забезпечення випробувань зразків АТ проводиться відповідно до вимог керівних документів з інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України. Провадження єдиної технічної політики експлуатації АТ та періодичні перевірки суб’єктів авіаційної діяльності, які проводять льотно-випробувальну роботу, щодо інженерно-авіаційного забезпечення, здійснюється через літаючу авіаційно-технічну лабораторію Повітряних Сил Збройних Сил України.

Технічну експлуатацію АТ, яка проходить випробування у ДНДІ ВС ОВТ без матеріально-технічного прийняття, проводять представники відомств і організацій, за якими вона закріплена. За льотним складом ДНДІ ВС ОВТ АТ не закріплюється.

11.2. До експлуатації і технічного обслуговування дослідної (модернізованої, модифікованої) АТ допускається інженерно-технічний склад, який пройшов спеціальну підготовку і має тверді знання конструкції, правил експлуатації АТ і практичні навички в роботі в об’ємі функціональних обов’язків, встановлених для кожного фахівця.

Допуск фахівців авіаційного персоналу до експлуатації АТ і засобів її наземного обслуговування загального застосування у ДНДІ ВС ОВТ оформлюється наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ.

11.3. При підготовці АТ до випробувальних польотів керуються нормативними документами з експлуатації і технічного обслуговування зразка АТ.

З метою найбільш ефективного використання парку ПС і скорочення термінів проведення випробувань у ДНДІ ВС ОВТ дозволяється експлуатувати ПС за участю фахівців інших військових частин і організацій (за домовленістю склад технічного екіпажу при цьому визначається наказом керівника ДНДІ ВС ОВТ).

11.4. Рішення на обладнання ПС СБВ приймає керівник ДНДІ ВС ОВТ. Обладнання ПС СБВ і їх експлуатація виконується згідно з керівництвом по випробуванням АТ і цим Положенням. Конструкторська документація по обладнанню ПС СБВ затверджується керівником ДНДІ ВС ОВТ.

Обладнані СБВ ПС допускаються до випробувань після:

внесення запису про обладнання ПС СБВ у відповідний розділ формуляра ПС з посиланням на затверджену схему;

перевірки (контрольного огляду) їх комісією для оцінки правильності монтажу СБВ, відповідності її затвердженій схемі, працездатності систем і обладнання;

виконання контрольного польоту з перевіркою правильності функціонування СБВ та оформлення акта готовності ПС до проведення випробувань.

11.5. На підставі акта, затвердженого керівником ДНДІ ВС ОВТ, і відповідного запису у журналі підготовки ПС до польотів дозволяється виконання випробувальних польотів на ПС, які мають окремі несправні системи (агрегати), якщо ці системи (агрегати) не будуть використовуватись у польоті і не впливають на працездатність інших систем та безпеку польотів.

11.6. Після приведення ПС, на яких проводилися льотні випробування з виходом за експлуатаційні обмеження або випробування на міцність, до штатного стану вони допускаються до подальшої експлуатації суб’єктами діяльності державної авіації в межах ресурсу і обмежень, встановлених підприємством-виконавцем, з відповідним записом у формулярі ПС.

11.7. В період випробувань змінювати конструкцію АТ, принципові й монтажні схеми, встановлювати апаратуру й агрегати (окрім СБВ), які не передбачені конструкцією й експлуатаційною технічною документацією на даний тип ПС, без відповідного дозволу підприємства-виконавця забороняється.

ХІІ. Забезпечення охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам під час льотних випробувань зразків, які мають відомості, що охороняються

12.1. Заходи з охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам під час льотно-випробувальної роботи плануються та проводяться з метою запобігання витоку секретної інформації про зразки АТ і повітрянодесантної техніки та втрат її матеріальних носіїв.

Охорона державної таємниці під час льотно-випробувальної роботи планується та здійснюється відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12 (зі змінами), Порядку здійснення заходів з охорони державної таємниці під час проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня  2003 року № 1082, та порядку охорони державної таємниці в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Заходи щодо ТЗІ здійснювати згідно з вимогами нормативно-правових актів в галузі ТЗІ.

12.2. Протидія технічним розвідкам є невід’ємною складовою під час планування, підготовки та проведення льотних випробувань зразків АТ та повітрянодесантної техніки, які мають відомості та параметри, що підлягають охороні. Заходи з протидії технічним розвідкам плануються та здійснюються відповідно до вимог Положення про протидії технічним розвідкам, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 06 грудня 2007 року № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2007 року за № 1393/14660, та порядку організації комплексної протидії технічним розвідкам у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

Нормативні посилання

ДСТУ В-П 4571:2006 Техніка військова авіаційна іноземної розробки. Порядок модернізації;

ГОСТ В 15.210–78 СРПП ВТ Испытания опытных образцов изделий. Основные положения;

ГОСТ В 15.211–78 СРПП ВТ Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения;

ГОСТ В 15.301–80 СРПП ВТ Постановка на производство изделий. Основные положения;

ГОСТ В 15.307–77 СРПП ВТ Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения;

ГОСТ В 15.601–90 СРПП ВТ Порядок разработки ремонтной документации. Основные положения.

Заступник Міністра оборони України – 	
керівник апарату                                                             В.М.МОЖАРОВСЬКИЙ

Додаток 1

до Положення про льотно-випробувальну роботу в Міністерстві оборони України

Додаток до наказу командира військової частини ______

від “__” _______20__р. № __

Лист оцінок

____________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

на допуск до польотів на __________________________________________

(тип ПС)

| №з/п | Дисципліна | Дата | Оцінка | Залік прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПІБ | Підпис |
|  | Конструкція ПС |  |  |  |  |
|  | Конструкція силової установки |  |  |  |  |
|  | Авіаційне обладнання |  |  |  |  |
|  | Радіоелектронне обладнання |  |  |  |  |
|  | Озброєння ПС |  |  |  |  |
|  | Прицільно-навігаційний комплекс |  |  |  |  |
|  | Засоби аварійного рятування |  |  |  |  |
|  | Практична аеродинаміка |  |  |  |  |
|  | Керівництво з льотної експлуатації |  |  |  |  |
|  | Заліковий тренаж в кабіні ПС |  |  |  |  |

Висновок: _________________________________________________________

Командир__________________________________________________________

(військове звання та прізвище безпосереднього начальника)

Додаток 2 	
до Положення про льотно-випробувальну роботу в Міністерстві оборони України

Умовні знаки
для складання планових таблиць випробувальних польотів

| Завдання на політ | Умовний знак |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Політ на мірній базі | МБ |
| Визначення витрат пального |  |
| Контрольний політ на дальність |  |
| Визначення характеристик розгонів та гальмувань |  |
| Визначення найвигідніших швидкостей набору (“зубці”) |  |
| Визначення характеристик швидкопідйомністі |  |
| Визначення злітно-посадкових характеристик |  |
| Визначення характеристик маневреності | М |
| Визначення характеристик стійкості і керованості |  |
| Визначення характеристик звалювання, штопора |  |
| Визначення характеристик міцності конструкції | ! |
| Визначення характеристик зовнішніх підвісок (політ на розтруску) |  |
| Визначення характеристик авіаційних двигунів |  |
| Визначення характеристик авіаційного пального |  |
| Визначення характеристик АРК |  |
| Визначення характеристик радіонавігаційного обладнання |  |
| Визначення характеристик РЛС |  |
| 2 1 | 2 |
| Визначення характеристик радіозв’язкового обладнання |  |
| Політ в умовах обмерзання |  |
| Політ на скидання ліхтаря кабіни |  |
| Політ на катапультування |  |

Додаток 3 	
до Положення про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України

(пункт 1.7 розділу І)

Перелік скорочень

| АТ | – авіаційна техніка; |
| --- | --- |
| АРП | – авіаційне ремонтне підприємство; |
| БпАК | – безпілотний авіаційний комплекс; |
| БпЛА | – безпілотний літальний апарат; |
| ВБ | – випробувальна бригада; |
| ДНДІ ВС ОВТ | – Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; |
| ЗВЕ | – зовнішній випробувальний екіпаж; |
| ЗС України | – Збройні Сили України; |
| ЗТВ | – загальні технічні вимоги; |
| КЕ | – командир екіпажу; |
| КЛПВ | – курс льотної підготовки випробувачів; |
| КЛПППВ | – курс льотної та парашутної підготовки парашутистів-випробувачів; |
| КЛЕ | – Керівництво з льотної експлуатації; |
| ЛА | – літальний апарат; |
| ЛВС | – льотно-випробувальний склад; |
| ПВОК | – полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс; |
| ПІВ-КВБ | – провідний інженер з випробувань – керівник випробувальної бригади; |
| ВП БпАК ДА | – правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України; |
| ПВП ДА | – правила виконання польотів державної авіації України; |
| ПП ДА | – правила польотів державної авіації України; |
| ПС | – повітряне судно; |
| ПШЗП ДА | – правила штурманського забезпечення державної авіації України; |
| СБВ | – система бортових вимірювань; |
| СМУ | – складні метеорологічні умови; |
| ТЗ | – технічне завдання; |
| ТТЗ | – тактико-технічне завдання; |
| ТУ | – технічні умови на приймання та постачання. |

Додаток 4 	
до Положення про льотно-випробувальну роботу в державній авіації України

(пункт 1.7 розділу І)

Типовий перелік посад льотно-випробувального складу

Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Льотчики-випробувачі: заступник начальника інституту з авіації, начальник служби безпеки польотів, начальник льотно-методичної служби, начальник льотно-випробувального комплексу, заступник начальника льотно-випробувального комплексу, заступник начальника льотно-випробувального комплексу з льотної підготовки, командир загону, старший льотчик-випробувач.

Штурмани-випробувачі: головний штурман-випробувач, старший штурман-випробувач.

Бортові інженери – випробувачі (бортові техніки – випробувачі): бортовий авіаційний технік-випробувач, бортовий інженер, бортовий технік, інструктор – випробувач, науковий співробітник – бортовий інженер-випробувач, начальник відділу (науково-дослідного або науково-випробувального), начальник лабораторії (науково-дослідної або науково-випробувальної), старший бортовий авіаційний технік – випробувач, старший інструктор – випробувач, старший науковий співробітник – старший бортовий інженер-випробувач.

Бортові радисти-випробувачі: бортовий радист, старший повітряний радист, старший повітряний стрілець-радист-випробувач).

Бортові оператори – випробувачі (бортові механіки – випробувачі): бортовий механік-випробувач, повітряний оператор, старший інженер-випробувач – бортовий оператор, старший бортовий механік – випробувач, старший бортовий оператор.

Парашутисти-випробувачі: випробувач (парашутів), інструктор – випробувач (парашутів), начальник відділення (науково-дослідного або науково-випробувального), начальник відділу (науково-дослідного або науково-випробувального), начальник лабораторії (науково-дослідної або науково-випробувальної), начальник управління (науково-дослідного або науково-випробувального), начальник центру (науково-дослідного або науково-випробувального), начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби, начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної підготовки, начальник групи (пошуково-рятувальної), молодший науковий співробітник – парашутист-випробувач, науковий співробітник – парашутист-випробувач, науковий співробітник – повітряний оператор; повітряний оператор – випробувач (парашутів), старший інструктор – випробувач (парашутів), старший науковий співробітник – старший парашутист-випробувач, старший науковий співробітник – старший повітряний оператор, старший парашутист-випробувач, старший укладач парашутів – випробувач (парашутів), укладач парашутів – випробувач (парашутів).

Провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт: випробувач, головний науковий співробітник, інженер-випробувач, інженер з льотних випробувань і досліджень (експериментальних робіт), молодший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії, начальник науково-дослідного відділу, начальник науково-дослідного управління, науковий співробітник, науковий співробітник – водолазний спеціаліст, науковий співробітник – лікар спеціальної фізіології, провідний науковий співробітник, провідний інженер-випробувач, помічник провідного інженера-випробувача, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник – лікар спеціальної фізіології, фельдшер – рятувальник (бортовий).

ЗМІСТ

| І. | Загальні положення |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІ. | Види і мета льотних випробувань |  | 6 |
| 2.1. | Етапи життєвого циклу виробів, які потребують льотних випробувань |  | 6 |
| 2.2. | Льотні випробування, які проводяться на етапі розроблення |  | 7 |
| 2.3. | Льотні випробування, які проводяться на етапі серійного виробництва, вдосконалення та експлуатації виробів |  | 10 |
| 2.4. | Льотні випробування, які проводяться на етапі ремонту |  | 13 |
| 2.5. | Льотні сертифікаційні випробування |  | 14 |
| ІІІ. | Склад, загальні завдання та обов’язки виконавців льотно-випробувальної роботи |  | 15 |
| 3.1. | Склад виконавців льотно-випробувальної роботи |  | 15 |
| 3.2. | Загальні завдання та обов’язки виконавців льотно-випробувальної роботи |  | 20 |
| ІV. | Підготовка та допуск до польотів льотно-випробувального складу та авіаційного персоналу БпАК |  | 21 |
| 4.1. | Підготовка льотно-випробувального складу (авіаційного персоналу БпАК) до польотів |  | 21 |
| 4.2. | Допуск льотно-випробувального складу до польотів та льотних експериментів |  | 25 |
| V. | Порядок допуску льотно-випробувального складу до польотів за видами підготовки, в складних метеорологічних умовах і на новому типі літального апарата |  | 27 |
| 5.1. | Допуск до польотів за видами підготовки |  | 27 |
| 5.2. | Допуск до польотів в складних метеорологічних умовах |  | 28 |
| 5.3. | Допуск до польотів на новому типі ПС |  | 29 |
| VI. | Порядок допуску парашутистів-випробувачів до льотних експериментів |  | 30 |
| VII. | Порядок перевірки льотної підготовки та теоретичних знань льотно-випробувального складу |  | 34 |
| VIII. | Допустимі перерви у польотах і порядок відновлення льотних навичок ЛВС |  | 38 |
| ІХ. | Підготовка та допуск до льотних випробувань наземного випробувального складу |  | 39 |
| Х. | Організація льотно-випробувальної роботи |  | 41 |
| 10.1. | Організаційно-методичне забезпечення льотно-випробувальної роботи |  | 41 |
| 10.2. | Планування випробувальних польотів |  | 44 |
| 10.3. | Проведення випробувань |  | 46 |
| 10.4. | Заходи безпеки при проведенні льотних випробувань |  | 47 |
| 10.5. | Розбір польотів, звіт екіпажу |  | 48 |
| 10.6. | Обробка, аналіз і оформлення матеріалів льотних випробувань |  | 51 |
| 10.7. | Особливості організації льотно-випробувальної роботи у військових представництвах підприємств-виробників |  | 52 |
| 10.8. | Особливості організації випробувальних польотів у відриві від місця постійного базування |  | 54 |
| ХІ. | Інженерно-авіаційне забезпечення випробувань зразків авіаційної техніки |  | 55 |
| ХІІ. | Забезпечення охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам під час льотних випробувань зразків, які мають відомості, що охороняються |  | 57 |
|  | Нормативні посилання |  | 58 |
| Додаток 1. Форма листа оцінок |  | на 1 арк. |  |
| Додаток 2. Умовні знаки для складання планових таблиць випробувальних польотів |  | на 1 арк. |  |
| Додаток 3. Перелік скорочень |  | на 1 арк. |  |
| Додаток 4. Типовий перелік посад ЛВС ДНДІ ВС ОВТ |  | на 1 арк. |  |